Коммунальное унитарное

проектно- изыскательское предприятие

«ИНСТИТУТ ВИТЕБСКСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ»

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»

_________________ А.В.Норкус

М.П

ОТЧЕТ

«Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Возведение бройлерного цеха №3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Мазоловского сельсовета Витебского района Витебской области»

Главный инженер проекта						А.М.Лосев

г.Витебск

2024 г.

- Список исполнителей

| Главный специалист |  | А.М.Рымарева |
| --- | --- | --- |

- Реферат

Объект исследования – окружающая среда района строительства площадки №3 вблизи в д.Лосвидо Витебского района бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Исходными данными для выполнения работ являются проектные решения по Возведение бройлерного цеха №3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Мазоловского сельсовета Витебского района Витебской области , картографическая, гидрологическая информация, результаты экспедиционных исследований, разрешительные, согласовывающие и информационные документы, приведённые в разделе.

Содержание

Введение

Резюме нетехнического характера

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности

  - Требования в области охраны окружающей среды

- Общая характеристика планируемой деятельности  по строительству объекта

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

2.2. Альтернативные варианты размещения и реализации планируемой деятельности

3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности

3.1.1 Климат и метеорологические условия

3.1.2 Атмосферный воздух

3.1.3 Поверхностные воды

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

3.1.6 Растительный и животный мир.Леса.

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование

3.2. Природоохранные и иные ограничения

3.3. Социально-экономические условия региона планируемой деятельности

4 . Источники  и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

4.2. Воздействие физических факторов на окружающую среду

4.2.1. Шумовое воздействие

4.2.2.  Воздействие вибрации

4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний

4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений

4.3 Воздействие на поверхностные воды и подземные воды

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

4.4.1. Обращение с отходами производства и производственного потребления

4.5. Воздействие на растительный и животный мир, леса

4.6 Санитарно-защитная зона птичников

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

5.9 Прогноз и оценка изменения состояния месторождения глинистых пород

6 Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду от планируемой деятельности

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных

6.1. воздействий на атмосферный воздух

6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на водную среду

6.3. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

6.3.1 Научно-обоснованные мероприятия по улучшению азотного режима в почве

6.4. Организационно-технологические и  профилактические мероприятия

7 Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой деятельности

8 Выводы по результатам проведения оценки воздействия

9 Список использованных источников

Приложение А. Программа по ОВОС

Приложение Б.

- Акт выбора участка

- Земельно-кадастровый план размещения объекта планируемой деятельности

- Архитектурно-Планировочное Задание

Приложение В.   Результаты химических, физических, радиологических испытаний компонентов природной среды

- Справка о фоновых концентрациях

- Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды. Подземные воды.

- Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды. Земли(включая почвы).

- О месторождении полезных ископаемых от 26.10.20

- Справка о краснокнижниках

- Справка об особоохряняемых территориях

- Справка об использовании глины

- Справка о прохождении сетей газа

- Технические характеристики котлов

Приложение Г. Оценка значимости воздействия на окружающую среду.

Приложение Д.

Расчетная часть

- Расчетные значения максимальных концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта

- Расчет выбросов от  зданий содержания птиц

- Расчет выбросов от газовых теплогенераторов (воздухонагревателей )

- Расчет выбросов тяжелых металлов

- Расчет выбросов стойких органических загрязнений

- Расчет выбросов от котлов санпропускника

- Расчет выбросов тяжелых металлов

- Расчет выбросов стойких органических загрязнений

- Расчет выбросов от стирки и глажки спецодежды

- Расчет выбросов от механической обработки металлов

- Расчет выбросов от очистных сооружений дождевого стока

- Расчет выбросов от бункеров для комбикормов

- Расчёт выбросов от проездов автотранспорта

- Расчет выбросов от парковки

- Расчет выбросов от навеса для хранения техники

- Расчет выбросов от очистных сооружений хозяйственно-бытового стока

- Расчет приземных концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (см. книга 2)

- Таблица параметров выбросов

- Расчет шумового воздействия

- Расчет единовременного выброса при вводе газовой сети в эксплуатацию

- Расчет компенсационных выплат

Приложение Е.  Графическая часть

- Ситуационная схема в радиусе 2 км

- Ситуационная схема с сетями

- Ситуационная схема с расчетными точками

- Разбивочный план Карта-схема с источниками выбросов

- Разбивочный план. Карта-схема с источниками шума

- Схема размещения блока биологической очистки сточных вод

Приложение Ж. Общественные обсуждения

- Скриншот предварительных и основных объявлений на сайте райисполкома

- Копия газеты с предварительным объявлением

- Копия газеты с основным объявлением

- Протокол общественных обсуждений

- Сводка отзывов по отчету

Введение

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016 г.  в ред №296-з от 17.07.2023  Статья 7. Объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду:

1.1. объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более, за исключением объектов сельскохозяйственного назначения, на которых не планируется осуществлять экологически опасную деятельность.

В соответствии с Приложением к указу президента Республики Беларусь 8 февраля 2016 №34 о внесении изменений и дополнений в указ президента Республики Беларусь (в ред. От 8.02.2016 №34) к экологически опасной деятельности относится деятельность связанная с разведением сельскохозяйственной птицы проектной мощностью 40тыс мест и более птиц.

Данным проектом предусмотрено строительство 15 птичников для содержания 48 тыс. птиц.  Проектная вместимость всех птичников составляет 720 тыс.голов. Среднегодовое поголовье бройлерного цеха №3(площадка №3) с учетом цикличности составит 4492800 голов.

Птичник на 48 000 бройлеров напольного содержания  (№1-15)  предназначен для выращивания цыплят-бройлеров на мясо с 1 до 43 дневного роста при напольном содержании.

- Вид строительства – возведение.

В соответствии с ситуационной схемой проектируемая площадка  расположена вне водоохранной зоны.

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую вреду планируемой хозяйственной деятельности «Возведение бройлерного цеха №3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Мазоловского сельсовета Витебского района Витебской области ».

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.

Цель проведения оценки воздействия :

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- Проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной деятельности.

- Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в регионе планируемой деятельности; природно-экологические условия региона планируемой деятельности.

- Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.

- Определены источники воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

- Проанализированы предусмотренные мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий.

- Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

- Сопоставлены положительные и отрицательные последствия двух альтернатив: «реализация проектного решения» и «отказ от реализации проектного решения».

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности

по проектируемому объекту:

«Возведение бройлерного цеха №3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Мазоловского сельсовета Витебского района Витебской области»

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное воздействие на  окружающую   среду   хозяйственной   и   иной   деятельности,   последствия   которой   приводят   к  отрицательным изменениям окружающей среды.

Загрязняющее      вещество     –   вещество     или   смесь    веществ,    поступление     которых     в  окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Нормативы  допустимых  выбросов  и  сбросов  химических  и  иных  веществ  -  нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную  деятельность,  в  соответствии  с   показателями     массы    химических      веществ,    в   том   числе  радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую   среду   от   стационарных   и   передвижных   источников   в   установленном   режиме   и   с   учетом  технологических  нормативов,  и  при  соблюдении  которых  обеспечиваются  нормативы  качества  окружающей среды.

Окружающая        среда   –   совокупность     компонентов      природной      среды,   природных   и  природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Основными  природными  компонентами  окружающей  среды  являются  земля  (включая  почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду –  вид  деятельности  по выявлению,  анализу  и  учету  прямых,  косвенных  и  иных  последствий  воздействия  на окружающую  среду  планируемой  хозяйственной  и  иной    деятельности     в  целях    принятия     решения    о   возможности   ее  или  невозможности ее осуществления.

Природные      ресурсы     –   компоненты       природной      среды,    природные      и    природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  качестве  источников  энергии,  продуктов  производства  и  предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Принятые сокращения:

ОВОС     –   оценка    воздействия     на   окружающую        среду   планируемой       хозяйственной  деятельности.

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, процедура

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016 г.  (ред. «296-З от 17.07.2023) отчет  об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  является  частью  проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Цель      проведения      оценки     воздействия      на   окружающую         среду    планируемой  хозяйственной деятельности (ОВОС):

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

ОВОС включает в себя следующие этапы:

-  разработка  и  утверждение  программы  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду (далее – программа проведения ОВОС);

-  разработка отчета об ОВОС;

-  проведение  обсуждений  отчета  об  ОВОС  с  общественностью,  чьи  права  и  законные  интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений;

-  доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

-  представление  доработанной  проектной  документации  по  планируемой  деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- Принятие решения в отношении планируемой деятельности.

Общественные обсуждения

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:

-  информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

-  учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды  в  процессе  оценки  воздействия  и  принятия  решений,  касающихся  реализации  планируемой  деятельности;

-  поиска   взаимоприемлемых         для   заказчика    и  общественности       решений     в   вопросах  предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации  планируемой деятельности.

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:

-  ознакомления  общественности  с  отчетом  об  ОВОС  и  документирования  высказанных  замечаний и предложений;

-  проведения   в   случае   заинтересованности  общественности   собрания   по  обсуждению  отчета об ОВОС.

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следующие этапы:

-  уведомление общественности об общественных обсуждениях;

-  обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;

-  ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;

в случае заинтересованности общественности:

-  уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета  об ОВОС;

-  проведение   собрания   по   обсуждению   отчета   об   ОВОС   на   территории   Республики  Беларусь и затрагиваемых сторон;

-  сбор  и  анализ  замечаний  и  предложений,  оформление  сводки  отзывов  по  результатам  общественных обсуждений отчета об ОВОС.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности «Возведение бройлерного цеха №3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Мазоловского сельсовета Витебского района Витебской области », в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Характеристика места размещения

Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической емкостью территории (проветриваемая территория, нормативная световая инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности  и  др.).

Участок изысканий расположен на площадке проектируемого строительства вблизи д.Лосвидо Витебского района.

По физико-географическому районированию объект расположен в Северно-Прибалтийской провинции и находится на стыке Полоцкой низины и северных отрогов Витебской возвышенности.

В	геоморфологическом отношении - это моренная равнина, расчлененная долиной р. Западная Двина. Поверхность мореной равнины полого-волнистая.

Климат и метеорологические условия.

Климат исследуемой территории умерено-континентальный. В теплый период года температурный режим определяется количеством поступающей солнечной радиации. Сумма радиационного баланса летом менее 1500 МДж/м2. В основном климат формируется под влиянием воздушных течений со стороны Атлантического океана, которые приносят влагу и	смягчают температурные колебания. В целом климат умеренно континентальный, с теплым и влажным летом и мягкой облачной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 5,1°С. Средняя температура января минус 7,9°. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 41° С. Зимой преобладают ветры западных, юго-западных, юго-восточных и южных направлений. Снежный покров появляется в конце первой декады ноября, но устойчивый снежный покров образуется в среднем через месяц после его появления. Высота снежного покрова составляет в среднем 26-39 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 55 - 62 см, минимальная - 4 - 16 см. Облачность велика. Повторяемость пасмурного неба зимой по общей облачности составляет 77 - 83%, по нижней облачности - 73-81%.Весной господствуют западные, юго-западные, юго-восточные и южные ветры.

Поверхностные воды

Река Храповлянка – приток реки Западная Двина.  Река Западная Двина – одна из наиболее значительных рек Беларуси, по водности она уступает только р. Днепр в нижнем течении. Вытекает из оз. Корякино, в 14 км к ЮЗ от н.п. Пенно Тверской области, впадает в Рижский залив Балтийского моря. Протекает по территориям России, Беларуси, Латвии. По территории Беларуси протекает по Суражской низине, между Городокской и Витебской возвышенностями, и по Полоцкой низине, включая низовой участок длиной свыше 15 км, по которому проходит граница с Латвией. Длина реки от истока до устья составляет 1020 км, в пределах Беларуси – 328 км. Общая площадь водосбора 87 900 км2, на территории Беларуси – 33 200 км2.

В	основном среднегодовые концентрации не превышают ПДК (нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов). Исключение составляют группа металлов, несколько повышенные концентрации, которых могут быть объяснены их природным (фоновым) содержанием.

Грунтовые воды на период изысканий вскрыты в пойменной части долины р. З. Двина на глубине 7,1-8,5 м или на абсолютной отметке 130,77 м. На склоне долины р. З. Двина на левобережной части долины подземные воды вскрыты на глубине 25,5 м или на абсолютной отметке 135,51 м. Водонасыщенными породами являются пески пылеватые, мелкие, средние глинистые вскрытой мощностью 1,8-9,3 м. На левом склоне долины в тонких линзах песков в мореных суглинках на глубине 1,9 м вскрыты воды типа «верховодка».

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям. Формируются грунтовые вод за счет паводковых вод и инфильтрации атмосферных осадков. Дренируются грунтовые воды р. Западная Двина.

Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

- почвенно-географическом районировании объект относится к Северной (Прибалтийской) провинции, Северо-восточному округу, Витебско-Лиозненскому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв. Преобладающие почвы в районе – дерново-подзолистые сильно- и среднеоподзоленные, местами эродированные на легких водно-ледниковых слабозавалуненных суглинках, подстилаемых моренными суглинками.

Растительный и животный мир.

Наиболее распространенной в пределах земель д.Лосвидо является сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях (пашни, сенокосы на сеяных лугах и т.д.). Данные земли используются преимущественно в качестве пашни под озимые или яровые культуры, сенокосы.

Существующее использование  территории связано с сельскохозяйственным производством – выращиванием пропашных, многолетних культур.

- настоящее время в реке Западная Двина на территории Беларуси обитает 33 вида рыб, относящихся к 10 семействам.

На русловом участке реки обитают лещ, голавль, жерех, судак, налим, щука, язь, из малоценных видов рыб встречаются плотва, елец, окунь, ѐрш, уклея, густера, красноперка, пескарь и некоторые другие. Более приурочены к участкам с замедленным течением сазан, карась золотой, линь и вьюн.

Животный мир района планируемой деятельности отличается значительной сезонной изменчивостью. Многие представители фауны появляются здесь лишь в определенные сезоны года. На открытых пространствах наиболее типичны грызуны: полевая и домовая мышь.

В границах воздействия планируемой деятельности отсутствуют места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включённым в Красную книгу Республики Беларусь.

Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Основными минерально-сырьевыми ресурсами Витебского района, имеющими промышленное значение, являются доломит, строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано-гравийные отложения, торф, минеральные воды.

Известны 3 месторождения доломита с запасами 969 млн.т (Краснодворское, Гралѐвское, Тяково-Койтовское), 178 месторождений торфа с запасами 37,9 млн.т, Пушчанское месторождение цементной глины, 6 месторождений песчано-гравийного материала с запасами 7.9 млн.т, Островское месторождение песка, 6 месторождений глин с запасами 29 млн т.

Природоохранные и иные ограничения

В пределах непосредственного влияния строительства и эксплуатации бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Витебского района Витебской области  особо охраняемые территории (заказники, заповедники) отсутствуют, а так же отсутствуют памятники природы республиканского и местного значения.

В соответствии с ситуационной схемой проектируемый объект расположен вне водоохранной зоны.Проектом предусмотрен комплекс мер по защите поверхностных вод.

Социально-экономические условия

- Витебском районе 23 сельхозпредприятий, 55 фермерско - крестьянских хозяйства. Район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, овощей. Удельный вес продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет около 30 %, животноводства - 70 %.

На территории района расположено 5 промышленных предприятий. Крупнейшими промышленными предприятиями являются общество с ограниченной ответственностью «Альянспласт» (далее – ООО «Альянспласт»), частное производственное унитарное предприятие «Витебская биофабрика» (далее – УП «Витебская биофабрика»), открытое акционерное общество «Витебский плодовоовощной комбинат» (далее - ОАО «Витебский плодоовощной комбинат»).

Характеристика планируемой деятельности

- Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», Республика Беларусь, 211312, Витебская область, Витебский район, д. Тригубцы, д. 1А, п/о Руба-2

Целью проекта возведения бройлерного цеха № 3 (Площадка №3 вблизи в д.Лосвидо Витебского района является расширение производственных мощностей ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», создание высокотехнологичного конкурентно-способного подразделения по производству мяса цыплят-бройлеров, производство высококачественной продукции, получение высоких технико-экономических показателей производства, сокращение расходов энергетических ресурсов.

Бройлерный цех № 3 (Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Витебского района предназначен для производства мяса птицы. Процесс производства мяса птицы включает этапы выращивания и откорма цыплят-бройлеров. Для выращивания бройлеров используют цыплят высокопродуктивных мясных кроссов живой массой в суточном возрасте не менее 36 г. Поставка суточных цыплят осуществляется из существующих инкубаториев ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

Проектными решениями предусматривается: прогрессивная система выращивания и откорма птицы мясных пород; комплектование бройлерного цеха генетически качественным, высокопродуктивным поголовьем; обеспечение птицы качественными кормами; эффективное использование полезной площади помещений; высокие санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования; непрерывность и ритмичность выпуска продукции; высокая организация труда.

В соответствии с заданием на проектирование принято напольное содержание (на подстилке) цыплят-бройлеров, плотность посадки до 20 гол. на 1м2. Период выращивания и откорма цыплят-бройлеров на мясо при напольном содержании принят 43 дня, среднесуточный прирост живой массы – 64 г. Сдаточный живой вес цыпленка-бройлера – 2,7 кг (максимальный).

Проектная вместимость (посадочное поголовье) одного птичника напольного содержания составляет 48000 голов, вместимость птичников бройлерного цеха №3 (площадка №3 – 15 птичников) составляет 720000 голов. Среднегодовое поголовье по бройлерному цеху №3 (площадка №3) составит – 4492800 голов.

Птичник на 48000 бройлеров напольного содержания (№ 01-15 по г.п.) предназначен для выращивания цыплят-бройлеров на мясо с 1 до 42-дневного возраста при напольном содержании на подстилке.

Здание птичника состоит из помещения для содержания птицы и подсобных помещений (операторская, электрощитовая, гардероб уличной одежды, душевая, гардероб специальной одежды, санузел), приблокированных к зданию птичника в центральной части здания. Для размещения бункеров запаса кормов возле здания птичника предусмотрена специальная площадка для бункеров.

Содержание бройлеров проектом предусмотрено напольное, на подстилке при искусственном освещении. Процессы кормления и поения птицы механизированы и решены на базе комплекта современного оборудования для напольного содержания цыплят-бройлеров. Преимущество примененного оборудования – это здоровая птица, низкий падеж, экономное использование кормов, снижение факторов загрязненности окружающей природной среды.

Подстилочный помет будет вывозиться из птичников на существующее пометохранилище для хранения, обеззараживания и подготовки к использованию. Мощность действующего пометохранилища ОАО «ВБПФ» обеспечит прием, хранение и обеззараживание подстилочного помета из проектируемого бройлерного цеха № 3 (площадка № 3) в полном объеме на основании письма заказчика.

Биотермически обработанный подстилочный помет будет вноситься под запашку в осенне-весенний период.

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта строительства, следующие:

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

- Шумовое воздействие

- Загрязнение почв

- Образование отходов производства.

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на  состояние атмосферы оказано не будет.

Газоснабжение предусматривается природным газом от существующего подземного стального газопровода высокого давления  Ду 150 и параллельно существующему  . Для снижения давления газа с высокого Р=0,467Мпа до низкого Р=0,0032Мпа на проектируемой площадке предусматривается устройство ШРП с с двумя линиями редуцирования.

- Протяженность сетей газа Г3 13625м и Г2 1062м.

Глубина прокладки сетей газа от 1 до 3м.

Теплоснабжение.

Система теплоснабжения децентрализованная. Источник теплоснабжения – мини-котельные, встроенные в отапливаемые здания:

1.	Санпропускник.  В мини-котельной предусматриваются два отопительных настенных газовых котла с закрытой камерой сгорания. Топливо –природный газ.

- Птичники. Отопление помещений содержания птицы предусматривается газовыми теплогенераторами закрытого типа .Забор воздуха для горения осуществляется снаружи здания, для выброса дымовых газов наружу предусмотрены комплектные дымовые трубы. В каждом птичнике предусмотрено по 6 теплогенераторов с тепловой номинальной мощностью Q=95кВткаждый. Топливо – природный газ. Параметры теплоносителя 85-60°С.

Для отопления вспомогательных помещений предусмотрена установка электроковекторов со встроенными термостатами.

Проектируемая схема водоснабжения: подача воды производиться из артскважин (1 рабочая-1 резервная) через станцию обезжелезивания в проектируемую водонапорную башню , из башни – в сеть.

Для обеспечения необходимого качества воды в сети водопровода предусмотрено устройство станции водоподготовки.

На площадке запроектированы следующие системы канализации :

В1 - сеть хоз. питьевого водопровода.

В9 - трубопровод исходной воды.

К1 - сеть хоз. бытовой канализации.

К2 – сеть дождевой канализации.

К3 – сеть производственной канализации.

К13 -  сеть отвода очищенных вод.

К13Н -  напорная сеть отведения очищенных вод .

К14 – трубопровод избыточного ила на иловые площадки.

К14Н – напорный трубопровод избыточного ила на иловые площадки.

К16 – трубопровод иловой воды с иловых площадок.

- К20 -  трубопровод для опорожнения водонапорной башни.

Дождевые сточные воды с  загрязненной территории и от мытья птичников отводятся на  очистные сооружения и далее в мелиоративный канал, который на расстоянии более 1 км впадает в ручей №2 , далее в р.Храповлянка.

- Протяженность сетей

В1 - сеть хоз. питьевого водопровода – 1996,5м

В9 - трубопровод исходной воды – 13м

К1 - сеть хоз. бытовой канализации - 1799м

К2 – сеть дождевой канализации – 2047м

К3 – сеть производственной канализации – 5,5м

К13 -  сеть отвода очищенных вод – 15м.

К13Н -  напорная сеть отведения очищенных вод  - 851,5м

К14 –  трубопровод избыточного ила на иловые площадки – 53м.

К14Н – напорный трубопровод избыточного ила на иловые площадки – 71м.

К16 – трубопровод иловой воды с иловых площадок – 179м.

К20 -  трубопровод для опорожнения водонапорной башни – 7,5м.

- Глубина сетей НВК от 1 до 4,5м

- Глубина очистных сооружений бытовых стоков

- Усреднитель – 3,5м, илонакопитель – 3,5м, шламонакопитель – 3,5, резервуар денитрификации -4,5м, резервуар нитрификации – 4,5м, резервуар обеззараживания – 4,5м.

Электроснабжение проектируемого объектапредусмотрено от подстанции ПС «Руба»,ПС «Верховье» по воздушным и кабельным линиям 10 кВ со строительством блочной трансформаторной подстанции  2КТПБ-10/0,4кВ мощностью 2х1000кВА

Протяженность электрической сети ВЛ 10 кВ с изолированным проводом на ЖБ опорах – 8028м, Кабельная линия КЛ 10 КВ- 4225м. Глубина прокладки кабеля 0,7-1,0м. Контур заземления прокладывается на глубине 0,5м

Согласно п.11 статьи 33 Кодекса о недрах Республики Беларусь предоставление горного отвода не требуется при проведении работ по строительству подземных частей наземных зданий, сооружений и иных объектов строительства, не связанных с пользованием недрами.

Пользование недрами для нужд, не связанных с добычей полезных ископаемых, проектом не предусматривается.

Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических решений в рамках проекта не ожидается.

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать.

Влияние намечаемой хозяйственной деятельности на почвогрунты связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров в большей мере проявляется на этапе строительства и обусловлено большими объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие будет ограничиваться площадью землеотвода. В целом, при реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на почвенный покров, проведение рекультивации нарушенных земель можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров. При строительстве птичников предусматривается снятие плодородного грунта. Снимаемый с территории растительный грунт используется на озеленение и рекультивацию.

Во время эксплуатации комплекса на почвы будет оказываться косвенное влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах СЗЗ.

Только при соблюдении технологического регламента использования подстилочного помета в качестве органических удобрений и при сбалансированном его внесении в почву, можно будет предупредить негативное воздействие на почвенный покров, так же при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет незначительным.

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное.

В период эксплуатации воздействие на растительность будет минимальным.

Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения строительных работ; в период эксплуатации объекта влияние приобретет умеренную силу. Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических решений в рамках проекта не ожидается.

- В период строительства образуется строительные  отходы неопасные и 4-го класса опасности, и отходы производства – птичий помет. Подстилочный помет будет вывозиться из птичников на существующее пометохранилище для хранения, обеззараживания и подготовки к использованию.   Внедрение системы управления отходами, соблюдение мероприятий по обращению с отходами, предложенных в проекте, является гарантией допустимого воздействия образующихся отходов на окружающую среду.

Согласно Специфическим санитарно-эпидемиологические требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря2019 № 847 (в ред.03.03.2020 №130).

Рассматриваемый объект не указан в приложении №1 Специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  11 декабря2019 № 847 (в ред.03.03.2020 №130)

Расстояние от организованных источников до ближайшего приусадебного участка в юго-восточном направлении составляет 840м.

Согласно п. 8. Расчетные размеры СЗЗ устанавливаются для объектов, не указанных в приложении 1, и объектов, базовый размер СЗЗ которых изменяется.

п.9. Установление расчетного размера СЗЗ объекта выполняется на основании проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе), уровней физического воздействия и оценки риска для жизни и здоровья населения.

11. Базовый и расчетный размеры СЗЗ объектов устанавливаются от границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта составляет более 30 процентов от суммы валового выброса.

п.12. Граница СЗЗ объекта устанавливается до:

границ земельных участков усадебного типа застройки;

окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности жилой застройке;

границ территорий учреждений образования, за исключением учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации;

границ территорий санаторно-курортных и оздоровительных организаций, организаций здравоохранения, за исключением организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях отделения дневного пребывания;

границ территорий открытых и полуоткрытых физкультурно-спортивных сооружений, объектов туризма и отдыха, за исключением гостиниц, мотелей, хостелов, кемпингов;

границ территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

п.22. Расчетный размер СЗЗ объекта является установленным при:

наличии положительного санитарно-гигиенического заключения на проект СЗЗ объекта;

реализации всех мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ объекта (при их наличии);

наличии результатов аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, подтверждающих размеры СЗЗ объекта.

Расчетный размер СЗЗ составляет  1000 м и соответствует нормативному.

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допустимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  принят 1000м от организованных источников во всех направлениях.

Нормативный срок эксплуатации объекта составит 50 лет, после окончания нормативного срока эксплуатации будет принято решение по реконструкции или их демонтажу.

В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий на компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, смягчение и предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как технико-технологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специально разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь диапазон выявленных негативных воздействий на окружающую среду. (Мероприятия подробно описаны в отчете).

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы на данной территории. Однако останется нереализованной возможность значительного экономического и социального эффекта сельскохозяйственного развития д.Лосвидо.

## Отказ от развития сельскохозяйственной отрасли в экономике области и района означает отказ от финансового наполнения бюджета за счет расширения экспортного потенциала региона, притока инвестиций; от обеспечения гарантированной продовольственной безопасности Республики путем производства  птицы  для снабжения населения региона; от содействия занятости населения в регионе и повышению качества его жизни.

Для населения вариант отказа от возведения бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» Площадка №3 вблизи в д.Лосвидо Витебского района фактически лишает потенциальной возможности решения социально-экономических проблем, поддержания и повышения уровня жизни за счет создания новых рабочих мест.

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта строительству показал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и нормативных требований, применении технико-технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле является допустимым и будет незначительным – в пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

Деятельность существующего  участка  соответствует  тенденции  устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  которой  повышение  качества  жизни  достигается  при  допустимом  воздействии  на  окружающую  среду.

1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности по Возведение бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Витебского района Витебской области

  - Требования в области охраны окружающей среды

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в следующих нормативных документах

-ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета»

-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» в ред. №296-З от 17.07.2023;

- Постановление Совета Министров  №47 от 19 января 2017г. о некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»

-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 18.10.2016 N 431-З;

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически значимых решений»

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» в редакции от 28.12.2018 N 2/2591 ;

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» в редакции от 18.07.2016 №399-З ;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 №1707 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 03.09.2015 №743)  стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 №793);

-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от  17.11.2016 №928;

-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.);

-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 г.);

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847 (в ред.03.03.2020 №130).

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ».

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные  Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  30.03.2015 N 33.

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26.04.2019г. №265)  «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте N 3/1876 от 30 января 2006 г.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (с изм., внесенными Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 N 331-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

- При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и их воспроизводства.

- При разработке проектов строительства, строительству, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.

- . Общая характеристика планируемой деятельности по Возведение бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Витебского района Витебской области

Данным проектом на площадке N3 предусматривается строительство следующих зданий и сооружений: пятнадцать птичников на 48000 бройлеров напольного содержания, санпропускник с крытым подогреваемым дезбарьером, ветблок, два крытых неподогреваемых дезбарьеров, ШРП, трансформаторная подстанция,                                                                                площадка для контейнеров ТБО,  парковка легковых автомобилей, площадка для посадки (высадки) работников, парковка для инвалидов, станция обезжелезивания, водонапорная башня, колодец для сбора промывных вод, насосная станция над артскважиной, четырнадцать бункеров, склад для подстилочного материала, навес для техники, станция биологической очистки сточных вод, иловые площадки, колодец с решеткой, очистные сооружения дождевых стоков, выгреб, мокрый колодец, въездной дезбарьер, два жижесборника емкостью 100м3, жижесборник емкостью 45 м3.

- Территория цеха, подъездная дорога и въездная зона.

Подъезд к площадке осуществляется от существующей автодороги. Ширина подъездной дороги принята 6,0 м. Съезд с существующей дороги запроектирован с асфальтобетонным покрытием, далее дорога с цементобетонным покрытием и обочинами шириной 1,0м. Поперечный профиль подъездной дороги принят двускатным.

Перед въездом на территорию запроектирована парковка легковых автомобилей на 6 машиномест, парковка для инвалидов и пешеходные дорожки, а также площадка для посадки (высадки) работников с разворотной площадкой для автобуса.

Въезд на территорию цеха осуществляется через санпропускник с крытым подогреваемым дезбарьером для транспортных средств. Территория цеха ограждена забором из железобетонных панелей с колючей проволокой.

Внутриплощадочные проезды выполнены с учетом обеспечения удобной связи между зданиями и с учетом проезда грузового автомобильного транспорта с полуприцепом. Ширина проездов принята 6,0м. Покрытие внутриплощадочных проездов принято цементобетонным с бортовым камнем. Покрытие пешеходных дорожек – цементобетонная плитка. Для противопожарного обслуживания предусмотрены пожарные проезды между зданиями птичников с покрытием из усиленного газона. Поперечный профиль проездов принят односкатный. На разбивочном плане и плане организации дорожного движения предусмотрено размещение постоянных дорожных знаков.

Очистные сооружения

Очистные сооружения расположены северо-восточнее от территории цеха, недалеко от въезда. В комплекс входит станция биологической очистки, очистные сооружения дождевых стоков и иловые площадки. Территория иловых площадок ограждена забором из металлопрофиля, высотой 2,50 м. Запроектированы проезды с разворотными площадками с цементобетонным покрытием шириной 6,0 м и обочинами шириной 1,0м. Профиль подъездной дороги односкатный.

Водозаборные сооружения

Водозаборные сооружения расположены на западной стороне от территории цеха. К ним предусмотрен проезд с разворотной площадкой с песчано-гравийным покрытием шириной 4,5м и обочинами шириной 1,0м. Территория ограждена забором из железобетонных панелей с колючей проволокой. Профиль проезда односкатный.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории  решена методом проектных горизонталей, проведенных с сечением рельефа через 0,1м по всем элементам планировки.

Организация рельефа выполнена с учетом природных условий, строительных требований, условий организации поверхностного стока и расположения транспортных путей.

Отвод поверхностных  вод с территории проектируется комбинированным способом: с подъездных дорог – открытым способом без организации водных потоков с рассредоточенным водным потоком с исключением бессточных мест; с территории площадки строительства – в дождеприемные колодцы и далее в очистные сооружения.

Проектные уклоны проездов и площадок приняты от 0,005 до 0,049.

Объём земляных работ по вертикальной планировке территории подсчитан по картограмме с разбивкой сетки квадратов.

Перед проведением вертикальной планировки проектируемого участка предусматривается срезка плодородного грунта толщиной 0,30м и 0,20м в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями.

Излишний плодородный  грунт предусмотрено использовать для повышения плодородия малопродуктивных земель.

Для обеспечения нормальных санитарно-технических условий предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.

Свободные от застройки и дорожного покрытия участки цеха озеленяются путем устройства газонов из многолетних трав.

Перенесение проекта в натуру осуществляется в соответствии с разбивочным  чертежом по системе координат ХY.

Технологическая часть

Проектом предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:

- птичник на 48 000 бройлеров напольного содержания – 15 шт. (поз. 1-15 по схеме генплана);

- санитарный пропускник с крытым подогреваемым дезбарьером (поз. 16 по схеме генплана);

- ветблок (поз. 17 по схеме генплана);

- крытый не подогреваемый дезбарьер (поз. 18 по схеме генплана);

- склад для подстилочного материала (поз. 31 по схеме генплана);

- навес для техники (поз. 32 по схеме генплана);

Производственная программа и исходные технологические параметры, принятые при разработке проектной документации приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество птичников на площадке | шт. | 15 |
| 2 | Период выращивания бройлеров | недель/дней | 6/42 |
| 3 | Количество дней профилактического перерыва в птичнике | дней | 14 |
| 4 | Посадочное поголовье одной партии бройлеров |  |  |
| на один птичник |  | гол. | 48000 |
| всего на площадке |  | гол. | 720000 |
| 5 | Сохранность поголовья | % | 95 |
| 6 | Количество птицы в конце периода содержания |  |  |
| на один птичник |  | гол. | 45600 |
| всего на площадке |  | гол. | 638400 |
| 7 | Количество циклов оборачиваемости птицы в год | шт. | 6,5 |
| 8 | Посадочное поголовье за год |  |  |
| на один птичник |  | гол. | 312000 |
| всего на площадке |  | гол. | 4368000 |
| 9 | Количество выращенных бройлеров в год с учетом сохранности | гол. |  |
| на один птичник |  | гол. | 296400 |
| всего на площадке |  | гол. | 4492800 |
| 10 | Среднегодовая выбраковка птицы (падеж) |  |  |
| на один птичник |  | гол. | 15600 |
| всего на площадке |  | гол. | 218400 |
| 11 | Живая масса выращенного бройлера | кг | 2,7 |
| 12 | Годовой объем реализации продукции с учетом сохранности |  |  |
| на один птичник |  | т/год | 800,28 |
| всего на площадке |  | т/год | 11203,92 |
| 13 | Живая масса 1 головы выбракованной птицы | кг | 1,1 |
| 14 | Среднегодовая масса выбракованной птицы |  |  |
| на один птичник |  | т/год | 17,16 |
| всего на площадке |  | т/год | 240,24 |

Режим работы бройлерного цеха

Режим работы цеха (площадка № 3): круглосуточно, по скользящему графику.

- Смена  А: 7.00-19.00 (птицеводы, операторы птицефабрик и механизированных ферм);

- Смена Б: 19.00-7.00 (оператор птицефабрик и механизированных ферм);

- Смена В: 8.00-17.00 (начальник цеха, инженер-энергетик, мастер производственного участка, ветеринарный врач, санитар ветеринарный);

Обеспечение кадрами, сведения о расчетной численности

работников предприятия и их профессионально-квалификационном составе

Профессионально - квалификационный состав и численность работников представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование профессии, должности | Группа производств. процесса | Численность работающих в смену, чел |  |  | Итого в сутки, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смена А (7.00-19.00) | Смена Б (19.00-7.00) | Смена В (8.00-17.00) |  |
| Начальник цеха (м) | 1а |  |  | 1 | 1 |
| Инженер-энергетик (м) | 1а |  |  | 1 | 1 |
| Мастер производственного участка (ж) | 1б |  |  | 1 | 1 |
| Ветеринарный врач (ж) | 3б |  |  | 1 | 1 |
| Птицевод (ж) | 3б | 7 |  |  | 7 |
| Оператор птицефабрик и механизированных ферм (м) | 3б | 6 | 1 |  | 7 |
| Санитар ветеринарный (ж) | 3б |  |  | 2 | 2 |
| Общая численность работников, чел |  |  |  |  | 20 |
| Численность работников в максимальную смену (смены А+В) |  |  |  |  | 19 |

Бытовое обслуживание работников обеспечивается санитарно-бытовыми помещениями, расположенными в санпропускнике. Санитарно-бытовые помещения соответствуют группам производственных процессов работников.

Описание технологического процесса

Технологический процесс осуществляется в соответствии с соблюдением санитарных правил по гигиене труда на предприятиях промышленного птицеводства, инструкций по мойке и профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации, операционных инструкций, санитарных инструкций, действующих на ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.

Проектом предусмотрено строительство 15 зданий птичников для выращивания цыплят-бройлеров. В каждом здании предусмотрены помещения для содержания птицы, вспомогательные помещения (коридор для выгрузки птицы из транспорта, операторская, инвентарная, санитарный узел, узел ввода), помещение для сбора павшей птицы (расположено в торце здания в «грязной зоне»). Запроектированы бункера для хранения кормов, которые размещены на площадках в «чистой зоне» возле здания птичников.

Технологический процесс интенсивного выращивания цыплят-бройлеров включает следующие операции:

Подготовка птичников к посадке суточного молодняка цыплят-бройлеров;

Посадка суточных цыплят-бройлеров;

Выращивание цыплят - бройлеров на глубокой подстилке;

Подготовка птичников к убою;

Отлов и транспортировка цыплят - бройлеров в цех убоя.

Подготовка птичников к посадке суточного молодняка цыплят-бройлеров.

Птичники для посадки новых партий готовят не менее, чем за 14 дней   с соблюдением следующей последовательности:

Дезинсекция. Обработку проводят при помощи ранцевого опрыскивателя или других распылительных устройств. Обрабатывают стены на высоту 2 метра от уровня пола и пол на ширину 1 метр от стены птичника. Помещение проветривается в течение одного часа и далее осуществляется уборка погибших эктопаразитов: в помещениях  вспомогательного блока – сметаются с поверхностей и пола для утилизации, а в помещении содержания птицы удаляются вместе с пометом.

Удаление помета из птичника: механическая очистка и подметание. Помещение птичника очищают от подстилки с использованием тракторов марки МТЗ-80. Помет от стен откидывается вручную. Машины при транспортировке помета обязательно должны использовать полога. Пол в птичнике подметается. Подстилочный помет будет вывозиться на существующее пометохранилище для хранения, обеззараживания и подготовки к использованию.

- Промывка системы водопоения.  Система наполняется раствором перекиси водорода, экспозиция 24 часа. Затем система промывается под давлением водой и заполняется раствором для предотвращения закисания, образования биологической пленки, согласно инструкции по применению.

- Очистка от пыли оборудования, коммуникаций птичника, газовых генераторов. Очистка от пыли оборудования и коммуникаций птичника производится воздушным компрессором. Рабочее давление при очистке должно составлять 6-10 атмосфер. Работы по очистке проводятся в следующем порядке: очистка потолка, очистка несущих конструкций (клюшек), очистка стен, очистка оборудования (линии освещения, линии кормления и поения и т.д.). Механическая очистка газовых генераторов проводится компрессором.

- Очистка кормовых бункеров от корма. При наличии остатков корма в бункере очистка проводится с помощью шнекового транспортера. Затем осуществляется механическая очистка, мойка бункеров производится только в летний сухой период, бункера к эксплуатации допускаются только сухими.

- Мойка помещения птичника и оборудования. Порядок проведения мойки: крышные вентиляционные шахты (моются с крыши), потолок, стены (сверху-вниз), вытяжные вентиляторы (изнутри и снаружи), технологическое оборудование, пол. Технологическое оборудование (линии кормления и поения) моются горячей водой (Т=+70оС) с помощью моечной машины KARCHER. Вода после мойки полов швабрами сгоняется в канализацию. Крышные вентиляционные шахты зимой моются горячей водой (Т=+70оС) с помощью моечной машины KARCHER.

- Профилактический ремонт птичника. После проведения мойки проводится осмотр помещений и при необходимости – строительно-монтажные работы.

- Влажная дезинфекция птичника, вспомогательных помещений осуществляется орошением птичника раствором дезинфектанта в соотношениях, указанных в инструкции по применению данного средства. При дезинфекции орошается потолок, стены, пол, технологическое оборудование. Затем птичник закрывается и выдерживается экспозиция 24-72 часа. После экспозиции помещение проветривается и обмывается технологическое оборудование чистой водой.

- Дезинсекция. Обработку проводят при помощи ранцевого опрыскивателя или других распылительных устройств. Обрабатывают стены на высоту 2 метра от уровня пола и пол на ширину 1метр от стены птичника. Применяется раствор инсектицида в соотношениях указанных в инструкции по применению данного средства. Через 1 час помещение проветривается в течении одного часа.

- Побелка потолков, стен, пола, вспомогательных помещений птичника. Побелка птичников осуществляется снаружи (1 раз в год – летом или весной) и внутри. Внутренние поверхности и потолок в птичника белят раствором извести с содержанием хлора перед каждой посадкой. Вода перед побелкой швабрами сгоняется в канализацию, пол просушивается. Порядок побелки: потолок, стены (сверху вниз), пол. Потолок белится при помощи форсунок. После побелки помещения просушиваются.

- Мойка каплеуловительных чашек поилок. Каплеуловительные чашки моются водой с помощью одноразовых губок.

- Завоз и подготовка подстилочного материала и его разравнивание. После просушки птичника производится завоз подстилочного материала (измельченной соломы). Подвоз подстилочного материала осуществляется продезинфицированным транспортом МТЗ-82 и полуприцепом ПС-45 через ворота птичников с грязной зоны.  Подстилку засыпают на сухой пол птичника и выравнивают ровным слоем толщиной не менее 7 см.

- Герметизация и утепление дверей и оконных проемов проводится в период подготовки к зимнему периоду с использованием полиэтиленовой пленки и монтажной пены.

- Установка и наладка оборудования. Наладка оборудования включает наладку линий кормления и поения, регуляцию вентиляционной, отопительной системы и приборов локального обогрева.  Птичник прогревают до температуры +25оС.

- Обработка подстилочного материала проводится с помощью ранцевого опрыскивателя. Для обработки используется раствор фунгицида в соотношениях указанных в инструкции по применению данного средства.

- Дератизация помещений птичника. Дератизация проводится родентицидными средствами. В процессе выращивания цыплят-бройлеров приманки пополняются по мере их опустошения.

- Приемка птичника осуществляется комиссионно с оформлением акта приемки. В случае выявления замечаний даются рекомендации по их устранению с указанием сроков выполнения.

- Аэрозольная дезинфекция помещения птичника, бункеров.

- Перед аэрозольной дезинфекцией проводят тщательную герметизацию помещения: плотно закрывают двери, окна, фрамуги естественной и принудительной вентиляции, заклеивают сплошные щели. Весь инвентарь отодвигают от стен и дверей (для лучшего доступа к нему аэрозоля). Для дезинфекции используют раствор дезинфектанта в соотношениях, указанных в инструкции по применению данного средства, экспозиция не менее 24 часов. Аэрозоль вводят в птичник с помощью аэрозольного генератора из двух точек: через дверь и отверстие в стене с наружной стороны птичника. Температура в помещении должна быть не ниже +15оС, относительная влажность воздуха в пределах 60-80%. При меньшей влажности воздух предварительно увлажняется распылением на каждый метр кубический 5-10мл воды аэрозольным генератором. По окончании экспозиции помещение тщательно проветривают.

- Дезинфекция осуществляется препаратами зарегистрированными в Республике Беларусь и разрешёнными к применению.

- Промывка системы водопоения, прогрев птичника. Перед посадкой птицы система водопоения промывается водой под давлением для удаления остатков дезинфицирующих средств и препаратов.

- Требуемые параметры температуры и влажности воздуха в птичнике устанавливаются на пульте управления. Перед посадкой цыплят-бройлеров температура подстилки должна быть – не ниже +28 0С, пола – не ниже +24 0С.

Посадка суточных цыплят-бройлеров.

Птичник должен быть прогрет за 24 часа до приема новой партии цыплят-бройлеров летом, за 48 часов – зимой. При подготовке линий поения удаляется воздух из системы поения, линии поения регулируются по уровню глаз суточного цыпленка-бройлера. Давление воды в поилке должно быть таким, чтобы на кончике иглы ниппеля висела бы капелька, но без образования «капели». В течение первых двух суток выращивания вода подливается в чашку под ниппелем, чашка должна быть постоянно наполнена водой. Вдоль линий поения расстилается оберточная бумага для россыпи комбикорма и привлечения цыплят-бройлеров к поилкам.

Перевозка суточных цыплят-бройлеров из цеха инкубации осуществляется в полиэтиленовых ящиках по 80-90 голов в каждом, на специально оборудованном автотранспорте КАМАЗ 4308, температура воздуха в салоне машины не менее +20 С0. Суточных цыплят-бройлеров принимают из инкубатория по графику. Мойка и дезинфекция тары осуществляется в существующем цехе инкубации.

Выращивание цыплят-бройлеров на глубокой подстилке

Для выращивания используют цыплят-бройлеров высокопродуктивных мясных кроссов. Срок откорма цыплят-бройлеров до 6 недель. Продолжительность профилактического перерыва в птичниках между циклами выращивания цыплят-бройлеров – 14 дней.

Управление микроклиматом в птичниках происходит в автоматическом режиме, с использованием системы контроля (сигнализации).

Оптимальные режимы температуры в холодный и переходный периоды года и относительной влажности воздуха при выращивании цыплят-бройлеров приведены в таблице 3 (в соответствии с РД-АПК 1.10.05.04-13):

Таблица 3

| Возраст, недели | Температура, С | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28-26 | 65-70 |
| 2-3 | 22 | 65-70 |
| 4-6 | 20 | 65-70 |

Оптимальная скорость движения воздуха в теплый, холодный и переходный периоды года приведена в таблице 4 (в соответствии с РД-АПК 1.10.05.04-13):

Таблица 4

| Возраст, недели | Скорость движения воздуха, м/сек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Теплый период года | Холодный и переходный периоды года |
| 1-6 | 0,4 | 0,2 |

Режим освещения по длине светового дня для оптимизации продуктивности цыплят-бройлеров представлен в таблице 5 (в соответствии с технологической инструкцией):

Таблица 5

| Возраст, дней | Интенсивность освещения, люкс (замер на уровне кормушек) | Продолжительность освещенности, час |  | Отключение света |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свет | темнота |  |  |
| 1-4 | не менее 20 | 24 | 0 | -- | -- |
| 5-7 | не менее 20 | 23 | 1 | 23.00 | 00.00 |
| 8-14 | не менее 20 | 23 | 1 | 23.00 | 00.00 |
| 15-38 | не менее 10 | 23 | 1 | 23.00 | 00.00 |
| 39 и до убоя | не менее 15 | 24 | 0 | -- | -- |

За три дня до убоя в птичнике увеличивают интенсивность освещения в период кормления до 15-20 люкс с целью стимулирования поедаемости корма, а также продолжительность светового дня должна составлять 24 часа для улучшения отлова и снижений повреждений кожи.

Примерную высоту расположения кормушек и поилок контролируют на протяжении всего периода выращивания. Ободок кормушки должен находиться на уровне зоба птицы.

Кормят цыплят-бройлеров комбикормами, отвечающими нормативным требованиям для возрастных групп. Доставка кормов на площадку будет осуществляться автомобилями МАЗ 533702 ЗСК-Ф-15-02 и MAN TGX 18.440 с полуприцепом ARDOR SVM 44.

Система хранения и загрузки корма включает в себя два кормовых бункера, которые соединены в тандем-систему. Подача комбикорма от наружного бункера к линиям кормления осуществляется системой транспортирования шнекового типа в комплекте с приводными узлами, шнековыми приемниками. Кормление птицы внутри птичника происходит из кормушек чашечного типа, закрепленных на трубе-кормопроводе. Нагрузка на кормушку не более 65 голов. В птичнике установлено 5 линий кормления, каждая из которых оснащена емкостью для приема кормов (хопер) объемом 150 литров. В первые дни выращивания цыплят-бройлеров кормушки стоят на полу, корм раздается на бумагу и частично в кормушки, на третий день выращивания корм дается 50% на бумагу, 50% - в кормушки, на 4 день – 100% корма в кормушки, на 3 день бумагу убирают. Линию кормления постепенно приподнимают в течение всего периода откорма так, чтобы ободок кормушки всегда находился на уровне зоба цыпленка. Емкостной датчик, установленный на последней кормушке служит для контроля за накоплением корма в кормушках.

Поение цыплят-бройлеров проводят питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 10-124 РБ 98, оптимальная температура подаваемой воды от +5оС до +20оС. Доступ к воде свободный - в птичнике установлено 12 линий ниппельного поения. Важно, чтобы в первые часы после посадки цыплята-бройлеры нашли воду и смогли пить. Для этого ниппельные поилки должны находиться на уровне глаз суточного цыпленка-бройлера. В условиях нормального климата воды используется в 1,8-2 раза больше, чем корма. Потребление воды находится в прямой зависимости от увеличения или снижения относительной влажности. Система поения снабжена медикатором, который позволяет легко и надежно обеспечить птицу витаминами и медикаментами через питьевую воду.

Павшая птица будет собираться ежедневно в тележки-контейнеры из нержавеющей стали. Временное хранение павшей птицы будет осуществляться в помещении для сбора павшей птицы в здании птичника, собранные отходы будут транспортироваться в конце рабочей смены в запроектированный ветеринарный блок, где осуществляется вскрытие и временное хранение в холодильном ларе. Транспортировка павшей птицы на существующий участок утилизации, расположенный на головном предприятии, будет осуществляться в закрытых емкостях через выездной дезбарьер автомобилем ГАЗ 3309 по графику, утвержденному на предприятии (ежедневно).

Подготовка птичников к убою.

Перед убоем цыплят-бройлеров выдерживают без корма в течение 10-12 часов при свободном доступе к воде. Сроком предубойной выдержки считается время от последнего кормления до приема цыплят-бройлеров в цех убоя. Во время последнего кормления перед отправкой на убой цыплят-бройлеров трубопровод кормораздатчика очищают от остатков корма. Для этого:

- через 1-1,5 часа после заполнения кормушек кормом, включают кормораздатчики и дают поработать вхолостую 10-15 минут для того, чтобы оставшийся в системе корм высыпался в кормушки;

- в день последнего кормления дают такое количество корма, которое птица смогла бы полностью съесть к началу голодной выдержки – не более и не менее требуемой нормы;

- перед началом предубойной выдержки кормушки должны быть пустыми;

Вода в поилках остается до момента отлова птицы.

Отлов и транспортировка цыплят-бройлеров в цех убоя.

В период отлова освещение в помещении содержания птицы в птичнике отключается.  При отлове и посадке в транспортную тару неосторожное обращение с птицей может привести к перелому крыльев, ног, кровоизлияниям, что ухудшает товарные качества тушек. С целью уменьшения травматизма и исключения падежа цыплят-бройлеров отгораживают двумя ширмами, устанавливаемыми поперек птичника с таким расчетом, чтобы расстояние между ширмами было не более 6м, а количество цыплят-бройлеров в отгороженной части не более 1,5-2тыс голов. В середине отгороженной части устанавливают продольные легкие щиты.

Для перевозки цыплят-бройлеров применяются полиэтиленовые ящики. Плотность посадки цыплят-бройлеров при транспортировании 12-14 голов, нагрузка на дно ящика не должна превышать 36 кг.

Для перевозки птицы на убой будет использоваться следующая техника: седельный тягач MAN TGX 28.440 с полуприцепами ТОНАР-98882 (BODEX KIS-3WS), укомплектованный контейнерами и ящиками для перевозки птицы. Тара очищается и дезинфицируется на головном предприятии ОАО «ВБПФ».

Контроль процесса выращивания цыплят-бройлеров.

Поступающее сырье и материалы подвергаются входному контролю на наличие и правильность оформления сопроводительных документов, соответствие их требованиям ТНПА и других нормативных документов. На всех стадиях выращивания осуществляют контроль соблюдения технологических параметров процесса.

Оценка потребления корма и воды проводится по истечении первых суток путем ощупывания зоба у выборки в количестве 100 цыплят-бройлеров.

Контроль за температурой и влажностью в птичнике проводят шесть раз в сутки ежедневно.

Контроль температуры воды в системе поения проводится однократно в момент посадки цыплят-бройлеров, в возрасте цыплят-бройлеров 2 дня, 7 дней и далее при необходимости.

Контроль температуры подстилочного материала проводится перед каждой посадкой цыплят-бройлеров.

Контроль светового режима (освещенности) птичника осуществляется двукратно (1 день, 15 дней, 28-35 дней).

Концентрацию вредных газов в птичнике измеряют в соответствии со схемой контроля зоотехнической лаборатории в зоне размещения птицы.

Для контроля живой массы один раз в неделю взвешивают 100 голов цыплят-бройлеров, отобранных методом случайной выборки от партии в начале, середине и конце птичника, и сравнивают с нормативами используемого кросса. За 7 дней до убоя контроль живой массы проводится ежедневно. При необходимости в процессе выращивания цыплят-бройлеров контроль массы проводится ежедневно.

Потребность в основных и вспомогательных материалах, таре и упаковке, выход помета

Сырьем при интенсивном выращивании цыплят - бройлеров является суточный цыпленок-бройлер высокопродуктивных мясных кроссов с живой массой в суточном возрасте не менее 33 г, полученный в процессе инкубации на ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

При выращивании цыплят-бройлеров на мясо применяют следующие вспомогательные материалы:

- ящики полиэтиленовые по действующим ТНПА;

- чистые древесные опилки;

- измельченная солома;

- ветеринарные препараты по действующим ТНПА;

- вода питьевая по СанПиН 10-124 РБ 98;

Технологические нормативы при выращивании цыплят-бройлеров приведены в таблице 6 (в соответствии с РД-АПК 1.10.05.04-13, РД-АПК 1.10.15.02-17)

Таблица 6

| Потребность в кормах для цыплят-бройлеров |  |
| --- | --- |
| Потребность кормов на 1 голову на пери- од содержания 1-6 недель, кг | 6,8 |
| Всего кормов за период содержания 1-6 недель, т | 4569,6 |
| Годовая потребность кормов, т | 29702,4 |
| Потребность в воде на поение цыплят-бройлеров |  |
| Нормы расхода воды на одну голову, л/сутки | 0,24 |
| Всего воды за период содержания 1-6 недель, л | 6773760 |
| Годовая потребность воды на поение, л | 44029440 |
| Потребность в подстилочном материале для цыплят-бройлеров |  |
| Потребность подстилки на период содер- жания на 1 голову, кг | 0,9 |
| Всего подстилочного материала за период содержания 1-6 недель, т | 604,8 |
| Годовая потребность подстилочного материала, т | 3931,2 |
| Выхода помета цыплят-бройлеров |  |
| Выход помета, г/гол/сут. | 158 |
| Всего помета за период содержания 1-6 недель, т: | 4459,4 |
| Годовой выход помета, т | 28986,05 |
| Всего подстилочного помета за период содержания 1-6 недель, т | 5064,2 |
| Годовой выход подстилочного помета, т | 32917,3 |

Механизация и автоматизация технологических процессов

Механизация и автоматизация технологических процессов содержания цыплят-бройлеров предусмотрена установкой комплекта оборудования для выращивания птицы и включает системы транспортировки кормов от бункеров в здания птичников, раздачи кормов, поения птицы, обеспечения микроклимата в помещении, освещения, автоматизированной системы управления всеми процессами в птичнике.

Механизация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ для бесперебойной работы цеха представлена транспортом для перевозки птицы, автомобильными загрузчиками сухих кормов, автотранспортом для доставки постилочного материала и уборки помета, а также для вывоза павшей птицы на утилизацию.

Мойка и дезинфекция птичников в профилактические перерывы осуществляется аппаратами высокого давления, дезинфекционными установками типа ДУК и генераторами тумана.

Требования к основному технологическому

оборудованию

Производственные процессы и оборудование проектируемой площадки соответствуют требованиям «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию», а также требованиям соответствующих стандартов безопасности труда, ОНТП.

Спецификация технологического оборудования представлена на чертежах марки ТХ.С.

Организация ремонтного хозяйства

Текущий ремонт оборудования производится специалистами ремонтной мастерской запроектированной в санитарном пропускнике, с набором необходимого оборудования и специальных станков.

Удаление, хранение, обеззараживание и подготовка подстилочного помета к использованию

Подстилочный помет будет вывозиться из птичников на существующее пометохранилище для хранения, обеззараживания и подготовки к использованию. Мощность действующего пометохранилища ОАО «ВБПФ» обеспечит прием, хранение и обеззараживание подстилочного помета из проектируемого бройлерного цеха № 3 (площадка № 3) в полном объеме на основании письма заказчика.

Подстилочный помет подготавливают к использованию в качестве органического удобрения путем биотермической обработки в буртах длиной от 25 до 30 м, высотой до 2 метров, шириной 18 м, углом естественного откоса от 36˚ до 43˚. Влажность массы, обрабатываемой биотермическим путем, должна быть не более 60 %. В случае несоответствия подстилочного помета требуемой влажности к нему подмешивается компостирующий материал (торф, опилки и другие материалы с влажностью не более 45%). Время выдержки подстилочного помета в буртах в теплый период года в течение 1 месяца, в холодный период года в течение 2 месяцев. В период эпизоотии подстилочный помет, обсемененный неспорообразующей патогенной микрофлорой, необходимо обеззараживать биотермическим методом, а также выдерживать в буртах до 12

месяцев. Инфицированный подстилочный помет необходимо укрывать торфом, опилками или обеззараженным компостом слоем не менее 10 см.

Биотермически обработанный подстилочный помет будет вноситься под запашку в осенне-весенний период.

Ветеринарно-санитарные мероприятия

При въезде на территорию площадки проектом предусмотрен санитарный пропускник с дезинфекционным блоком для транспортных средств, который предназначен для санитарной обработки обслуживающего персонала и посетителей птицефабрики, дезинфекции спецодежды и обуви, мойки и дезинфекции транспортных средств, защиты организации и окружающей среды от заноса и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний.

Въезд транспортных средств на территорию птицеводческой организации будет осуществляться через постоянно действующий дезинфекционный блок. Транспортные средства, въезжающие на территорию птицеводческой организации, будут подвергаться очистке, мойке и обеззараживанию с помощью комплекта оборудования для мойки и дезинфекции автотранспорта. В комплекте оборудования включен стационарный агрегат высокого давления (размещен в операторской), арка несущая и арка высокого давления с форсунками для обеспечения дезинфекции транспорта (размещены в дезбарьере), моющий пистолет для наружного обмыва траснпорта, компрессор воздушный (размещен в операторской) для обеспечения продувки системы и удаления воды из системы (для исключения размораживания системы в холодный период года). Количество транспортных средств в смену (8.00-17.00) – до 18 шт.

Выезд транспортных средств с территории птицеводческой организации будет осуществляться через дезинфекционный барьер с навесом. В целях дезинфекции колес автомобильного транспорта ванну дезинфекционного барьера заправляют на глубину не менее 25 см   4-процентным раствором едкого натра или другими химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в Республике Беларусь согласно действующих ТНПА. В зимнее время для предотвращения замерзания к раствору добавляют 10 - 15 процентов поваренной соли.

Вход работников на территорию проектируемой площадки будет осуществляться через санитарный пропускник. На проходной санитарного пропускника (КПП) предусмотрено круглосуточное дежурство.  В санитарном пропускнике запроектированы отделения для стирки с дезинфекцией, сушки и глажения рабочей одежды, гардеробная для уличной и домашней одежды (шкафы, закрепленные за каждым работником), душевые комнаты со сквозным проходом, гардеробная для рабочей одежды и обуви. В помещении санитарного пропускника работники снимают свою повседневную одежду и обувь, оставляют их в гардеробной уличной и домашней одежды, проходят в душевую комнату, принимают душ и выходят в гардеробную для рабочей одежды и спецобуви, где надевают чистую спецодежду, и специальную обувь. По окончании работы рабочую одежду и обувь снимают, принимают душ, надевают домашнюю одежду и обувь.

Смена рабочей одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, а также каждый раз при переводе работника на обслуживание новой группы сельскохозяйственных птиц, в том числе в пределах одного цеха или участка. Рабочая одежда подвергается стирке с применением дезинфицирующих растворов. Сбор загрязнённой рабочей одежды осуществляется в постирочной, через передаточные окна из гардеробных. В помещении постирочной осуществляется временное хранение загрязненной одежды в закрытых ларях. Далее одежда подается на стирку с сушкой, а потом на глажение. Хранение чистой спецодежды предусмотрено в отдельном помещении на стеллажах.

Периодически (не реже 1 раза в неделю) все вспомогательные и санитарно-бытовые помещения будут подвергаться уборке с дезинфекцией 0,5-1% раствором хлорсодержащих препаратов.

Для дезинфекции обуви у входов в производственные здания запроектированы дезинфекционные ванны. Внутри здания у входа в каждую изолированную секцию предусмотрены дезинфекционные коврики (выдвижные или оборудованные откидной крышкой). Дезинфекционные коврики подвергаются механической очистке по мере загрязнения, два-три раза в смену увлажняются дезинфицирующим раствором.

У входов в здания предусмотрены решетки для очистки обуви, а также урны для сбора мусора, которые будут подвергаться ежедневной очистке.

Обслуживающий персонал будет обеспечен спецодеждой и спецобувью (не менее четырех комплектов). Оборудование, инвентарь, спецодежду, спецобувь, другие предметы замаркированы и закреплены за участком.

Площадки у птичников имеют твердое покрытие, будут подвергаться ежедневной уборке и регулярной санитарной обработке. Все птичники будут защищены от проникновения грызунов.

Технологический процесс содержания птицы должен соответствовать действующим зоотехническим и зооветеринарным требованиям. При установке оборудования и организации технологического процесса следует обеспечивать биологическую безопасность обслуживающего персонала в соответствии с действующими нормативными требованиями.  Конструктивные элементы и органы управления оборудованием, расположение и размеры зон обслуживания должны обеспечивать персоналу свободный доступ и проход, удобные и безопасные действия при выполнении трудовых операций.

Состояние воздушной среды и параметры производственных факторов в помещениях для содержания птицы должны соответствовать нормам технологического проектирования, а во всех других основных и вспомогательных помещениях по содержанию вредных веществ, пожарной и биологической безопасности, шуму и вибрации должны соответствовать требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

Предприятие птицефабрики относится к аллергоопасным производствам II-III степени, поэтому все вновь поступающие рабочие, служащие и инженерно-технические работники должны пройти медицинское освидетельствование с определением аллергического статуса, согласно требований нормативных документов, а затем проходить периодические медосмотры 1 раз в год согласно «Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения РБ № 47 от 28.04.2010 г.

Все работающие на предприятии будут проходить систематический инструктаж по вопросам соблюдения правил работы и техники безопасности, мер личной гигиены и индивидуальной профилактики, обучаться правилам использования средств индивидуальной защиты.

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

### Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», Республика Беларусь, 211312, Витебская область, Витебский район,д. Тригубцы, д. 1А, п/о Руба-2

"Храним традиции, живем настоящим,   творим будущее" - это девиз, с которым живет ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» - это не только одно из крупнейших предприятий в Республике Беларусь, но и единственное в области, где мясо птицы производится на промышленной основе в замкнутом производственном цикле: от получения племенных цыплят, производство инкубационных яиц, выращивание бройлеров до полной переработки мяса птицы, натуральных полуфабрикатов, копчености и колбасные изделия.

Торговая марка «Ганна» - это гарантия высокого качества и изысканного, неповторимого вкуса продукции из мяса птицы.

Торговая марка «Ганна» производит сертифицированную мясную продукцию (более 230 наименований и товарных позиций), соответствующую нормативной технической документации Республики Беларусь (ГОСТ, СТБ, ТУ) и рецептурам выработки, утвержденным в установленном порядке.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разведение птицы на мясо;

- производство яиц;

- производство смешанное мясо-яичное;

- деятельность инкубаторно-птицеводческих станций;

- производства мяса;

- производство мясных продуктов;

–оптовая и розничная торговля мясом и мясными продуктами и др.;

Технологический	процесс	производства	включает	в	себя следующие основные этапы и операции:

- покупка суточных племенных цыплят;

- выращивание племенного молодняка;

- содержание родительского стада (производство инкубационных яиц);

- инкубатор;

- выращивание бройлеров;

- производство тушек птицы;

- переработка птицы в цехе углубленной переработки;

- контроль качества на всех стадиях технологического процесса;

- упаковка и сортировка продукции.

2.2 Альтернативные варианты размещения и реализация планируемой деятельности

Строительство птичников   предусмотрено на пахотных землях,  предусмотрено распахивание участка земли аналогичного по площади изымаемому участку ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

Объектов растительного и животного мира, подлежащей особой охране на территории планируемой деятельности, нет.

В соответствии с ситуационной схемой  проектируемая площадка для строительства птичников расположена вне водоохраной зоны р.Храповлянка.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. «Строительство бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Витебского района» .

II вариант. Отказ от строительства – «нулевая» альтернатива.

Положительные и отрицательные аспекты вариантов внесены в таблицу№7.

Таблица 7

|  | 1-ая альтернативная площадка «Строительство бройлерного цеха № 3 (площадка №3)» |  | «Нулевая» альтернатива «Отказ от реализации проектного решения Строительство бройлерного цеха № 3 (площадка №3)» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положительные последствия | Отрицательные последствия | Положительные последствия | Отрицательные последствия |
| Природная среда: атмосферный воздух |  | Увеличение выбросов загрязняющих веществ | отсутствие отрицательных последствий реализации 1-ой альтернативы |  |
| Природная среда: почвы, земельные ресурсы | - получение компоста – ценного органического удобрения; | - возможное загрязнение почвы при транспортировке хранении помета - расположена на месторождениях глины |  |  |
| Природная среда: поверхностные и подземные воды |  | - рост водопользования; - возможное загрязнение при сбросе сточных вод; - усиление процессов эвтрофирования водных объектов. |  |  |
| Растительный мир | - | Удаление объектов растительного мира | - | - |
| Производственно-экономический потенциал | - рост производственного и экспортного потенциала региона; - повышение уровня занятости населения, - рост инвестиционной активности в регионе |  |  | упущенная выгода для перспективного развития региона и реализации социальных программ |
| Социальная сфера | -повышение уровня доходов населения; -развитие инфраструктуры; -рост жилищного строительства; -стимулы реализации социальных программ. |  |  | упущенная выгода для перспективного развития региона и реализации социальных программ |
| Демографическая ситуация | - возникнове ние фактора улучшения демографической ситуации за счет концентрации трудовых ресурсов |  |  | отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситуации |

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов: вариант I – Строительство бройлерного цеха №3 (альтернативная площадка № 1); ; вариант II – «Нулевой» вариант (отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности) показала:                                                - при реализации I варианта воздействие на основные компоненты окружающей среды среднее либо незначительное (преимущественно на атмосферный воздух и почвы), а по производственно-экономическим показателям обладает положительным эффектом – инвестирование средств в развитие сельскохозяйственной отрасли в республике; рост производственного и экспортного потенциала региона; повышение уровня занятости населения в регионе и др.                                                                                                растительного и животного мира).                                                                             –отказ от реализации планируемой деятельности обусловит снижение наращивания производственных мощностей, приведет к уменьшению выпуска качественной пищевой продукции в регионе, сокращению рабочих мест и др.

Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации первого варианта следующее:

Отрицательные последствия:

- воздействие на атмосферный воздух происходит за счет выбросов загрязняющих веществ, как при строительстве, так и при функционировании объекта. При этом, согласно выполненным расчетам рассеивания загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ превышений ПДК не предвидится. Суммарное воздействие среднее.

- трансформация остальных компонентов окружающей среды (поверхностных и подземных вод, почв, животного и растительного мира) незначительна или отсутствует.

Положительные последствия:

- рост производственного и экспортного потенциала региона;

- повышение уровня занятости населения,

- рост инвестиционной активности в регионе

-повышение уровня доходов населения;

-развитие инфраструктуры;

-рост жилищного строительства;

-стимулы реализации социальных программ.

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации за счет концентрации трудовых ресурсов

«Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта. Положительные последствия:

-отсутствие отрицательных последствий реализации 1- ой атерльнативы.

Отрицательные последствия:

- не выполнение Программы социально-экономического развития РБ;

- не приведет к повышению уровня занятости населения;

- не приведет к улучшению качества жизни;

- не приведет к развитие инфраструктуры;

-не приведет к росту жилищного строительства;

-отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситуации.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – «Строительство бройлерного цеха №3 (альтернативная площадка № 1) является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной  .

Отказ от строительство бройлерного цеха №3 не имеет ни социальной,  ни экономической обоснованности.

- Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

Площадка  расположена  вблизи д. Лосвидо Витебского района Витебской области.

Площадка строительства птичников со всех сторон окружена  землями  сельскохозяйственного назначения. С северо-западной стороны рассоложены земли лесфонда – леса первой категории. Ближайший водный объект р.Храповлянка расположена на расстоянии 1350м . Площадка  расположена  в 1,08км от д.Храповичи Витебского района Витебской области, в 1240м от д.Лосвидо, в 12 км от областного центра г.Витебск. Вблизи объекта расположена автодорога М-8 гр.Украины-Гомель-Витебск-грРФ. Памятники истории культуры и архитектуры отсутсвуют.

Ближайшая жилая зона представлена одноэтажной жилой застройкой усадебного типа.

От организованных источников рассматриваемого предприятия жилая застройка (приусадебные участки) расположена расстоянии:

в южном направлении - д.Храповичи на расстоянии 1080м,

в северо –восточном направлении -  д.Лосвидо 1,24 км,

Во всех остальных направлениях жилая застройка отсутствует.

Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической емкостью территории (проветриваемая территория, нормативная световая инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности  и  др.). Данные земли имели сельхоз назначение и использовались для выращивания многолетних трав на корм скоту.

Площадь участка в границах работ – 46,7 га, Площадь застройки – 4,2252 га, Площадь отмостки – 0,4996 га, Площадь покрытий – 4,1239 га, Площадь озеленения – 4,4978га., в т.ч. посев трав – 29664м2, откосы – 2714м2, канавы -  1433м2 , пожарные проезды – 10034м2, существующее озеленение – 1133м2.

Площадь участка в границах работ не превышает площадь выделенного земельного участка для строительства.

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности

Под определением состояния окружающей среды следует понимать фактическое сложившееся состояние рассматриваемого региона с учетом устойчивости к техногенному воздействию, характеризующееся определенными показателями и соответствующими нормативами. Регион местонахождения птицефабрики сформирован последним валдайским оледенением, которое распространилось на северную часть Беларуси. Витебская возвышенность и Суражская низина охватывает восточную и северо-восточную часть Витебского района. Поверхность холмисто-равнинная. Водная часть занимает 2,1% территории Витебского района, под болотами 3,4%. Гидрогеологические условия участка обусловлены тесной связью с крупной водной артерией – рекой Западная Двина и ее притоками. Питьевое и техническое водоснабжение населения и предприятий осуществляется за счет подземных вод девонского водоносного горизонта. Земли в районе принадлежат ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», лес принадлежит ГЛХУ «Витебский лесхоз». Преобладающими породами деревьев лесных угодьев являются сосна, ель, береза, ольха и осина. Подлесок кустарниковый. Часть площади используется для сельскохо-зяйственных целей. Строительство птичников не  затронет пахотные и луговые земли.

Объектов растительного и животного мира, подлежащих особой охране или отнесенных к памятникам природы на территории планируемой деятельности,

нет. Данная площадка размещена вне водоохранной зоны ,а подъездная дорога к птичникам частично расположена в водоохранной зоне р.Западная Двина.

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Климат исследуемой территории умерено-континентальный. В теплый период года температурный режим определяется количеством поступающей солнечной радиации. Сумма радиационного баланса летом менее 1500 МДж/м2. В основном климат формируется под влиянием воздушных течений со стороны Атлантического океана, которые приносят влагу и смягчают температурные колебания. В целом климат умеренно континентальный, с теплым и влажным летом и мягкой облачной зимой.

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,1°С. Средняя температура января минус 7,9°. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 41° С. Зимой преобладают ветры западных, юго-западных, юго-восточных и южных направлений.

Снежный покров появляется в конце первой декады ноября, но устойчивый снежный покров образуется в среднем через месяц после его появления. Высота снежного покрова составляет в среднем 26-39 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 55 - 62 см, минимальная - 4 - 16 см.

Облачность велика. Повторяемость пасмурного неба зимой по общей облачности составляет 77 - 83%, по нижней облачности - 73-81%.

Весной господствуют западные, юго-западные, юго-восточные и южные ветры. Переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается в конце марта, заморозки возможны в конце апреля - начале мая. Средняя месячная темпера-тура мая 12,6°С.

Относительная влажность весной минимальная и составляет 67% в мае.

Средние даты схода снежного покрова приходятся на конец первой - начало второй декады апреля.

В летний период среднемесячная температура воздуха составляет 16,0 - 17,8°С. Абсолютный максимум температуры воздуха может достигать 36 °С.

Осадков летом выпадает 74-100 мм в месяц. Значительное количество осадков обусловлено прохождением циклонов. Летом преобладают ветры западных и северо-западных направлений.

Переход средней суточной температуры осенью к отрицательным значениям наблюдается в среднем 13 ноября.

Количество осадков уменьшается до 51 - 63 мм в месяц. Облачность увеличивается и в ноябре повторяемость пасмурного неба достигает по общей облачности - 82%, по нижней облачности - 78%.

Основные климатические характеристики района исследований приведены по данным метеонаблюдений по станции Витебск в таблицах 8-12.

Таблица 8– Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с, по направлениям. Витебск

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,1 |
| II | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| III | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 2,8 |
| IV | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 2,8 |
| V | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,6 |
| VI | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,5 |
| VII | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
| VIII | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,3 |
| IX | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,3 |
| X | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 2,6 |
| XI | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 2,7 |
| XII | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 2,9 |
| Год | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,7 |

Таблица 3 – Минимальное и максимальное месячное количество осадков, мм

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мин. | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| Год | 1964 | 1972 | 1974 | 1894 | 1895 | 1954 | 1999 | 1996 | 1949 | 1891 | 1993 | 1946 |
| Макс. | 95 | 78 | 77 | 87 | 225 | 202 | 218 | 232 | 169 | 166 | 134 | 95 |
| Год | 1895 | 2002 | 1990 | 1970 | 1928 | 1925 | 2000 | 1961 | 1978 | 1932 | 1969 | 1989 |

Таблица 9 – Запас воды в снеге, по снегосъемкам на последний день декады (данные стан-ций), мм

| X |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Наибольший за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Сред- | Макс. | Год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ний |  |  |
|  | • | • | • | • | 12 | 17 | 22 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 | 58 | 51 | • | • |  |  | 83 | 168 | 1984- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |

|  |  |  | Таблица 10 – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшая за зиму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Сред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс.Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мин.Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601984-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111971-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Таблица 11 – Даты образования и разрушения снежного покрова, число дней со снежным покро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вом (годы обобщения средних значений 1945-1990 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число |  |  |  | Дата первого появления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата разрушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата последнего схода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дней со |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устойчивого залегания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снеж- |  |  |  |  |  | сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сред- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сред- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сред- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ным |  |  |  |  |  | няя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ранняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поздняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | няя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ранняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позд- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | няя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ранняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поздняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | няя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ранняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поздняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | няя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  | 4.XI |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.X.1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.XI.1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.X.1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.IV.1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.III.1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.V.1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Период обобщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 175,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,9 |  |  |  |  |  |  |  | 994,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,4 |  |  |  |  |  |  | 994,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,8 |  |  |  |  |  |  |  | 993,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории приведены в таблице № 13.

Таблица № 13

| № п.п. | Наименование характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 2 | Коэффициент рельефа местности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), Т град. С |  |  |  |  |  |  |  |  | +23,0 |
| 4 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику), Т град. С |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,9 |
| 5 | Среднегодовая роза ветров, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |  |
|  | 6 | 5 | 7 | 15 | 21 | 18 | 20 | 8 | 6 | январь |
|  | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 | 12 | 14 | июль |
|  | 8 | 8 | 9 | 14 | 19 | 15 | 19 | 8 | 9 | год |
| 6 | Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 м/с |

3.1.2 Атмосферный воздух

Основной вклад в уровень загрязнения компонентов природной среды на территории планируемой деятельности  и прилегающей к ней территории вносит сельскохозяйственное производство – выращиванием пропашных, многолетних культур, крупного рогатого скота – и выражается в поступлении в окружающую природную среду загрязняющих веществ – не усваиваемых растениями

компонентов минеральных и органических удобрений. Кроме того, значительное воздействие на загрязнение природной среды оказывает автотранспорт.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, наличием производственных площадей действующих объектов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и другими факторами.

Объемы выбросов загрязняющих веществ при содержании, выращивании, откорме и воспроизводстве находятся в прямой зависимости от количества и способа содержания свиней, поры года, чистоты помещений и их дезинфекции.

В настоящее время изучаемая территория не испытывает влияние выбросов загрязняющих веществ от существующих источников.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе предполагаемого района размещения объектов, предоставленные ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» от 2.03.2022г., приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Код вещества | Наименование вещества | Фоновая концентрация (среднее), мкг/м3 | Предельная допустимая концентрация (ПДК), мкг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная |  |
| 2902 | Твердые частицы | 42 | 300,0 | 150,0 | 3 |
| 0008 | Тв.ч.10 | 32 | 150 | 50 |  |
| 0330 | Сера диоксид | 46 | 500,0 | 200,0 | 3 |
| 0337 | Углерода оксид | 575 | 5000,0 | 3000,0 | 4 |
| 0301 | Азота диоксид | 34 | 250,0 | 100,0 | 2 |
| 0303 | Аммиак | 53 | 200 | - | 4 |
| 1325 | Формальдегид | 20 | 30 | 12 | 2 |
| 1071 | Фенол | 2,3 | 10 | 3,0 | 2 |

Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций основных контролируемых веществ составляют:

Твердые частицы – 0,14 доли ПДК,

Тв.ч.10 – 0,21 доли ПДК,

Сера диоксид – 0,092доли ПДК,

Углерода оксид – 0,115 доли ПДК,

Азота диоксид  - 0,136 доли ПДК,

Аммиак – 0,265 доли ПДК,

Формальдегид – 0,66 доли ПДК,

Фенол – 0,23ПДК

Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда объектов.

Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта будет состоять из  аммиака, азота диоксида, метана, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, твердых частиц. Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения.

    - Поверхностные воды

Проектируемая площадка  расположена вне водоохранной зоны.

Река Храповянка – приток реки Западная Двина – одной из наиболее значительных рек Беларуси, по водности она уступает только р. Днепр в нижнем течении. Вытекает из оз. Корякино, в 14 км к ЮЗ от н.п. Пенно Тверской области, впадает в Рижский залив Балтийского моря. Протекает по территориям России, Беларуси, Латвии. По территории Беларуси протекает по Суражской низине, между Городокской и Витебской возвышенностями, и по Полоцкой низине, включая низовой участок длиной свыше 15 км, по котором проходит граница с Латвией. Длина реки от истока до устья составляет 1020 км, в пределах Беларуси – 328 км. Общая площадь водосбора 87 900 км2, на территории Беларуси – 33 200 км2.

Водосборная площадь р. Западная Двина на входе в Беларусь равна 18, тыс. км , на выходе ниже впадения р. Друйка - 63,2 тыс.км , в том числе в пределах Республики Беларусь - 33,0 тыс. км.

Таблица 15 – Основные морфометрические характеристики р. Западная Двина на участке Витебской ГЭС

| Характеристика | Меженный период | Период высокой водности |
| --- | --- | --- |
|  |  | (половодья, паводки) |
| Преобладающая ширина, м | 80-120 | 200-600 |
| Средняя глубина, м | 0,5-3,5 | 2-10 |
| Средняя скорость течения, м/с | 0,35-0,65 | 0,75-1,50 |
| Максимальная скорость течения, м/с | 0,50-0,90 | 1,0-2,2 |

Основные гидрографические характеристики водосбора реки Западная Двина для участка створа размещения гидроузла (г.Витебск): расстояние от устья –614,3 км; площадь водосбора - 27300 км2; озера – 2%; болота и заболоченные земли – 7%; заболоченный лес -15 %; сухой лес – 33%.

Гидрологическая изученность охватывает весь участок реки Западная Двина в пределах Республики Беларусь и включает сведения о гидрологических постах, материалы наблюдений в створах которых используются при определении расчетных гидрологических характеристик. Основные посты для определения гидрологических характеристик- это пункты наблюдений Департамента по гидрометеорологии г.п. Сураж (период наблюдений с 1878 по настоящее время), г. Витебск (период наблюдений с 1876 по настоящее время), г. Бешенковичи (период наблюдений с 1876 по настоящее время), г. Полоцк (период наблюдений с 1936 по настоящее время), Верхнедвинск (с 1942 г. по настоящее время).

Характеристика водного режима

Принадлежность реки Западная Двина к равнинному типу с преобладанием элементов снегового питания обуславливает общий характер годового хода уровенного режима - высокое весеннее половодье, низкие летне-осенняя межень и зимняя межень, почти ежегодно нарушаемые дождевыми паводками.

Весенний подъѐм уровней начинается за несколько дней до вскрытия и в среднем приходится на последнюю декаду марта. Ранние даты начала подъѐма отличаются от средних при-мерно на 30 дней, поздние - на 15 - 20 дней. Наиболее раннее начало половодья отмечено 22.02.1990 г., наиболее позднее - 20.04.1929 г.

Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются в первой половине апреля. В отдельные годы (1961) максимальный уровень наблюдался в первой половине марта. Поздние даты пика половодья приходятся на конец апреля - начало мая.

Заканчивается половодье обычно в начале июня. Наиболее раннее окончание половодья отмечено 4.05.1974 г. (4.05.1993 г.), наиболее позднее-24.06.1880 г. (24.06.1908 г.). Средняя продолжительность половодья составляет 70 - 75 дней. Самое продолжительное половодье (102 дня) наблюдалось в 1989 г. Наименьшая продолжительность половодья составила 45 дней и наблюдалась в 1952, 1964 и 1974 гг.

Среднее превышение максимальных уровней над низшим меженным составляет 7,5 - 8,5 м, а в годы с высоким половодьем может повышаться до 13 м. Вытянутая узкая форма бассейна оказывает существенное влияние на характер весеннего половодья. В связи с хорошими путями склонового стока на местности весеннее половодье развивается Довольно быстро, в наиболее дружные годы (1931) суточное приращение уровня составляет от 3,5 до 4,5 м.

Однозначной связи между продолжительностью половодья и вероятностью превышения максимального расхода не прослеживается. Так в годы с самым непродолжительным половодьем формировались максимальные расходы вероятностью превышения в диапазоне 35% - 97%, а в год с самым продолжительным половодьем сформировался максимальный расход 79% вероятностью превышения. Водораздел четко выражен, проходит по Свентянским и Белорусской грядам на юге, Валдайской, Невельско-Городокской и Лотгальской возвышенностям - на востоке и севере.

В Белоруссии рельеф водосбора преимущественно грядово-холмистый. Из повышенных форм выделяются Невельско-Городокские высоты, отдельные возвышенности Белорусской гряды: Оршано-Витебская, Лукомльская, горы Катарсы, Свентянские и Браславские гряды. Значительную часть водосбора занимают расположенные между мореными грядами обширные низменности: Полоцкая, Чашникская и Суражская.

Расположенная в зоне ледникового ландшафта белорусская часть бассейна сложена девонскими отложениями, чаще всего известняками, почти везде перекрытыми четвертичными породами. Основными породообразующими породами служат валунные суглинки и супесчаные морены, а так же пески, супеси и суглинки озерно-ледниковых, реже водно-ледниковых отложений.

Долина реки V -образная, преобладающая ширина еѐ 1,5 км. Склоны долины чаще крутые и очень крутые, с наличием оползней и осыпей, высотой до 40 м. Грунты преимущественно песчано-глинистые. У н.п. Руба залегают известняки. Пойма двухсторонняя, высокая, чередующаяся по берегам, преобладающей шириной 300-500 м. Затопляется в высокие половодья. Русло не меандрирующее, с побочневым типом процесса, извилистое (К=1,06), слабо разветвлѐнное. Средние глубины и скорости потока изменяются в широком диапазоне в связи с чередованием плѐсов и перекатов.

После окончания половодья устанавливается летне-осенняя межень, продолжающаяся в среднем 100 - 120 дней. В засушливые годы продолжительность межени увеличивается до 6 - 7 месяцев, а в дождливые составляет 30 - 45 дней. Низшие уровни в период межени чаще всего наблюдаются в августе - сентябре.

Амплитуда колебаний уровней может достигать 7 м . Гребни дождевых паводков островершинные, с резкими подъѐмами и спадами. Во многие годы вследствие осенних дождей происходит плавный подъѐм уровней воды, достигающий максимума 1,0 над низким уровнем предшествующего периода. Повышение уровня вызывается и ледяными образованиями, не отражающими однако изменений водности реки. Наибольшие нарушения естественного хода уровня происходят преимущественно в начальный период ледостава от стеснения русла льдом и заторно-зажорных явлений, при этом подпорные уровни не превышают высших уровней весеннего половодья.

Зимняя межень обычно устанавливается в течение декабря. Наиболее раннее начало межени наблюдается в первой половине ноября, наиболее позднее - около середины января. Продолжается зимняя межень в среднем 75 - 80 дней при наименьшей 23 - 28 дней и наибольшей около 5 месяцев. По сравнению с летне-осенней зимняя межень выше на 0,4 - 0,6 м. Низкие зимние уровни наблюдаются преимущественно в декабре -январе. Зимние паводки являются следствием таяния снега во время оттепелей или зимних дождей, наблюдаются они сравнительно редко и, как правило, ниже летне-осенних.

Общая оценка гидрохимического режима р. Западная Двина

- основном среднегодовые концентрации не превышают ПДК (нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов). Исключение составляют группа металлов, несколько повышенные концентрации которых могут быть объяснены их природным (фоновым) содержанием.

Среднегодовые и максимальные концентрации загрязняющих веществ в реке Западная Двина в пунктах мониторинга приведены г.Витебск и г.п. Сураж в таблицах 16.

Таблица 16 – Нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов бассейна р. Западная Двина

| № | Показатель загрязнения | Единица из- | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  | мерения |  |
| 1. | Водородный показатель |  | не должен выходить за пределы 6,5-8,5 |
| 2. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Прирост к фону 0,25-0,75 |
| 3. | БПК5 | мгО2/дм3 | 3 мг О2/дм3 |
| 4. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,39 (в пересчете на N) |
| 5. | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,024 (в пересчете на N) |
| 6. | Фосфат-ион | мг/дм3 | 0,066 ( (включая гидро- и дигидрофор- |
|  |  |  | мы) в пересчете на P) |
| 7. | Железо общее | мг/дм3 | 0,610 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,005 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,026 |
| 10. | Никель | мг/дм3 | 0,01 |
| 11. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 12. | СПАВ | мг/дм3 | 0,1 |

В отдельные периоды максимальные концентрации могут быть  выше ПДК.

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды

По физико-географическому районированию территория объекта расположена на стыке Полоцкой низины и северных отрогов Витебской возвышенности.

В геоморфологическом  отношении  -  это  моренная  равнина. Поверхность мореной равнины полого-волнистая.

Согласно общей схемы гидрогеологического районирования данная территория расположена в  пределах западного крыла Оршанской впадины, являющейся крупной структурой второго порядка западной части Московской синеклизы.

Гидрогеологические условия района определяются геологическим строением платформенной области с мощным чехлом осадочных отложений и климатичскими особенностями умеренно-континентальной зоны с избыточным увлажнением.

Пересеченный характер рельефа данной территории в сочетании с литологическими особенностями слагающих ее осадочных пород, хорошо развитая гидрографическая сеть и обильное количество атмосферных осадков способствует формированию и накоплению подземных вод и активной их циркуляции в условиях обеспеченного водообмена.

В пределах  района  проектируемого водозабора встречены залегающие с поверхности водоносный  голоценовый аллювиальный горизонт  (а IV), водоносный   поозерский флювиогляциальный комплекс  f III pz, водоносный  поозерский озерно - ледниковый комплекс lg III pz  и слабоводоносный  поозерский моренный комплекс  g III pz. Их питание происходит за счет  атмосферных осадков.   Водоносные  горизонты и комплексы, залегающие первыми от поверхности, слабо изучены и не используются для централизованного  водоснабжения.

Водоносный сожский - поозерский  водно-ледниковый комплекс f, lg IIsz – III pz, приуроченный к водно-ледниковым отложениям сожско-поозерского межледниковья, в пределах района встречен в восточной части района на глубине 20 – 48 м под поозерскими моренными образованиями. Водовмещающие породы представлены песками разнозернистыми, крупнозернистыми, гравийно-галечными отложениями. Водоносный комплекс изменчив по мощности (5 - 25 м) и простиранию, в западной части района происходит его выклинивание. Воды напорные, величина напора – 12 м, статический уровень находится на глубине 12 м, дебит составляет 9 м3/час  при понижении 3 м, удельный дебит  - 3,0 м3/час.

Данный водоносный комплекс используется для водоснабжения мелких потребителей.

Слабоводоносный  сожский   моренный комплекс  g II sz  соответствует границам распространения  сожских моренных отложений, встречен на глубине  20 -  60 м под поозерскими моренными и сожско – позерскими водноледниковыми отложениями,  водовмещающими породами являются  внутриморенные  линзы и прослои  песков различного грансостава и гравийно – галечных отложений.  Мощность комплекса  изменяется от  5 до 39 м,   он слабо изучен, и не используется для централизованного водоснабжения  данного района.

Под   четвертичными  отложениями  вскрываются верхнедевонские  отложения, представленные     отложениями  франкского  яруса саргаевского и семилукского  горизонтов,   образующие    водоносный   саргаевский   и   семилукский терригенно – карбонатный    комплекс    D3sr+sm,  который  широко используется в данном  районе  как для централизованного водоснабжения населенных пунктов, так и для водоснабжения отдельных объектов.  Литологически водовмещающие породы, содержащие трещинно-пластовые воды, представлены известняками доломитизированными, реже - доломитами, в различной степени трещиноватыми и кавернозными, в верхней части карбонатной толщи доломитизированные известняки и доломиты  выветрелые до щебенки и доломитовой муки, ниже – крепкие, монолитные, участками окварцованные.    Кровля доломитов и доломитизированных известняков сильно эродирована, в связи с чем их глубина залегания даже  на сравнительно небольших расстояниях  довольно изменчива,  достигая   22– 74 м.

Водообильность комплекса довольно  высокая и находится в прямой зависимости от степени трещиноватости и кавернозности пород.  Воды напорные, величина напора – 2 – 44 м, статический уровень устанавливается на глубине 18 – 50 м.  По  данным опорных скважин,  дебит изменяется  от  10  до  16  мЗ/час при понижении уровня на 2-16 м, иногда 52 м (№23853, Жебентяи). Удельный дебит  колеблется    преимущественно  от 1,0 до 3,0 м3/час, иногда он составляет 0,3 м3/час (Жебентяи),  реже  – 6 м3/час (Железняки).   Водоносный  комплекс  хорошо  защищен от  загрязнений, т.к. перекрыт   мощной  толщей  суглинков и глин с коэффициентом фильтрации  от 0,01 до  0, 0001 м /сутки.

Воды гидрокарбонатные, кальциево – магниевые, с минерализацией 221,2 – 341 мг/л,  рН изменяется от 7,0 до 7,5, жесткость составляет 5,1 – 6,1 оЖ,   прозрачность – 31 – 40 см.  В воде часто отмечается повышенное  содержание железа  (0,171 – 2,85 мг/л при норме 0,3 мг/л)  и иногда несоответствие нормам по цветности (9 – 59о про норме 20о)), по остальным показателям  вода соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 (7).

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков  и  перетекания  вод из вышележащих водоносных горизонтов и комплексов,  разгрузка  его  происходит  в  р. Западная Двина.

Описание водоносных комплексов и горизонтов приводится в соответствии с данными «Отдела государственного геологического фонда» Государственного предприятия «Белгосгеоцентр» и по опорным скважинам, расположенным в данном районе (табл. 1).

С учетом имеющихся данных по ранее пробуренным в данном районе скважинам, настоящим проектом рекомендуется оборудовать проектируемую скважину на водоносный саргаевский и семилукский терригенно – карбонатный комплекс D3sr+sm. Проектный геологический разрез будет представлен в следующем виде (т.2).

##### Проектный геологический разрез                                      т.2

| № п/п | Геолог. инд. | Литологический состав | Глубина вскрытия, м |  | Мощность слоя, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |
| 1 | lgIIIрz | Глина плотная | 0 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | - «» - | Песок | 5,5 | 7,5 | 2 |
| 3 | - «» - | Глина плотная | 7,5 | 12 | 4,5 |
| 4 | gIIIрz | Глина плотная с гравием, галькой и валунами в объеме более 20% | 12 | 25 | 13 |
| 5 | - «» - | Валунно – галечные отложения | 25 | 30 | 5 |
| 6 | gIIsz | Глина плотная с гравием, галькой и валунами в объеме более 20% | 30 | 47 | 17 |
| 7 | D3sr+sm | Известняк доломитизированный, водоносный, в верхней части сильно трещиноватый | 47 | 65 | 18 |

О химическом загрязнении подземных вод можно судить по результатам исследования проб воды артезианской скважины МТФ в близи н.п.Мазолово (дата исследования 14 декабря 2020) артскважина №2.

Таблица 17

| Наименование вещества | Фактическое значение показателей качества воды (мг/дм3) | Еденица измерений |
| --- | --- | --- |
| Нитриты | <0,061 | мгN/дм3 |
| Аммоний ион | <0,5 | мгN/дм3 |
| Нитраты | <0,044 | мгN/дм3 |
| Хлориды | 7,11 | мг/дм3 |
| Сульфаты | 11,4 | мг/дм3 |
| Общее железо | 0,256 | мг/дм3 |
| Медь | <0,001 | мг/дм3 |
| Цинк | 0,023 | мг/дм3 |
| Свинец | <5 | мкг/дм3 |
| Марганец | 0,024 | мг/дм3 |
| Молибден | <5 | мкг/дм3 |
| Нефтепродукты | <0,005 | мг/дм3 |
| Минерализация | 340 | мг/дм3 |
| СПАВ | <0,025 | мг/дм3 |
| Фенолы | <0,0005 | мг/дм3 |
| Хром | <0,002 | мг/дм3 |
| Никель | <5 | мкг/дм3 |
| Кобальт | <0,005 | мг/дм3 |
| Кадмий | <0,0005 | мг/дм3 |
| Мышьяк | <0,005 | мг/дм3 |
| рН | 7,5 | ед.рН |
| Жесткость | 5,9 | мгед/дм3 |
| Ртуть | <0.2 | мкг/дм3 |
| Прозрачность | 39 | см |
| ХПК | 6,2 | мгО2/дм3 |
| Фторид ион | 0,349 | мг/дм3 |
| Барий | 0,08 | мг/дм3 |
| Цветность | 13,3 | Град. |
| Стронций-ион | 1,07 | мг/дм3 |

Фактическое значение показателей качества подземных вод  не превышает предельно-допустимых концентраций.

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

В почвенно-географическом районировании объект относится к Северной (Прибалтийской) провинции, Северо-восточному округу, Витебско-Лиозненскому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв. Преобладающие почвы в районе – дерново-подзолистые сильно- и среднеоподзоленные, местами эродированные на легких водно-ледниковых слабозавалуненных суглинках, подстилаемых моренными суглинками.

В ландшафтном районировании территория объекта относится к подзоне подтаежных (смешанно-лесных) ландшафтов, Поозерской провинции озерно-ледниковых моренно- и холмисто-моренно-озерных ландшафтов. Преобладающие абсолютные отметки 127-160м. Климат умеренно теплый влажный, средняя годовая сумма осадков 600-650 мм, средняя температура июля 17,5˚, января – от -6 до -8˚, Σ t > 10˚С 2000-2200˚. Район – Витебский холмисто-моренно-озерный с сероольшаниками. Территория объекта представляет собой глубоковрезанную долину со слабовыраженной поймой и локальными террасами, выходами коренных пород, злаковыми гидромезофитными лугами на дерново-глееватых почвах, сосно-выми кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах. На прилегающей к речной долине территории ландшафты в юго-западной части средневысотные холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными, сероольховыми злаковыми и осиново-кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-подзолисто-слабоглееватых почвах. В северо-восточной части прилегающие ландшафты низменные плосковолнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными, сероольховыми злаковыми лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах.

Уровень загрязнения почвенного покрова

В условиях Беларуси причинами деградации почв являются водная и ветровая эрозия, химическое и радиоактивное загрязнение, строительные работы, добыча и переработка полезных ископаемых, нарушение регламентов эксплуатации мелиорированных (осушенных) земель, накопление и складирование отходов производства и потребления, подтопление и заболачивание земель, чрезмерные рекреационные нагрузки, лесные и торфяные пожары.

Наиболее интенсивно эрозионные процессы протекают на сельскохозяйственных землях, что обусловлено постоянной трансформацией верхнего горизонта почв в результате их возделывания. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, общая площадь сельскохозяйственных земель, подверженных деградации в результате эрозионных процессов в Витебской области, составляет около 121,1 тыс.га, из них на долю пашни приходится 100,8 тыс.га.

В РБ рельеф водосбора р. Западная Двина преимущественно грядово-холмистый. Из повышенных форм выделяются Невельско-Городокские высоты,  отдельные возвышенности Белорусской гряды: Оршано-Витебская, Лукомльская, горы Катарсы, Свентянские и Браславские гряды. Значительную часть водосбора занимают расположенные между моренными грядами обширные низменности: Полоцкая, Чашникская, Суражская.

Расположенная в зоне ледникового ландшафта белорусская часть бассейна сложена девонскими отложениями, чаще всего известняками, почти везде перекрытыми четвертичными породами. Основными породообразующими породами служат валунные суглинки и супесчаные морены, а также пески, супеси и суглинки озерно-ледниковых, реже водно-ледниковых отложений.

Под влиянием наиболее типичных природных факторов почвообразования в бассейне Западная Двина формируются основные типы почв: дерново-подзолистые, занимающие около 40% территории, дерново-подзолистые заболоченные (30%), дерновые заболоченные (более 10%). Отдельными пятнами встречаются дерново-болотные, около 15% территории занимают торфяно-болотные почвы.

На повышенных (верхних частях) возвышенностях преобладают дерново-подзолистые сильно и среднеподзоленные сильноэродированные почвы, развивающиеся на легких завалуненых моренных суглинках и хрящевато-гравийных супесях, подстилаемых моренными суглинками.

Пониженные участки (второй ярус) преимущественно занимают дерново-подзолистые сильно и среднеподзоленные почвы, местами средне и сильноэродированные, развивающиеся на легких лессовидных суглинках, подстилаемых моренными суглинками, иногда песками. Эти почвы наиболее плодородные в пределах данного района. На участках водно-ледниковых низин формируются дерново-подзолистые среднеподзоленные слабоэродированные почвы на водноледниковых легких слабозавалуненых суглинках, местами супесях.

Дерново- подзолистые почвы формируются на бескарбонатных почвообразующих породах. Около половины этих почв используется под пашню. Плодородие почв во многом зависит от механического состава почвообразующих и подстилающих пород, а также от характера их строения. Наиболее плодородными являются суглинистые почвы, подстилаемые мореной. Эти почвы характеризуются сравнительно большими запасами питательных веществ. К сожалению, таких почв в районе не очень много. Супесчаные и песчаные почвы, обладающие невысокой влагоёмкостью и небольшими запасами питательных веществ, получили широкое распространение. Бонитет этих почв относительно невысок и оценивается в 18 баллов.

Степень увлажнения является одним из важнейших факторов, определяющих качественное состояние сельскохозяйственных угодий и, особенно, пахотных земель.

В результате интенсивных антропогенных воздействий продолжают развиваться процессы деградации и загрязнения земель, что приводит к недобору урожая. Некоторая часть земель подвержена водной эрозии.

В связи с постоянно ухудшающимся качеством почв и земельных ресурсов особое значение в современных условиях приобретает мелиорация.

Мелиорация почв – комплекс различных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы и условий почвообразования с целью повышения плодородия. Мелиорация осуществляется путем искусственного регулирования водного, воздушного, теплового, солевого, биохимического и физико-химического режимов почвы с помощью осушения (или орошения), агролесо-мелиорации, фитомелиорации, внесения химических, органических и зеленых минеральных удобрений, а также других приемов.

Сегодня большое внимание уделяется загрязнению почв тяжелыми металлами, основные источники которых – промышленные выбросы, автотранспорт, осадки сточных вод и бытовые отходы. Основным элементом-загрязнителем пригородных почв является свинец. Этим опасным для всех живых организмов металлом загрязнены почвы, прилегающие к автомобильным дорогам.

Загрязнение почвенного покрова определяется осаждением загрязняющих веществ, формирующихся за счет выбросов в атмосферный воздух, на подстилающую поверхность с твердыми аэрозольными выпадениями и атмосферными осадками. Почвы депонируют элементы-загрязнители. Уровень накопления химических элементов связан с концентрацией, объемом и продолжительностью выпадений.

Основными источниками загрязнения почв на рассматриваемой территории является сельхозхозяйственная деятельность. Почвенный покров данной территории может иметь следы антропогенного загрязнения, характерного для сельхозхозяйственного землепользования.

Рациональное использование и охрана почв – основного природного ресурса и национального богатства страны – важнейшая общегосударственная задача.

Проектируемый объект расположен на землях сельскохозяйственного назначения и  на мелиорированных землях, осушенных закрытым дренажем.

Уровень загрязнения почвенного покрова

Существующий уровень химического загрязнения почвенного покрова, характеризующий естественный фон и антропогенную нагрузку на земли рассматриваемой территории, будет определен на основе результатов химического анализа отобранных проб почв на содержание ряда микроэлементов. Геоэкологическое обследование земель, включая почвы, проводились ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» и представлено в протоколе проведения измерений в области охраны окружающей среды. Земли (включая почвы) № 13-Д-З-615-21П от 14.05.2021 г. (далее – Протокол).

Отбор проб почв производился в соответствии с ТКП 17.03-02-2013, ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84. Места отбора проб (или пробные площадки) предварительно намечались на картосхеме с учетом уровня и характера техногенной нагрузки на прилегающей к площадке планируемого строительства территориях, особенностей рельефа, структуры ландшафта, характера застройки и размера санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта. Отбор почвенных проб производился на территории площадки, отведенной под строительство производства, в слое почв в интервале 0,0 – 0,2 метра на 3 пробных площадках.

На каждой пробной площадке было отобрано 5 точечных проб, из которых формировалась 1 объединенная проба (всего сформировано 4 объединенные пробы).

Результаты химического анализа почв предоставлены в таблице  №18.

Таблица№18

| №ПП | Наименование определяемого вещества | Фактическое значение определяемого вещества, мг/кг. Среднее значение | Нормированное значение | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепродукты | <5 | >162-812 | Загрязнение отсутствует |
|  | Азот аммонийный | 0,77 | 0,65 | низкая |
|  | Медь | 14,3 | >54-270 | Загрязнение отсутствует |
|  | Цинк | 33,0 | >138-690 | Загрязнение отсутствует |
|  | Хром | 10,7 | >87,1-436 | Загрязнение отсутствует |
|  | Никель | 9,93 | >41,2-206 | Загрязнение отсутствует |
|  | Свинец | 13,1 | >68-340 | Загрязнение отсутствует |
|  | Нитраты | 16,16 | >270-1350 | Загрязнение отсутствует |
| 2 | Нефтепродукты | <5 | >162-812 | Загрязнение отсутствует |
|  | Азот аммонийный | 0,65 | 0,65 | низкая |
|  | Медь | 9,5 | >54-270 | Загрязнение отсутствует |
|  | Цинк | 36,4 | >138-690 | Загрязнение отсутствует |
|  | Хром | 7,52 | >87,1-436 | Загрязнение отсутствует |
|  | Никель | 12,3 | >41,2-206 | Загрязнение отсутствует |
|  | Свинец | 11,9 | >68-340 | Загрязнение отсутствует |
|  | Нитраты | 27,04 | >270-1350 | Загрязнение отсутствует |
| 3 | Нефтепродукты | <5 | >162-812 | Загрязнение отсутствует |
|  | Азот аммонийный | 0,85 | 0,65 | низкая |
|  | Медь | 6,74 | >54-270 | Загрязнение отсутствует |
|  | Цинк | 38,5 | >138-690 | Загрязнение отсутствует |
|  | Хром | 3,57 | >87,1-436 | Загрязнение отсутствует |
|  | Никель | 5,55 | >41,2-206 | Загрязнение отсутствует |
|  | Свинец | 12,7 | >68-340 | Загрязнение отсутствует |
|  | Нитраты | 34,67 | >270-1350 | Загрязнение отсутствует |
| 4 | Нефтепродукты | <5 | >162-812 | Загрязнение отсутствует |
|  | Азот аммонийный | 0,89 | 0,65 | низкая |
|  | Медь | 12,3 | >54-270 | Загрязнение отсутствует |
|  | Цинк | 35,3 | >138-690 | Загрязнение отсутствует |
|  | Хром | 13,5 | >87,1-436 | Загрязнение отсутствует |
|  | Никель | 11,1 | >41,2-206 | Загрязнение отсутствует |
|  | Свинец | 15,1 | >68-340 | Загрязнение отсутствует |
|  | Нитраты | 18,41 | >270-1350 | Загрязнение отсутствует |

Значения степени загрязнения (меди, никеля, свинца, цинка, хрома, марганца и нефтепродуктов) принимаются согласно ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Земли (в том числе почвы). Нормативы качества окружающей среды. Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в почвах», утвержденные Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23.01.2020 № 2-Т, таблица 3.

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.01.2014 n 1  Гигиенический норматив "Ориентировочно допустимая концентрация азота аммонийного в землях (включая почвы) для всех категорий земель".

Исходя из полученных данных видно, что по показателям содержания меди, никеля, свинца, цинка, хрома, марганца и нефтепродуктов загрязнение почвы отсутствует, а азоту аммонийному наблюдается незначительное превышения ПДК, что объясняется  внесением органических удобрений на  сельскохозяйственных угодьях. Состояние почв можно считать удовлетворительным. Рекомендовано проведение мероприятий по снижению концентрации азота аммонийного в почве.

Согласно проведенным протокол испытаний удельной эффективной активности естественных радионуклидов от 14.05.2021 г. № 2125-СМ и протоколу испытаний плотности потока радона с поверхности грунта и мощности дозы гамма-излучения от 19.05.2021 г. № 2137-СМ, плотность потока радона с поверхности грунта и мощность дозы гамма-излучения на обследованном участке в пределах проектируемого объекта соответствуют требованиям Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» (п. 232), утвержденных Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 г. № 137 для зданий промышленного назначения. Проектирование радиозащиты не требуется.

Таким образом, согласно данным Протоколов, почвы и грунты обследованной территории требуют специальных мероприятий  по уменьшению содержания загрязнений по азоту аммонийному после чего грунты могут быть использованы при вертикальной планировке, озеленении и благоустройстве.

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса.

Из млекопитающих, постоянных обитателей участка, где будут проводиться строительные работы, следует отметить лесного хорька Mustela putorius, енотовидную собаку Nyc-tereutes procyonoides, лисицу обыкновенную Vulpes vulpes, горностая Mustela erminea, К типичным многочисленным видам,  относятся водяная полевка Arvicola terrestris, крот Talpa europaea, полевка-экономка Microtus oeconomus, полевая мышь Apodemus agrarius, мышь-малютка Micromys minutus, обыкновенная бурозубка Sorex araneus, малая бурозубка Sorex minutus, кутора обыкновенная Neomys fodiens. К типичным немногочисленным видам относятся рыжая полевка Clethrionomys glareolis, обыкновенная полевка Microtus arvalis, кутора малая Neomys anomalis, , куница лесная Martes martes, ласка Mustela nivalis, заяц-русак Lepus europaeus. Обитание крупных копытных и хищных млекопитающих (дикий кабан Sus scrofa, косуля Capreolus capreolus, лось Alces alces, волк Canis lupus, барсук Meles meles, рысь Lynx lynx, куница каменная Martes foina) не выявлено.

Охраняемых видов млекопитающих на рассматриваемой территории не обнаружено.

Фауна птиц в Витебском районе Витебской области представлена 106 видами, из которых 93 – отмечены на гнездовании, 13 – в миграционный период. Из 15 представленных отрядов птиц на данной территории, наиболее многочислен-ным является отряд Воробьинообразные, который насчитывает здесь 51 вид.

Участок строительства расположен  вблизи населенных пунктов, поэтому отмечены виды птиц, относящиеся к синантропному экологическому комплексу: сорока (Pica pica), галка(Corvus monedula), серая ворона (Corvus cornix), воробей полевой (Passer montanus), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), воробей домовый (Passer domesticus) и другие.

По сельскохозяйственно освоенным землям, хотя агроландшафты являются одними из самых распространенных ландшафтов в республике, они довольно бедны в плане биоразнообразия и	набор обитающих там видов птиц невелик, отмечены следующие виды птиц: овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella), чибис (Vanellus vanellus), полевой конёк (Anthus campestris),болотный лунь (Circus aeruginosus), канюк обыкновенный (Buteo buteo) и другие.

Пойма реки Западная Двина является важным местообитанием для многих видов птиц в северной части Беларуси. В данном регионе река Западная Двина является крупнейшим водотоком. Протекает в 1,8 км от проектируемого объекта. В ранневесенний период она открывается изподо льда одной из первых и, в связи с этим, является основным миграционным путем в Витебской области. Подтверждением тому могут послужить многочисленные регистрации пролетных стай гуменника Anser fabalis, белолобого гусей A. albifrons, численность, которых за один световой день может превышать 2–3 тысяч особей. Также, как в весенний, так и в осенний периоды сезонных миграций пойма Западной Двины является местом кормежки и ночевки для большого количества мелких во-робьиных птиц (зяблик Fringilla coelebs, тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus, большая синица Parus major, обыкновенная лазоревка P. caeruleus, зарянка Erithacus rubecula , длиннохвостая синица Aegithalos caudatus и многие другие). На весенних разливах реки Западная Двина, которые, в отдельные годы, образуют мелководья (свыше 100 м от основного русла реки) концентрируется множество речных и нырковых уток. Песчаные плесы и отмели реки Западная Двина – излюбленные места обитания большинства куликов – малый зуек Chara-drius dubius, кулик-сорока Haemantopus ostralegus, фифи Tringa glareola, черныш T. oshropus, перевозчик Actitis hypoleucos, турухтан Philomachus pugnax, большой улит T. nebularia и др. Среди редких видов для Беларуси, по песчаным косам и плесам в пойме этого водотока отмечен на гнездовании кулик-сорока Haematopus ostralegus. Данная водная система играет важную роль в жизни птиц, как в гнездовой, так и послегнездовой периоды.

Рисунок 3 – Заброшенный карьер Руба –	Рисунок 4 – Песчаные косы – места

место обитания сизой чайки	обитания куликов

Многочисленные мелководья, песчаные отмели, служат местом кормежки и отдыха для многих видов птиц не только в период миграции, но и в гнездовой сезон. В первую очередь это различные виды отряда Ржанкообразные (ряд видов куликов, чаек и крачек). Также довольно часто в сезон размножения здесь можно встретить представителей отряда Аистооб разные (серая цапля Ardea cinerea, белый C. ciconia и черный C. nigra аисты). В качестве мест строения гнезд многочисленные заросли кустарников и мелколесья вдоль берегов реки используют различные виды отряда Воробьинообразные (обыкновенный соловей Luscinia luscinia, тростниковая овсянка, пеночка-весничка Philloscopus trochilus, обыкновенная лазоревка, длиннохвостая синица и др.).

Видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, вдоль исследуемого участка не выявлено.

Состояние гидробиоты

Фауна водных беспозвоночных животных на исследованном участке представлена зоопланктоном и зообентосом. В основном русле реки найдено 82, в притоках 62 вида и разновидности зоопланктона. В целом для гидрофауны реки характерно наличие 96 видов зоопланктона. Основу видового разнообразия составили коловратки(71 вид), на втором месте по количеству видов ветвистоусые ракообразные(16 видов). По биотопической приуроченности большинство видов принадлежит к зарослевому и прибрежному комплексу. Редких и охраняемых видов водной фауны не обнаружено.

- настоящее время в реке Западная Двина на территории Беларуси обитает 33 вида рыб, относящихся к 10 семействам.

На участке реки в районе проведения строительных работ обитают 23 вида рыб, причем примерно третью часть состава ихтиофауны (26 %) занимают реофильные виды, остальную часть – общепресноводные виды. На русловом участке реки обитают лещ, голаль, жерех, судак, налим, щука, язь, из малоценных видов рыб встречаются плотва, елец, окунь, ёрш, уклея, густера, красноперка, пескарь и некоторые другие. Более приурочены к участкам с замедленным течением сазан, карась золотой, линь и вьюн.

Зимовка рыб проходит на глубоких плесовых участках с замедленным течением. Места зимовки рыб с течением времени изменяются ввиду происходящих изменений глубин и морфологии русла реки.

Растительность исследуемой территории представлена сегетальным, селитебным, рудеральным, луговым.

Витебская область – территория активного и разнотипного хозяйственного освоения, длительного и достаточно интенсивного заселения. Она относится к категории давно освоенных аграрно-индустриальных регионов Беларуси, поэтому значительную часть площади составляют районы, подверженные интенсивному антропогенному воздействию – это территории населенных пунктов, а также земли, занятые в сельскохозяйственном обороте.

Выделенные естественные типы растительности довольно сильно синантропизированы, находятся в стадии сукцессии, их дальнейшее развитие зависит от характера и интенсивности антропогенного воздействия.

Доминирующим типом растительности в районе строительства  на участках, занятых в сельском хозяйстве, является сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях: пашнях, пастбищах, сенокосах на сеяных лугах и т.д.

Представителями сегетальной флоры на сельхозугодьях на изучаемой территории являются следующие виды растений: пырей ползучий (Elytrigia repens), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoralis), лебеда раскидистая (Atriplex patula), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), василёк синий (Centaurea cyanus), овёс пустой (Avena fatua), бодяк полевой (Cirsium arvense), осот полевой (Sonchus arvensis) и др.

Также  примыкает травянистая рудеральная растительность пустырей, малоиспользуемых и неиспользуемых участков, других нарушенных местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности человека. Наиболее широкое распространение получили следующие виды растений: мать-и-мачеха обыкновенная(Tussilago  farfara),  крапива  двудомная  (Urtica  dioica),  подорожник  большой  (Plantago  major),одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), лопух большой (Arctium lappa), люпин многолетний (Lupinus polyphyllus), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), полынь горькая(Artemisia absinthium), горец птичий (Polygonum aviculare) и др.

Сегетальная и рудеральная типы растительности не имеют значения для сохранения флористического разнообразия.

Видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, на исследуемой территории не обнаружено.

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты

Витебский лесхоз образован в 1936 году в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 02.07.1936 года "Об организации Главного управления лесоохраны и лесонасаждений". В 1988 году на базе Витебского лесхоза, согласно приказу МЛХ БССР от 30.05.1988 года №53 организовано Головное предприятие Витебского ПЛХО. В 1996 году Головное предприятие переименовано в Государственное лесохозяйственное предприятие "Витебский лесхоз", с 5 мая 2002 года согласно приказу Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №104 лесхоз переименован в Государственное лесохозяйственное учреждение "Витебский лесхоз".

Площадь лесного фонда на 01.01.2015 года - 75687 га., из них покрытые лесом 68789 га., лесные земли 70961 га.

Леса I группы - 65387 га., II группы - 10298 га. Общий запас насаждений 13945,73 тыс. кбм., в том числе спелых 2031,63 тыс. кбм.

Молодняки занимают площадь - 10117 га., средневозрасные - 32931 га., приспевающие - 17408 га., спелые и перестойные насаждения - 8326 га.

На 1 января 2016 года система особо охраняемых природных территорий Витебской области включает: Березинский биосферный заповедник, 2 национальных парка – ”Браславские озера“ и ”Нарочанский“ (частично), 25 заказников республиканского значения, 76 памятников республиканского значения, 60 заказников и 162 памятника местного значения. Самыми крупными заказниками республиканского значения являются – ”Красный Бор“ в Россонском районе (34,2 тыс. га), ”Казьянский“ в Шумилинском районе (26 тыс. га), ”Освейский“ в Верхнедвинском районе (27,7 тыс. га), ”Ельня“ в Миорском районе (25,3 тыс. га). Общая площадь особо охраняемых территорий Витебской области составляла 381,1 тыс. га или 9,5 % от площади области.

Строительство птичников не окажет негативного влияния на ГЛХУ «Витебский лесхоз», заповедники и заказники.

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Основными минерально-сырьевыми ресурсами Витебского района, имеющими промышленное значение, являются доломит, строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано-гравийные отложения, торф, минеральные воды.

Известны 3 месторождения доломита с запасами 969 млн т (Краснодворское, Гралевское, Тяково-Койтовское), 178 месторождений торфа с запасами 37,9 млн т, Пушчанское месторождение цементной глины, 6 месторождений песчано-гравийного материала с запасами 7.9 млн т, Островское месторождение песка, 6 месторождений глин с запасами 29 млн т.

Общие разведанные запасы месторождение доломитов Руба составляют 755 млн т. Среднее содержание карбонатов около 94 %. Разрабатывается открытым способом (карьер Гралево). Ежегодная добыча 3-4 млн т доломита. Основная продукция - доломитовая мука для известкования кислых почв.

Добыча минеральной воды лечебно-питьевого и бальнеологического применения про-водится частным дочернем лечебно-профилактическим унитарным предприятием «Санаторий Летцы» и в республиканском унитарном предприятии «Дорводоканал» Белорусской железной дороги (санаторий-профилакторий «Летцы»).

Общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 273,2 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных – 114,3 тыс. га (42%), из них пахотных –66,4 тыс. га (57,7%). Степень плодородия земель района и менее благоприятные условия для использования сельскохозяй-ственной техники по сравнению с другими регионами республики влияют на интенсивность развития сельского хозяйства.

К основным природным ресурсам Витебского района  также можно также отнести артезианские источники, обладающие большими запасами питьевой воды, и минеральный источник, на базе которого работает курорт «Лётцы».

3.2. Природоохранные и иные ограничения

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений.

- пределах непосредственного влияния строительства и эксплуатации бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика особо охраняемые территории отсутствуют.

Непосредственно в зоне воздействия бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика заказники, памятники природы республиканского и местного значения, отсутствуют. Реализация планируемой деятельности не окажет вредного воздействия на особо охраняемые природные территории в связи с их удаленностью.

В соответствии с ситуационной схемой проектируемый объект расположен вне водоохранной зоны. Проектом предусмотрен комплекс мер по защите поверхностных вод.

3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности

В Витебском районе 23 сельхозпредприятий, 55 фермерско - крестьянских хозяйства. Район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля. Удельный вес продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет около 30 %, животноводства - 70 %.

На территории района расположено 5 промышленных предприятий. Крупнейшими промышленными предприятиями являются общество с ограниченной ответственностью «Альянспласт» (далее – ООО «Альянспласт»), частное производственное унитарное предприятие «Витебская биофабрика» (далее – УП «Витебская биофабрика»), открытое акцио-нерное общество «Витебский плодовоовощной комбинат» (далее - ОАО «Витебский плодо-овощной комбинат»).

Торговое обслуживание в районе осуществляют 15 предприятий общественного питания и 119 торговых предприятий (магазинов и павильонов), в том числе 90 предприятий Витебского райпо. Населенные пункты, где отсутствует розничная торговая сеть, обслуживают 9 автомагазинов.

Основным предприятием по оказанию бытовых услуг населению является коммунальное унитарное предприятие по оказанию бытовых услуг «Витрайбыт», в состав которого входят 21 сельский комплексный пункт, 3 городских, 1 Дом быта в г. Витебске.

На территории района расположены 44 автоматических телефонных станции и 15 радиоузлов. Все абоненты имеют доступ и к сети Интернет. Нормативы социальных стандартов по плотности телефонных аппаратов и таксофонов выполняются в полном объеме.

Имеются базовые станции сотовой связи совместного белорусско-кипрского предприятия общества с ограниченной ответственностью «Мобильная цифровая связь» и совместного общества с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы».

На территории района размещено 46 отделений почтовой связи, в том числе 44 - в сельской местности. В отделениях почтовой связи организовано предоставление населению требуемого перечня услуг, оказываются услуги сети Интернет.

- административном отношении  д.Лосвидо относятся  к Мазоловскому сельскому  исполнительному комитету .

4  Воздействиее планируемой деятельности на окружающую среду

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта строительству, следующие:

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

- Шумовое воздействие,

- Загрязнение почв,

- Загрязнение поверхностных и подземных вод,

- Образование отходов производства.

  - Воздействие на атмосферный воздух

Источники №1-34, №41-74, №81-114, №121-154, №161-194, №201-234, №241-274, №282-314, №321-354, №361-394, №401-434, №441-474, №481-514, №521-554

Выбросы от содержания птиц удаляются через вентиляционные системы В1-В14 (крышные вентиляторы - Высота выброса 7,7 м, диаметр 0,9 м), В15-В34 (торцевые вентиляторы - Высота выброса 1,55м, 0,95 м, 2,5м, диаметр 1,3 м).

Источник № 35-40, №75-80, №115-120, №155-160, №195-200, №235-240, №275-280, №315-320, №355-360, №395-400, №435-440, №475-480, №515-520, №555-560.

Источником теплоснабжения каждого птичника является 6 газовых воздухонагревателей тепловой мощностью 99,1КВт каждый (DXC-100),  КПД 91,8% .

Топливо – природный газ. От каждого теплогенератора отходит труба через, которую происходит выброс.

Высота выброса 6,3м, диаметр 0,20 м.

Концентрация оксидов азота в отходящих дымовых газах – 109 мг/м3

Концентрация  углерода оксида в отходящих дымовых газах – 120 мг/м3

Источник № 561.  Дымовая труба мини-котельной санпропускника.

Источником теплоснабжения санпропускника является проектируемая мини-котельная с  2-мя отопительными газовыми котлами Logomaks plus GB 162-100. Установленная тепловая мощность мини-котельной   -0,189МВт.

Параметры теплоносителя 85-60°С

Топливо – природный газ.

Для отвода дымовых газов от котлов используется дымовая труба высотой 7,4 м, диаметром 160 мм.

Концентрация оксидов азота в отходящих дымовых газах –  67,4 мг/м3

Концентрация  углерода оксида в отходящих дымовых газах – 116,4 мг/м3

Система заполняется водопроводной водой из хозяйственно-питьевого водопровода с показателем pH 7.5-8.5  Согласно инструкции по эксплуатации котла специальной водоподготовки не требуется.

Нормы выбросов загрязняющих веществ, отходящих в атмосферный воздух, при сжигании природного газа в теплогенераторах и котлах не превышают нормативы, установленные в экологических нормах и правилах ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утверждённых постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т (далее – ЭкоНиП, таблица Е.1).

Источник № 562, 566.  Вентиляционная система санпропускника В5,В6.

Выбросы от процессов стирки и глажки белья.

Вентканал высотой 7м, размер 270х140, 2шт.

Источник № 563.  Вентиляционная система санпропускника В7.

Выбросы от процессов механической обработки металлов.

Выброс при эксплуатации станков осуществляется в воздух рабочей зоны и затем удаляется из помещения через вентиляционную систему

Вентканал высотой 7м, размер 270х140

Концентрация твердых частиц в воздухе выхожящес через вентсистему В7 – 15 мг/м3

Проектом предусмотрена пылеулавливающая установка аналог 370.П16х0,4. Степень очистки не менее 95%. При производстве механической обработки металлов выброс твердых частиц предусмотрен с концентрацией не более 50 мг/м3.

Источник № 564,565.  Очистные сооружения дождевых стоков

Вентиляционные патрубки

Высота выброса 0,5 м, диаметром 100 мм.

Источники №6001-6014 Выбросы загрязняющих веществ при загрузке бункера для хранения кормов.

Высота источник – 5,26 м.

Источник №6015-6021  Выбросы от автотранспорта

Автотранспорт, обслуживающий предприятие.

Высота источник – 5 м.

Источник №6022 Выбросы от навеса для хранения автотранспорта

Автотранспорт, обслуживающий предприятие.

Высота источник – 5 м.

Станция биологической очистки сточных вод

Источник №567 Усреднитель закрыт, выброс через вентиляцию здания высота трубы 6,3м , диаметр 0,3м

Источник №568 Илонакопитель закрыт, выброс через вентиляцию здания высота трубы 5,5м , диаметр 0,45м

Источник №6023 Денитрификатор. Источник неорганизованный высота выброса 2м

Источник №6024 Нитрификатор. Источник неорганизованный высота выброса 2м

Источник №6025 Резервуар обеззараживания. Источник неорганизованный высота выброса 2м

Источник №6026 Иловые площадки. Аварийный выброс. Источник неорганизованный высота выброса 2м

Газоснабжающей организацией принято решение о параллельной прокладке второго газопровода высокого давления второй категории из трубы ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0 в охранной зоне существующего газопровода с устройством двух перемычек с запорной арматурой в подземном исполнении (изменение №04/3635 14.10.2021г к техническим условиям № 04/1821 от 15.05.2021г УП«Витебскоблгаз»). Точка врезки – существующий подземный стальной газопровод высокого давления второй категории Ду150мм на участке между авто дорогой  Е95 и надземным отключающим устройством.  Давление в точке подключения - 0,55-0,6МПа.

Для снижения давления газа  с высокого Р=0,467МПа до низкого Р=0,0032МПа на проектируемой площадке предусматривается устройство ШРП с двумя линиями редуцирования и счетчиком БУГ-01 G-100, установленным до линии редуцирования. Максимальный расход газа на ШРП Gmax=835,3м3/ч, минимальный - Gmin=9,7м3/ч.

- Протяженность сетей газа Г3 13625м и Г2 1062м.

Глубина прокладки сетей газа от 1 до 3м.Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода параллельно рельефу местности. Переходы через мелиоративные каналы и через автодороги выполняются закрытым способом методом гаризонтальнонаправленного бурения.

При вводе объекта в эксплуатацию  произойдет единовременный выброс природного газа в атмосферный воздух.

|  | Объем, м. куб | Максимальный выброс природного газа в перерасчете на метан, г/с | Максимальный выброс одоранта, г/с | Валовый выброс природного газа в перерасчете на метан, т/год | Валовый выброс одоранта, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г3 | 989,89 | 364,053 | 0,013199 | 0,655295766 | 0,0000158383 |
| Г1 | 38,345 | 14,102 | 0,000511 | 0,025395379 | 0,0000006135 |
| ШРП | 19,16 | 7,05 | 0,000255 | 0,012681814 | 0,0000003065 |
| итого: |  |  |  | 0,693372959 | 0,0000167583 |
| Всего: |  |  |  |  | 0,6933897175 |

Объем выбросов природного газа при стравливании излишенего давления газа  на ШРП

|  | Объем, м. куб | Максимальный выброс природного газа в перерасчете на метан, г/с | Максимальный выброс одоранта, г/с | Валовый выброс природного газа в перерасчете на метан, т/год | Валовый выброс одоранта, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шрп | 0,03 | 0,011 | 0,00000038 | 0,000019023 | 0,00000000046 |
| Всего: |  |  |  |  | 0,000019023 |

Качественная и количественная характеристика выбросов по каждому источнику представлена в таблице параметров выбросов ( См. приложение ).

Проектируемые организованные источники выбросов оборудуются точками отбора проб газовоздушной смеси  в соответствии с требованиями экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 №5-Т.

Организация мест отбора проб для организованных  источников детально будет разработана на стадии «С».

Согласно проекту, для проектируемых источников выбросов: №№ 35-40, №75-80, №115-120, №155-160, №195-200, №235-240, №275-280, №315-320, №355-360, №395-400, №435-440, №475-480, №515-520, №555-560; № 561; № 563 предусмотрено оборудование мест отбора проб и проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на прямолинейных участках газоходов, в соответствии с требованиями пункта 12.5 ЭкоНиП.

Источники  №№ 35-40, №75-80, №115-120, №155-160, №195-200, №235-240, №275-280, №315-320, №355-360, №395-400, №435-440, №475-480, №515-520, №555-560. Измерительный участок представляет собой прямолинейный вертикальный участок газохода, свободный от завихрений и обратных потоков. Длина прямолинейного участка до измерительного сечения составляет не менее пяти гидравлических диаметров, а после измерительного сечения – два гидравлических диаметра.  Гидравлический диаметр газохода – 0,20м.  Предусмотрено одно входное отверстие (измерительный порт), диаметром – 25мм. Для доступа к месту отбора проб предусмотрено устройство стационарной рабочей площадки и стационарной лестницы к рабочей площадке с перилами и углом наклона не более 60°.

+ Источник № 561. -//-труба котельной Измерительный участок представляет собой прямолинейный вертикальный участок газохода, свободный от завихрений и обратных потоков. Длина прямолинейного участка до измерительного сечения составляет не менее пяти гидравлических диаметров, а после измерительного сечения – два гидравлических диаметра.  Гидравлический диаметр газохода – 0,16/0,22м.  Предусмотрено одно входное отверстие (измерительный порт), диаметром – 25мм. Для доступа к месту отбора проб предусмотрено устройство стационарной рабочей площадки и стационарной лестницы к рабочей площадке с перилами и углом наклона не более 60°.

+ Источник № 563. -//- Вентканал В7 санпропускника. Точка отбора проб устанавливается на участке вентканала на высоте 0,8-1,2 от перекрытия в чердачном пространстве санпропускника. Штуцер диаметром  25мм устанавливается в кирпичной кладке вентканала.

На следующей стадии проектирования обеспечить уточнение проектных решений по расположению мест отбора проб на проектируемых источниках выбросов загрязняющих веществ и конструктивным характеристикам стационарных площадок и лестниц, в соответствии с требованиями пункта 12 экологических норм и правил ЭкоНиП.

Таблица №19

Перечень загрязняющих химических веществ, выбрасываемых предприятием

| Итого по веществам | г/с | т/год |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | 2,5214154 | 76,141086 |
| Сероводород(Дигидросульфид) | 0,004097037 | 0,1117613 |
| Метан | 1,193758 | 21,307444 |
| Метанол (Метиловый спирт) | 0,0022372 | 0,0714 |
| Фенол(Гидроксибензол) | 0,0013804 | 0,0443632 |
| Этилформиат | 0,0065212 | 0,206584 |
| Пропиональдегид(Пропаналь) | 0,002618 | 0,082348 |
| Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,0029036 | 0,092344 |
| Диметилсульфид | 0,014756 | 0,466004 |
| Метиламин(монометиламин) | 0,0009996 | 0,0319872 |
| Твердые частицы | 0,11419 | 2,628708 |
| Ртуть (Ртуть металлическая) | 3,09E-10 | 5,40E-09 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3,20E-01 | 5,43E+00 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 5,05E-02 | 8,82E-01 |
| Углерод оксид | 5,03E-01 | 5,25E+00 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 2,02E-07 | 3,51E-06 |
| Диоксины /фураны | 0,00E+00 | 2,57E-10 |
| ПАУ | 0,00E+00 | 3,86E-07 |
| Углеводороды пред.алифатические(алка- ны)С1-С10 | 0,0154 | 0,0546 |
| Бензол | 0,0004 | 0,0012 |
| Ксилол | 0,00002 | 0,0008 |
| Толуол | 0,0002 | 0,0008 |
| Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0069 | 0,0146 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00119 | 0,00265 |
| Метантиол (Метилмеркаптан) | 3,95E-06 | 1,01E-05 |
| Этантиол (Этилмеркаптан) | 3,21E-07 | 4,71E-06 |
| Хлор | 2,70E-11 | 5,44E-10 |
| Итого | 4,7627 | 112,8191 |

Проектируемый выброс: 112,82 т/год,

в т.ч. организованный выброс – 95,62 т/год, неорганизованный выброс – 17,19 т/год.

Объем выбросов от неорганизованных стационарных источников составляет 15,2%  следовательно, размер расчетной санитарно-защитной зоны устанавливается от организованных источников выбросов.

Предполагаемый проектом норматив предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит 16,706 т/год

Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» (в ред. от 18.12.2019г. №6-Т) организованные источники оборудуется точками отбора проб и площадками для производства мониторинга.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу и определение степени воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований следующих основных  методических и нормативных документов:

Расчет выбросов от помещений содержания животных произведен согласно ТКП 17.08-11-2008 (02120) Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик.

Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт ТКП 17.08-01-2006 (02120) Изменение 1

ТКП 17.08-14-2011 (02120) Правила расчета выбросов тяжелых металлов.

ТКП 17.08-13-201 (02120) Правила расчета стойких органических загрязнителей.

ТКП 17 08-12-2008 (02120) «Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта».

«Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2010 г. №174.

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113  «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847(в ред.03.03.2020 №130).

- Экологические нормы и правила Охрана окружающей среды и природопользование требование экологической безопасности ЭкоНиП 17.01.06-001-2017

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен программой «Эколог», версия 3.0.

Расчет рассеивания был произведен в расчетных точках: на границе СЗЗ объекта (р.т.1-8), на границе жилой зоны (р.т.9-11).

4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду

4.2.1. Шумовое воздействие

Основным источником шума на рассматриваемой территории является работа двигателей автотранспорта при прогреве, въезде и выезде с территории птичников, работа вентиляторов крышных и торцевых птичников, работа вентилятора котельной и вентилятора вентсистемы В7 (обработка металла).

По  длительности  указанные  виды  воздействий  носят   не постоянный  характер,  изменяющийся  во  времени  в  зависимости  от  характера  и  режима  работы  предприятия (подвозка кормов, загрузка силосов и др.работы),  по  границам  воздействия – локальный  характер,  ограниченный  пространством  деятельности  объекта,  по  воздействию  на  объекты  природной  среды  (атмосферный  воздух,  водные  ресурсы,  почвы,  грунты,  фауна  и  флора) – прямое.

От вентиляционного оборудования очистных сооружений и санпропускника В5, В6 (стирка,глажка) шумовое воздействие оказываться не будет из-за шумопоглощающих материалов конструкций сооружений и ограждения предприятия.

Источники шума проектируемого предприятия:  481 точечных источников, 3 линейных источника (проезды автотранспорта).

В ночное время суток будет работать только вентиляционное оборудование птичников и вентилятор котельной: 477 точечных источников.

Источники шума от автотранспорта будут отсутствовать, вентсистема В7 (работа станков) тоже отключается ночью.

Для снижения уровней звукового давления и вибрации, проектом предусмотрено применение современного вентиляционного и технологического оборудования с низким уровнем шумового воздействия.

Источники шума  день   Таблица №20

| N | Источник | Тип | Координаты точки 1 |  | Высота подъема (м) | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Вентилятор | 1 | 1995.00 | 2644.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 2 | Вентилятор | 1 | 1995.00 | 2665.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 3 | Вентилятор | 1 | 2010.00 | 2674.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 4 | Вентилятор | 1 | 2012.00 | 2693.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 5 | Вентилятор | 1 | 2032.00 | 2708.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 6 | Вентилятор | 1 | 2029.00 | 2723.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 7 | Вентилятор | 1 | 2050.00 | 2742.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 8 | Вентилятор | 1 | 2048.00 | 2757.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 9 | Вентилятор | 1 | 2067.00 | 2779.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 10 | Вентилятор | 1 | 2063.00 | 2795.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 11 | Вентилятор | 1 | 2086.00 | 2817.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 12 | Вентилятор | 1 | 2083.00 | 2834.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 13 | Вентилятор | 1 | 2104.00 | 2854.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 14 | Вентилятор | 1 | 2102.00 | 2867.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 15 | Вентилятор | 1 | 2080.00 | 2885.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 16 | Вентилятор | 1 | 2084.00 | 2892.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 17 | Вентилятор | 1 | 2090.00 | 2900.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 18 | Вентилятор | 1 | 2092.00 | 2899.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 19 | Вентилятор | 1 | 2094.00 | 2898.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 20 | Вентилятор | 1 | 2096.00 | 2897.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 21 | Вентилятор | 1 | 2098.00 | 2896.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 22 | Вентилятор | 1 | 2095.00 | 2899.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 23 | Вентилятор | 1 | 2097.00 | 2898.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 24 | Вентилятор | 1 | 2099.00 | 2897.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 25 | Вентилятор | 1 | 2123.00 | 2884.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 26 | Вентилятор | 1 | 2120.00 | 2885.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 27 | Вентилятор | 1 | 2117.00 | 2887.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 28 | Вентилятор | 1 | 2118.00 | 2888.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 29 | Вентилятор | 1 | 2121.00 | 2886.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 30 | Вентилятор | 1 | 2124.00 | 2885.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 31 | Вентилятор | 1 | 2125.00 | 2883.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 32 | Вентилятор | 1 | 2127.00 | 2882.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 33 | Вентилятор | 1 | 2125.00 | 2875.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 34 | Вентилятор | 1 | 2123.00 | 2870.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 35 | Вентилятор | 1 | 1916.90 | 2687.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 36 | Вентилятор | 1 | 1915.90 | 2707.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 37 | Вентилятор | 1 | 1935.90 | 2721.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 38 | Вентилятор | 1 | 1936.90 | 2742.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 39 | Вентилятор | 1 | 1956.90 | 2763.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 40 | Вентилятор | 1 | 1955.90 | 2788.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 41 | Вентилятор | 1 | 1975.90 | 2802.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 42 | Вентилятор | 1 | 1974.90 | 2825.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 43 | Вентилятор | 1 | 1995.90 | 2845.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 44 | Вентилятор | 1 | 1991.90 | 2860.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 45 | Вентилятор | 1 | 2011.90 | 2875.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 46 | Вентилятор | 1 | 2004.90 | 2891.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 47 | Вентилятор | 1 | 2025.90 | 2904.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 48 | Вентилятор | 1 | 2020.90 | 2923.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 49 | Вентилятор | 1 | 1998.00 | 2929.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 50 | Вентилятор | 1 | 2002.00 | 2936.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 51 | Вентилятор | 1 | 2011.00 | 2947.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 52 | Вентилятор | 1 | 2014.00 | 2946.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 53 | Вентилятор | 1 | 2018.00 | 2944.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 54 | Вентилятор | 1 | 2021.00 | 2942.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 55 | Вентилятор | 1 | 2025.00 | 2940.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 56 | Вентилятор | 1 | 2019.00 | 2945.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 57 | Вентилятор | 1 | 2023.00 | 2944.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 58 | Вентилятор | 1 | 2026.00 | 2942.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 59 | Вентилятор | 1 | 2032.00 | 2937.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 60 | Вентилятор | 1 | 2035.00 | 2936.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 61 | Вентилятор | 1 | 2038.00 | 2934.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 62 | Вентилятор | 1 | 2033.00 | 2938.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 63 | Вентилятор | 1 | 2036.00 | 2937.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 64 | Вентилятор | 1 | 2040.00 | 2935.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 65 | Вентилятор | 1 | 2043.00 | 2931.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 66 | Вентилятор | 1 | 2046.00 | 2930.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 67 | Вентилятор | 1 | 2045.00 | 2922.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 68 | Вентилятор | 1 | 2041.00 | 2916.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 69 | Вентилятор | 1 | 1835.90 | 2727.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 70 | Вентилятор | 1 | 1835.90 | 2748.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 71 | Вентилятор | 1 | 1856.90 | 2760.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 72 | Вентилятор | 1 | 1851.90 | 2778.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 73 | Вентилятор | 1 | 1871.90 | 2796.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 74 | Вентилятор | 1 | 1871.90 | 2819.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 75 | Вентилятор | 1 | 1891.90 | 2839.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 76 | Вентилятор | 1 | 1890.90 | 2858.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 77 | Вентилятор | 1 | 1912.90 | 2879.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 78 | Вентилятор | 1 | 1906.90 | 2893.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 79 | Вентилятор | 1 | 1927.90 | 2911.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 80 | Вентилятор | 1 | 1922.90 | 2926.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 81 | Вентилятор | 1 | 1943.90 | 2944.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 82 | Вентилятор | 1 | 1941.90 | 2961.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 83 | Вентилятор | 1 | 1914.90 | 2965.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 84 | Вентилятор | 1 | 1920.90 | 2978.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 85 | Вентилятор | 1 | 1928.90 | 2987.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 86 | Вентилятор | 1 | 1930.90 | 2986.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 87 | Вентилятор | 1 | 1932.90 | 2985.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 88 | Вентилятор | 1 | 1935.90 | 2983.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 89 | Вентилятор | 1 | 1939.90 | 2981.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 90 | Вентилятор | 1 | 1933.90 | 2986.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 91 | Вентилятор | 1 | 1936.90 | 2984.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 92 | Вентилятор | 1 | 1940.90 | 2982.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 93 | Вентилятор | 1 | 1951.90 | 2975.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 94 | Вентилятор | 1 | 1955.90 | 2973.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 95 | Вентилятор | 1 | 1958.90 | 2972.60 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 96 | Вентилятор | 1 | 1952.90 | 2976.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 97 | Вентилятор | 1 | 1956.90 | 2974.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 98 | Вентилятор | 1 | 1959.90 | 2972.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 99 | Вентилятор | 1 | 1961.90 | 2970.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 100 | Вентилятор | 1 | 1964.90 | 2968.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 101 | Вентилятор | 1 | 1965.90 | 2964.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 102 | Вентилятор | 1 | 1960.90 | 2954.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 103 | Вентилятор | 1 | 1748.90 | 2771.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 104 | Вентилятор | 1 | 1747.90 | 2792.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 105 | Вентилятор | 1 | 1766.90 | 2803.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 106 | Вентилятор | 1 | 1765.90 | 2822.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 107 | Вентилятор | 1 | 1784.90 | 2838.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 108 | Вентилятор | 1 | 1781.90 | 2853.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 109 | Вентилятор | 1 | 1798.90 | 2867.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 110 | Вентилятор | 1 | 1794.90 | 2884.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 111 | Вентилятор | 1 | 1811.90 | 2898.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 112 | Вентилятор | 1 | 1808.90 | 2917.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 113 | Вентилятор | 1 | 1829.90 | 2933.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 114 | Вентилятор | 1 | 1827.90 | 2956.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 115 | Вентилятор | 1 | 1848.90 | 2978.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 116 | Вентилятор | 1 | 1852.90 | 2999.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 117 | Вентилятор | 1 | 1826.90 | 3011.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 118 | Вентилятор | 1 | 1834.90 | 3024.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 119 | Вентилятор | 1 | 1841.90 | 3030.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 120 | Вентилятор | 1 | 1843.90 | 3029.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 121 | Вентилятор | 1 | 1846.90 | 3027.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 122 | Вентилятор | 1 | 1849.90 | 3026.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 123 | Вентилятор | 1 | 1852.90 | 3024.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 124 | Вентилятор | 1 | 1847.90 | 3028.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 125 | Вентилятор | 1 | 1850.90 | 3027.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 126 | Вентилятор | 1 | 1853.90 | 3025.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 127 | Вентилятор | 1 | 1862.90 | 3019.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 128 | Вентилятор | 1 | 1865.90 | 3018.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 129 | Вентилятор | 1 | 1869.90 | 3016.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 130 | Вентилятор | 1 | 1863.90 | 3020.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 131 | Вентилятор | 1 | 1866.90 | 3019.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 132 | Вентилятор | 1 | 1870.90 | 3017.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 133 | Вентилятор | 1 | 1873.90 | 3014.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 134 | Вентилятор | 1 | 1876.90 | 3012.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 135 | Вентилятор | 1 | 1876.90 | 3008.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 136 | Вентилятор | 1 | 1872.90 | 2999.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 137 | Вентилятор | 1 | 1669.90 | 2817.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 138 | Вентилятор | 1 | 1667.90 | 2843.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 139 | Вентилятор | 1 | 1690.90 | 2855.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 140 | Вентилятор | 1 | 1686.90 | 2878.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 141 | Вентилятор | 1 | 1707.90 | 2892.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 142 | Вентилятор | 1 | 1703.90 | 2914.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 143 | Вентилятор | 1 | 1725.90 | 2928.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 144 | Вентилятор | 1 | 1719.90 | 2945.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 145 | Вентилятор | 1 | 1739.90 | 2960.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 146 | Вентилятор | 1 | 1735.90 | 2979.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 147 | Вентилятор | 1 | 1756.90 | 2995.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 148 | Вентилятор | 1 | 1749.90 | 3011.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 149 | Вентилятор | 1 | 1771.90 | 3028.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 150 | Вентилятор | 1 | 1765.90 | 3048.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 151 | Вентилятор | 1 | 1739.90 | 3043.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 152 | Вентилятор | 1 | 1748.90 | 3063.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 153 | Вентилятор | 1 | 1760.90 | 3073.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 154 | Вентилятор | 1 | 1765.90 | 3070.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 155 | Вентилятор | 1 | 1769.90 | 3068.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 156 | Вентилятор | 1 | 1771.90 | 3066.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 157 | Вентилятор | 1 | 1775.90 | 3064.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 158 | Вентилятор | 1 | 1771.90 | 3071.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 159 | Вентилятор | 1 | 1773.90 | 3068.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 160 | Вентилятор | 1 | 1778.90 | 3066.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 161 | Вентилятор | 1 | 1781.90 | 3061.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 162 | Вентилятор | 1 | 1785.90 | 3060.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 163 | Вентилятор | 1 | 1788.90 | 3058.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 164 | Вентилятор | 1 | 1783.90 | 3063.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 165 | Вентилятор | 1 | 1787.90 | 3062.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 166 | Вентилятор | 1 | 1791.90 | 3059.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 167 | Вентилятор | 1 | 1792.90 | 3056.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 168 | Вентилятор | 1 | 1795.90 | 3055.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 169 | Вентилятор | 1 | 1795.90 | 3048.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 170 | Вентилятор | 1 | 1790.90 | 3037.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 171 | Вентилятор | 1 | 1584.90 | 2852.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 172 | Вентилятор | 1 | 1585.90 | 2881.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 173 | Вентилятор | 1 | 1607.90 | 2891.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 174 | Вентилятор | 1 | 1601.90 | 2911.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 175 | Вентилятор | 1 | 1620.90 | 2927.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 176 | Вентилятор | 1 | 1620.90 | 2949.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 177 | Вентилятор | 1 | 1643.90 | 2974.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 178 | Вентилятор | 1 | 1639.90 | 2990.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 179 | Вентилятор | 1 | 1657.90 | 2999.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 180 | Вентилятор | 1 | 1650.90 | 3019.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 181 | Вентилятор | 1 | 1672.90 | 3034.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 182 | Вентилятор | 1 | 1665.90 | 3049.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 183 | Вентилятор | 1 | 1686.90 | 3065.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 184 | Вентилятор | 1 | 1678.90 | 3083.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 185 | Вентилятор | 1 | 1651.90 | 3081.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 186 | Вентилятор | 1 | 1661.90 | 3101.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 187 | Вентилятор | 1 | 1675.90 | 3109.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 188 | Вентилятор | 1 | 1679.90 | 3106.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 189 | Вентилятор | 1 | 1683.90 | 3104.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 190 | Вентилятор | 1 | 1687.90 | 3102.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 191 | Вентилятор | 1 | 1691.90 | 3100.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 192 | Вентилятор | 1 | 1684.90 | 3105.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 193 | Вентилятор | 1 | 1688.90 | 3103.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 194 | Вентилятор | 1 | 1692.90 | 3101.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 195 | Вентилятор | 1 | 1695.90 | 3097.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 196 | Вентилятор | 1 | 1698.90 | 3095.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 197 | Вентилятор | 1 | 1701.90 | 3093.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 198 | Вентилятор | 1 | 1696.90 | 3097.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 199 | Вентилятор | 1 | 1699.90 | 3096.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 200 | Вентилятор | 1 | 1702.90 | 3094.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 201 | Вентилятор | 1 | 1705.90 | 3091.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 202 | Вентилятор | 1 | 1709.90 | 3089.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 203 | Вентилятор | 1 | 1709.90 | 3085.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 204 | Вентилятор | 1 | 1706.90 | 3078.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 205 | Вентилятор | 1 | 1499.90 | 2895.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 206 | Вентилятор | 1 | 1498.90 | 2920.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 207 | Вентилятор | 1 | 1517.90 | 2931.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 208 | Вентилятор | 1 | 1515.90 | 2951.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 209 | Вентилятор | 1 | 1530.90 | 2964.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 210 | Вентилятор | 1 | 1530.90 | 2984.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 211 | Вентилятор | 1 | 1544.90 | 2994.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 212 | Вентилятор | 1 | 1544.90 | 3015.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 213 | Вентилятор | 1 | 1563.90 | 3031.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 214 | Вентилятор | 1 | 1557.90 | 3048.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 215 | Вентилятор | 1 | 1578.90 | 3059.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 216 | Вентилятор | 1 | 1576.90 | 3082.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 217 | Вентилятор | 1 | 1597.90 | 3101.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 218 | Вентилятор | 1 | 1590.90 | 3124.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 219 | Вентилятор | 1 | 1567.90 | 3115.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 220 | Вентилятор | 1 | 1577.90 | 3138.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 221 | Вентилятор | 1 | 1589.90 | 3152.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 222 | Вентилятор | 1 | 1591.90 | 3150.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 223 | Вентилятор | 1 | 1594.90 | 3148.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 224 | Вентилятор | 1 | 1597.90 | 3147.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 225 | Вентилятор | 1 | 1600.90 | 3145.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 226 | Вентилятор | 1 | 1595.90 | 3149.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 227 | Вентилятор | 1 | 1598.90 | 3148.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 228 | Вентилятор | 1 | 1601.90 | 3146.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 229 | Вентилятор | 1 | 1609.90 | 3141.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 230 | Вентилятор | 1 | 1612.90 | 3139.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 231 | Вентилятор | 1 | 1616.90 | 3137.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 232 | Вентилятор | 1 | 1610.90 | 3142.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 233 | Вентилятор | 1 | 1613.90 | 3140.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 234 | Вентилятор | 1 | 1617.90 | 3138.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 235 | Вентилятор | 1 | 1621.90 | 3135.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 236 | Вентилятор | 1 | 1625.90 | 3134.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 237 | Вентилятор | 1 | 1623.90 | 3125.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 238 | Вентилятор | 1 | 1612.90 | 3104.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 239 | Вентилятор | 1 | 1411.90 | 2940.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 240 | Вентилятор | 1 | 1412.90 | 2968.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 241 | Вентилятор | 1 | 1433.90 | 2978.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 242 | Вентилятор | 1 | 1433.90 | 3002.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 243 | Вентилятор | 1 | 1451.90 | 3015.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 244 | Вентилятор | 1 | 1450.90 | 3036.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 245 | Вентилятор | 1 | 1467.90 | 3051.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 246 | Вентилятор | 1 | 1464.90 | 3070.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 247 | Вентилятор | 1 | 1486.90 | 3083.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 248 | Вентилятор | 1 | 1481.90 | 3103.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 249 | Вентилятор | 1 | 1503.90 | 3121.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 250 | Вентилятор | 1 | 1498.90 | 3140.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 251 | Вентилятор | 1 | 1518.90 | 3153.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 252 | Вентилятор | 1 | 1510.90 | 3169.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 253 | Вентилятор | 1 | 1484.90 | 3170.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 254 | Вентилятор | 1 | 1492.90 | 3188.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 255 | Вентилятор | 1 | 1503.90 | 3193.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 256 | Вентилятор | 1 | 1507.90 | 3191.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 257 | Вентилятор | 1 | 1510.90 | 3189.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 258 | Вентилятор | 1 | 1512.90 | 3188.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 259 | Вентилятор | 1 | 1515.90 | 3186.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 260 | Вентилятор | 1 | 1511.90 | 3190.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 261 | Вентилятор | 1 | 1513.90 | 3189.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 262 | Вентилятор | 1 | 1516.90 | 3187.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 263 | Вентилятор | 1 | 1526.90 | 3181.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 264 | Вентилятор | 1 | 1528.90 | 3180.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 265 | Вентилятор | 1 | 1530.90 | 3179.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 266 | Вентилятор | 1 | 1527.90 | 3183.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 267 | Вентилятор | 1 | 1529.90 | 3181.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 268 | Вентилятор | 1 | 1531.90 | 3180.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 269 | Вентилятор | 1 | 1534.90 | 3177.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 270 | Вентилятор | 1 | 1537.90 | 3176.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 271 | Вентилятор | 1 | 1538.90 | 3171.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 272 | Вентилятор | 1 | 1533.90 | 3160.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 273 | Вентилятор | 1 | 1334.90 | 2974.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 274 | Вентилятор | 1 | 1336.90 | 2999.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 275 | Вентилятор | 1 | 1362.00 | 3023.40 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 276 | Вентилятор | 1 | 1356.90 | 3039.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 277 | Вентилятор | 1 | 1378.90 | 3064.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 278 | Вентилятор | 1 | 1378.90 | 3087.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 279 | Вентилятор | 1 | 1402.90 | 3110.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 280 | Вентилятор | 1 | 1396.90 | 3129.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 281 | Вентилятор | 1 | 1421.90 | 3150.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 282 | Вентилятор | 1 | 1417.90 | 3170.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 283 | Вентилятор | 1 | 1438.90 | 3176.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 284 | Вентилятор | 1 | 1427.90 | 3190.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 285 | Вентилятор | 1 | 1446.90 | 3201.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 286 | Вентилятор | 1 | 1440.90 | 3213.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 287 | Вентилятор | 1 | 1406.90 | 3206.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 288 | Вентилятор | 1 | 1416.90 | 3226.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 289 | Вентилятор | 1 | 1425.90 | 3232.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 290 | Вентилятор | 1 | 1427.90 | 3230.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 291 | Вентилятор | 1 | 1430.90 | 3229.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 292 | Вентилятор | 1 | 1433.90 | 3228.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 293 | Вентилятор | 1 | 1436.90 | 3226.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 294 | Вентилятор | 1 | 1431.90 | 3230.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 295 | Вентилятор | 1 | 1434.90 | 3229.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 296 | Вентилятор | 1 | 1437.90 | 3227.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 297 | Вентилятор | 1 | 1449.90 | 3220.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 298 | Вентилятор | 1 | 1451.90 | 3219.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 299 | Вентилятор | 1 | 1454.90 | 3218.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 300 | Вентилятор | 1 | 1450.90 | 3221.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 301 | Вентилятор | 1 | 1452.90 | 3220.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 302 | Вентилятор | 1 | 1455.90 | 3219.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 303 | Вентилятор | 1 | 1457.90 | 3215.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 304 | Вентилятор | 1 | 1461.90 | 3214.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 305 | Вентилятор | 1 | 1462.90 | 3209.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 306 | Вентилятор | 1 | 1458.90 | 3200.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 307 | Вентилятор | 1 | 1258.90 | 3015.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 308 | Вентилятор | 1 | 1258.90 | 3040.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 309 | Вентилятор | 1 | 1276.90 | 3051.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 310 | Вентилятор | 1 | 1275.90 | 3070.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 311 | Вентилятор | 1 | 1292.90 | 3082.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 312 | Вентилятор | 1 | 1290.90 | 3098.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 313 | Вентилятор | 1 | 1307.90 | 3112.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 314 | Вентилятор | 1 | 1303.90 | 3126.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 315 | Вентилятор | 1 | 1320.90 | 3141.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 316 | Вентилятор | 1 | 1316.90 | 3157.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 317 | Вентилятор | 1 | 1332.90 | 3168.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 318 | Вентилятор | 1 | 1332.90 | 3184.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 319 | Вентилятор | 1 | 1351.90 | 3202.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 320 | Вентилятор | 1 | 1345.90 | 3218.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 321 | Вентилятор | 1 | 1330.90 | 3254.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 322 | Вентилятор | 1 | 1339.90 | 3269.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 323 | Вентилятор | 1 | 1347.90 | 3273.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 324 | Вентилятор | 1 | 1349.90 | 3272.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 325 | Вентилятор | 1 | 1351.90 | 3271.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 326 | Вентилятор | 1 | 1353.90 | 3270.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 327 | Вентилятор | 1 | 1356.90 | 3269.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 328 | Вентилятор | 1 | 1352.90 | 3272.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 329 | Вентилятор | 1 | 1354.90 | 3271.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 330 | Вентилятор | 1 | 1357.90 | 3270.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 331 | Вентилятор | 1 | 1370.90 | 3262.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 332 | Вентилятор | 1 | 1373.90 | 3261.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 333 | Вентилятор | 1 | 1376.90 | 3259.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 334 | Вентилятор | 1 | 1371.90 | 3263.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 335 | Вентилятор | 1 | 1374.90 | 3262.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 336 | Вентилятор | 1 | 1377.90 | 3260.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 337 | Вентилятор | 1 | 1380.90 | 3257.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 338 | Вентилятор | 1 | 1383.90 | 3256.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 339 | Вентилятор | 1 | 1384.90 | 3252.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 340 | Вентилятор | 1 | 1379.90 | 3242.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 341 | Вентилятор | 1 | 1171.90 | 3065.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 342 | Вентилятор | 1 | 1169.90 | 3087.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 343 | Вентилятор | 1 | 1189.90 | 3095.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 344 | Вентилятор | 1 | 1186.90 | 3117.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 345 | Вентилятор | 1 | 1205.90 | 3129.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 346 | Вентилятор | 1 | 1199.90 | 3146.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 347 | Вентилятор | 1 | 1221.90 | 3159.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 348 | Вентилятор | 1 | 1213.90 | 3179.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 349 | Вентилятор | 1 | 1233.90 | 3187.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 350 | Вентилятор | 1 | 1228.90 | 3209.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 351 | Вентилятор | 1 | 1251.90 | 3220.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 352 | Вентилятор | 1 | 1244.90 | 3238.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 353 | Вентилятор | 1 | 1266.90 | 3254.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 354 | Вентилятор | 1 | 1261.90 | 3273.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 355 | Вентилятор | 1 | 1245.90 | 3296.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 356 | Вентилятор | 1 | 1253.90 | 3313.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 357 | Вентилятор | 1 | 1260.90 | 3317.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 358 | Вентилятор | 1 | 1263.90 | 3316.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 359 | Вентилятор | 1 | 1266.90 | 3314.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 360 | Вентилятор | 1 | 1268.90 | 3313.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 361 | Вентилятор | 1 | 1271.90 | 3312.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 362 | Вентилятор | 1 | 1267.90 | 3315.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 363 | Вентилятор | 1 | 1269.90 | 3314.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 364 | Вентилятор | 1 | 1272.90 | 3313.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 365 | Вентилятор | 1 | 1285.90 | 3305.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 366 | Вентилятор | 1 | 1288.90 | 3303.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 367 | Вентилятор | 1 | 1292.90 | 3302.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 368 | Вентилятор | 1 | 1286.90 | 3306.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 369 | Вентилятор | 1 | 1289.90 | 3304.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 370 | Вентилятор | 1 | 1293.90 | 3303.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 371 | Вентилятор | 1 | 1295.90 | 3300.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 372 | Вентилятор | 1 | 1297.90 | 3299.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 373 | Вентилятор | 1 | 1297.90 | 3295.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 374 | Вентилятор | 1 | 1292.90 | 3286.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 375 | Вентилятор | 1 | 1088.80 | 3105.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 376 | Вентилятор | 1 | 1091.80 | 3133.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 377 | Вентилятор | 1 | 1111.90 | 3146.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 378 | Вентилятор | 1 | 1107.90 | 3166.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 379 | Вентилятор | 1 | 1123.90 | 3178.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 380 | Вентилятор | 1 | 1123.90 | 3199.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 381 | Вентилятор | 1 | 1139.90 | 3214.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 382 | Вентилятор | 1 | 1138.90 | 3233.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 383 | Вентилятор | 1 | 1156.90 | 3248.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 384 | Вентилятор | 1 | 1154.90 | 3264.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 385 | Вентилятор | 1 | 1172.90 | 3278.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 386 | Вентилятор | 1 | 1171.90 | 3299.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 387 | Вентилятор | 1 | 1189.90 | 3312.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 388 | Вентилятор | 1 | 1188.90 | 3331.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 389 | Вентилятор | 1 | 1165.90 | 3341.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 390 | Вентилятор | 1 | 1173.90 | 3355.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 391 | Вентилятор | 1 | 1180.90 | 3358.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 392 | Вентилятор | 1 | 1181.90 | 3357.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 393 | Вентилятор | 1 | 1183.90 | 3355.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 394 | Вентилятор | 1 | 1185.90 | 3354.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 395 | Вентилятор | 1 | 1188.90 | 3353.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 396 | Вентилятор | 1 | 1184.90 | 3356.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 397 | Вентилятор | 1 | 1186.90 | 3355.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 398 | Вентилятор | 1 | 1189.90 | 3354.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 399 | Вентилятор | 1 | 1202.90 | 3346.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 400 | Вентилятор | 1 | 1204.90 | 3345.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 401 | Вентилятор | 1 | 1207.90 | 3343.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 402 | Вентилятор | 1 | 1203.90 | 3347.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 403 | Вентилятор | 1 | 1205.90 | 3346.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 404 | Вентилятор | 1 | 1208.90 | 3344.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 405 | Вентилятор | 1 | 1210.90 | 3342.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 406 | Вентилятор | 1 | 1213.90 | 3340.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 407 | Вентилятор | 1 | 1215.90 | 3336.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 408 | Вентилятор | 1 | 1211.90 | 3327.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 409 | Вентилятор | 1 | 1005.80 | 3147.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 410 | Вентилятор | 1 | 1004.80 | 3169.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 411 | Вентилятор | 1 | 1023.80 | 3175.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 412 | Вентилятор | 1 | 1019.80 | 3192.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 413 | Вентилятор | 1 | 1037.80 | 3206.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 414 | Вентилятор | 1 | 1030.80 | 3219.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 415 | Вентилятор | 1 | 1048.80 | 3229.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 416 | Вентилятор | 1 | 1042.80 | 3242.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 417 | Вентилятор | 1 | 1062.80 | 3255.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 418 | Вентилятор | 1 | 1054.80 | 3269.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 419 | Вентилятор | 1 | 1073.80 | 3288.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 420 | Вентилятор | 1 | 1073.80 | 3310.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 421 | Вентилятор | 1 | 1099.90 | 3327.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 422 | Вентилятор | 1 | 1095.90 | 3351.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 423 | Вентилятор | 1 | 1082.80 | 3387.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 424 | Вентилятор | 1 | 1088.80 | 3400.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 425 | Вентилятор | 1 | 1097.90 | 3403.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 426 | Вентилятор | 1 | 1101.90 | 3401.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 427 | Вентилятор | 1 | 1105.90 | 3399.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 428 | Вентилятор | 1 | 1109.90 | 3397.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 429 | Вентилятор | 1 | 1113.90 | 3396.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 430 | Вентилятор | 1 | 1107.90 | 3402.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 431 | Вентилятор | 1 | 1111.90 | 3399.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 432 | Вентилятор | 1 | 1115.90 | 3397.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 433 | Вентилятор | 1 | 1120.90 | 3392.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 434 | Вентилятор | 1 | 1123.90 | 3390.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 435 | Вентилятор | 1 | 1127.90 | 3389.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 436 | Вентилятор | 1 | 1121.90 | 3393.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 437 | Вентилятор | 1 | 1124.90 | 3392.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 438 | Вентилятор | 1 | 1129.90 | 3391.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 439 | Вентилятор | 1 | 1129.90 | 3387.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 440 | Вентилятор | 1 | 1132.90 | 3385.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 441 | Вентилятор | 1 | 1132.90 | 3382.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 442 | Вентилятор | 1 | 1129.90 | 3376.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 443 | Вентилятор | 1 | 924.80 | 3190.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 444 | Вентилятор | 1 | 926.80 | 3209.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 445 | Вентилятор | 1 | 944.80 | 3218.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 446 | Вентилятор | 1 | 940.80 | 3233.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 447 | Вентилятор | 1 | 957.80 | 3246.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 448 | Вентилятор | 1 | 952.80 | 3259.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 449 | Вентилятор | 1 | 968.80 | 3272.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 450 | Вентилятор | 1 | 964.80 | 3291.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 451 | Вентилятор | 1 | 983.80 | 3301.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 452 | Вентилятор | 1 | 978.80 | 3320.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 453 | Вентилятор | 1 | 1000.80 | 3340.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 454 | Вентилятор | 1 | 996.80 | 3362.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 455 | Вентилятор | 1 | 1024.80 | 3385.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 456 | Вентилятор | 1 | 1021.80 | 3408.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 457 | Вентилятор | 1 | 1006.80 | 3427.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 458 | Вентилятор | 1 | 1011.80 | 3436.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 459 | Вентилятор | 1 | 1016.80 | 3441.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 460 | Вентилятор | 1 | 1018.80 | 3440.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 461 | Вентилятор | 1 | 1020.80 | 3439.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 462 | Вентилятор | 1 | 1023.80 | 3438.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 463 | Вентилятор | 1 | 1026.80 | 3436.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 464 | Вентилятор | 1 | 1021.80 | 3440.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 465 | Вентилятор | 1 | 1024.80 | 3439.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 466 | Вентилятор | 1 | 1027.80 | 3437.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 467 | Вентилятор | 1 | 1038.80 | 3430.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 468 | Вентилятор | 1 | 1041.80 | 3429.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 469 | Вентилятор | 1 | 1045.80 | 3427.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 470 | Вентилятор | 1 | 1039.80 | 3431.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 471 | Вентилятор | 1 | 1042.80 | 3430.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 472 | Вентилятор | 1 | 1046.80 | 3428.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 473 | Вентилятор | 1 | 1049.80 | 3425.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 474 | Вентилятор | 1 | 1053.80 | 3423.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 475 | Вентилятор | 1 | 1052.80 | 3419.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 476 | Вентилятор | 1 | 1050.80 | 3414.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 477 | Вентилятор котельной | 1 | 2094.00 | 2638.00 | 0.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 478 | Вентилятор В4 | 1 | 2095.00 | 2620.00 | 7.40 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 479 | Парковка | 1 | 2126.00 | 2569.00 | 0.50 | 7.5 | 66.9 | 66.9 | 66 | 59.5 | 54 | 49.7 | 45.4 | 40.6 | 36.3 | 57 |
| 480 | Парковка | 1 | 2133.00 | 2580.00 | 0.50 | 7.5 | 66.9 | 66.9 | 66 | 59.5 | 54 | 49.7 | 45.4 | 40.6 | 36.3 | 57 |
| 481 | Парковка | 1 | 2141.00 | 2594.00 | 0.50 | 7.5 | 66.9 | 66.9 | 66 | 59.5 | 54 | 49.7 | 45.4 | 40.6 | 36.3 | 57 |

| N | Источник | Тип | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) | R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482 | Проезд | 2 | 2120 | 2523 | 850 | 3177 | 0.50 | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 483 | Проезд | 2 | 2127 | 2532 | 2279 | 2841 | 0.50 | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 484 | Проезд | 2 | 2266 | 2845 | 1002 | 3475 | 0.50 | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |

Источники шума  ночь   Таблица №21

| N | Источник | Тип | Координаты точки 1 |  | Высота подъема (м) | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) |  | R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Вентилятор | 1 | 1995.00 | 2644.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 2 | Вентилятор | 1 | 1995.00 | 2665.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 3 | Вентилятор | 1 | 2010.00 | 2674.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 4 | Вентилятор | 1 | 2012.00 | 2693.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 5 | Вентилятор | 1 | 2032.00 | 2708.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 6 | Вентилятор | 1 | 2029.00 | 2723.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 7 | Вентилятор | 1 | 2050.00 | 2742.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 8 | Вентилятор | 1 | 2048.00 | 2757.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 9 | Вентилятор | 1 | 2067.00 | 2779.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 10 | Вентилятор | 1 | 2063.00 | 2795.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 11 | Вентилятор | 1 | 2086.00 | 2817.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 12 | Вентилятор | 1 | 2083.00 | 2834.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 13 | Вентилятор | 1 | 2104.00 | 2854.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 14 | Вентилятор | 1 | 2102.00 | 2867.00 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 15 | Вентилятор | 1 | 2080.00 | 2885.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 16 | Вентилятор | 1 | 2084.00 | 2892.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 17 | Вентилятор | 1 | 2090.00 | 2900.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 18 | Вентилятор | 1 | 2092.00 | 2899.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 19 | Вентилятор | 1 | 2094.00 | 2898.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 20 | Вентилятор | 1 | 2096.00 | 2897.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 21 | Вентилятор | 1 | 2098.00 | 2896.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 22 | Вентилятор | 1 | 2095.00 | 2899.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 23 | Вентилятор | 1 | 2097.00 | 2898.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 24 | Вентилятор | 1 | 2099.00 | 2897.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 25 | Вентилятор | 1 | 2123.00 | 2884.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 26 | Вентилятор | 1 | 2120.00 | 2885.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 27 | Вентилятор | 1 | 2117.00 | 2887.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 28 | Вентилятор | 1 | 2118.00 | 2888.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 29 | Вентилятор | 1 | 2121.00 | 2886.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 30 | Вентилятор | 1 | 2124.00 | 2885.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 31 | Вентилятор | 1 | 2125.00 | 2883.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 32 | Вентилятор | 1 | 2127.00 | 2882.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 33 | Вентилятор | 1 | 2125.00 | 2875.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 34 | Вентилятор | 1 | 2123.00 | 2870.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 35 | Вентилятор | 1 | 1916.90 | 2687.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 36 | Вентилятор | 1 | 1915.90 | 2707.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 37 | Вентилятор | 1 | 1935.90 | 2721.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 38 | Вентилятор | 1 | 1936.90 | 2742.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 39 | Вентилятор | 1 | 1956.90 | 2763.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 40 | Вентилятор | 1 | 1955.90 | 2788.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 41 | Вентилятор | 1 | 1975.90 | 2802.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 42 | Вентилятор | 1 | 1974.90 | 2825.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 43 | Вентилятор | 1 | 1995.90 | 2845.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 44 | Вентилятор | 1 | 1991.90 | 2860.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 45 | Вентилятор | 1 | 2011.90 | 2875.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 46 | Вентилятор | 1 | 2004.90 | 2891.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 47 | Вентилятор | 1 | 2025.90 | 2904.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 48 | Вентилятор | 1 | 2020.90 | 2923.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 49 | Вентилятор | 1 | 1998.00 | 2929.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 50 | Вентилятор | 1 | 2002.00 | 2936.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 51 | Вентилятор | 1 | 2011.00 | 2947.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 52 | Вентилятор | 1 | 2014.00 | 2946.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 53 | Вентилятор | 1 | 2018.00 | 2944.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 54 | Вентилятор | 1 | 2021.00 | 2942.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 55 | Вентилятор | 1 | 2025.00 | 2940.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 56 | Вентилятор | 1 | 2019.00 | 2945.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 57 | Вентилятор | 1 | 2023.00 | 2944.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 58 | Вентилятор | 1 | 2026.00 | 2942.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 59 | Вентилятор | 1 | 2032.00 | 2937.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 60 | Вентилятор | 1 | 2035.00 | 2936.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 61 | Вентилятор | 1 | 2038.00 | 2934.00 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 62 | Вентилятор | 1 | 2033.00 | 2938.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 63 | Вентилятор | 1 | 2036.00 | 2937.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 64 | Вентилятор | 1 | 2040.00 | 2935.00 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 65 | Вентилятор | 1 | 2043.00 | 2931.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 66 | Вентилятор | 1 | 2046.00 | 2930.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 67 | Вентилятор | 1 | 2045.00 | 2922.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 68 | Вентилятор | 1 | 2041.00 | 2916.00 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 69 | Вентилятор | 1 | 1835.90 | 2727.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 70 | Вентилятор | 1 | 1835.90 | 2748.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 71 | Вентилятор | 1 | 1856.90 | 2760.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 72 | Вентилятор | 1 | 1851.90 | 2778.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 73 | Вентилятор | 1 | 1871.90 | 2796.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 74 | Вентилятор | 1 | 1871.90 | 2819.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 75 | Вентилятор | 1 | 1891.90 | 2839.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 76 | Вентилятор | 1 | 1890.90 | 2858.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 77 | Вентилятор | 1 | 1912.90 | 2879.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 78 | Вентилятор | 1 | 1906.90 | 2893.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 79 | Вентилятор | 1 | 1927.90 | 2911.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 80 | Вентилятор | 1 | 1922.90 | 2926.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 81 | Вентилятор | 1 | 1943.90 | 2944.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 82 | Вентилятор | 1 | 1941.90 | 2961.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 83 | Вентилятор | 1 | 1914.90 | 2965.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 84 | Вентилятор | 1 | 1920.90 | 2978.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 85 | Вентилятор | 1 | 1928.90 | 2987.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 86 | Вентилятор | 1 | 1930.90 | 2986.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 87 | Вентилятор | 1 | 1932.90 | 2985.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 88 | Вентилятор | 1 | 1935.90 | 2983.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 89 | Вентилятор | 1 | 1939.90 | 2981.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 90 | Вентилятор | 1 | 1933.90 | 2986.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 91 | Вентилятор | 1 | 1936.90 | 2984.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 92 | Вентилятор | 1 | 1940.90 | 2982.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 93 | Вентилятор | 1 | 1951.90 | 2975.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 94 | Вентилятор | 1 | 1955.90 | 2973.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 95 | Вентилятор | 1 | 1958.90 | 2972.60 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 96 | Вентилятор | 1 | 1952.90 | 2976.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 97 | Вентилятор | 1 | 1956.90 | 2974.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 98 | Вентилятор | 1 | 1959.90 | 2972.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 99 | Вентилятор | 1 | 1961.90 | 2970.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 100 | Вентилятор | 1 | 1964.90 | 2968.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 101 | Вентилятор | 1 | 1965.90 | 2964.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 102 | Вентилятор | 1 | 1960.90 | 2954.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 103 | Вентилятор | 1 | 1748.90 | 2771.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 104 | Вентилятор | 1 | 1747.90 | 2792.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 105 | Вентилятор | 1 | 1766.90 | 2803.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 106 | Вентилятор | 1 | 1765.90 | 2822.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 107 | Вентилятор | 1 | 1784.90 | 2838.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 108 | Вентилятор | 1 | 1781.90 | 2853.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 109 | Вентилятор | 1 | 1798.90 | 2867.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 110 | Вентилятор | 1 | 1794.90 | 2884.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 111 | Вентилятор | 1 | 1811.90 | 2898.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 112 | Вентилятор | 1 | 1808.90 | 2917.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 113 | Вентилятор | 1 | 1829.90 | 2933.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 114 | Вентилятор | 1 | 1827.90 | 2956.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 115 | Вентилятор | 1 | 1848.90 | 2978.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 116 | Вентилятор | 1 | 1852.90 | 2999.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 117 | Вентилятор | 1 | 1826.90 | 3011.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 118 | Вентилятор | 1 | 1834.90 | 3024.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 119 | Вентилятор | 1 | 1841.90 | 3030.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 120 | Вентилятор | 1 | 1843.90 | 3029.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 121 | Вентилятор | 1 | 1846.90 | 3027.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 122 | Вентилятор | 1 | 1849.90 | 3026.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 123 | Вентилятор | 1 | 1852.90 | 3024.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 124 | Вентилятор | 1 | 1847.90 | 3028.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 125 | Вентилятор | 1 | 1850.90 | 3027.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 126 | Вентилятор | 1 | 1853.90 | 3025.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 127 | Вентилятор | 1 | 1862.90 | 3019.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 128 | Вентилятор | 1 | 1865.90 | 3018.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 129 | Вентилятор | 1 | 1869.90 | 3016.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 130 | Вентилятор | 1 | 1863.90 | 3020.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 131 | Вентилятор | 1 | 1866.90 | 3019.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 132 | Вентилятор | 1 | 1870.90 | 3017.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 133 | Вентилятор | 1 | 1873.90 | 3014.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 134 | Вентилятор | 1 | 1876.90 | 3012.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 135 | Вентилятор | 1 | 1876.90 | 3008.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 136 | Вентилятор | 1 | 1872.90 | 2999.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 137 | Вентилятор | 1 | 1669.90 | 2817.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 138 | Вентилятор | 1 | 1667.90 | 2843.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 139 | Вентилятор | 1 | 1690.90 | 2855.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 140 | Вентилятор | 1 | 1686.90 | 2878.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 141 | Вентилятор | 1 | 1707.90 | 2892.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 142 | Вентилятор | 1 | 1703.90 | 2914.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 143 | Вентилятор | 1 | 1725.90 | 2928.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 144 | Вентилятор | 1 | 1719.90 | 2945.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 145 | Вентилятор | 1 | 1739.90 | 2960.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 146 | Вентилятор | 1 | 1735.90 | 2979.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 147 | Вентилятор | 1 | 1756.90 | 2995.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 148 | Вентилятор | 1 | 1749.90 | 3011.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 149 | Вентилятор | 1 | 1771.90 | 3028.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 150 | Вентилятор | 1 | 1765.90 | 3048.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 151 | Вентилятор | 1 | 1739.90 | 3043.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 152 | Вентилятор | 1 | 1748.90 | 3063.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 153 | Вентилятор | 1 | 1760.90 | 3073.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 154 | Вентилятор | 1 | 1765.90 | 3070.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 155 | Вентилятор | 1 | 1769.90 | 3068.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 156 | Вентилятор | 1 | 1771.90 | 3066.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 157 | Вентилятор | 1 | 1775.90 | 3064.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 158 | Вентилятор | 1 | 1771.90 | 3071.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 159 | Вентилятор | 1 | 1773.90 | 3068.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 160 | Вентилятор | 1 | 1778.90 | 3066.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 161 | Вентилятор | 1 | 1781.90 | 3061.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 162 | Вентилятор | 1 | 1785.90 | 3060.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 163 | Вентилятор | 1 | 1788.90 | 3058.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 164 | Вентилятор | 1 | 1783.90 | 3063.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 165 | Вентилятор | 1 | 1787.90 | 3062.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 166 | Вентилятор | 1 | 1791.90 | 3059.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 167 | Вентилятор | 1 | 1792.90 | 3056.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 168 | Вентилятор | 1 | 1795.90 | 3055.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 169 | Вентилятор | 1 | 1795.90 | 3048.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 170 | Вентилятор | 1 | 1790.90 | 3037.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 171 | Вентилятор | 1 | 1584.90 | 2852.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 172 | Вентилятор | 1 | 1585.90 | 2881.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 173 | Вентилятор | 1 | 1607.90 | 2891.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 174 | Вентилятор | 1 | 1601.90 | 2911.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 175 | Вентилятор | 1 | 1620.90 | 2927.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 176 | Вентилятор | 1 | 1620.90 | 2949.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 177 | Вентилятор | 1 | 1643.90 | 2974.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 178 | Вентилятор | 1 | 1639.90 | 2990.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 179 | Вентилятор | 1 | 1657.90 | 2999.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 180 | Вентилятор | 1 | 1650.90 | 3019.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 181 | Вентилятор | 1 | 1672.90 | 3034.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 182 | Вентилятор | 1 | 1665.90 | 3049.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 183 | Вентилятор | 1 | 1686.90 | 3065.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 184 | Вентилятор | 1 | 1678.90 | 3083.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 185 | Вентилятор | 1 | 1651.90 | 3081.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 186 | Вентилятор | 1 | 1661.90 | 3101.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 187 | Вентилятор | 1 | 1675.90 | 3109.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 188 | Вентилятор | 1 | 1679.90 | 3106.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 189 | Вентилятор | 1 | 1683.90 | 3104.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 190 | Вентилятор | 1 | 1687.90 | 3102.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 191 | Вентилятор | 1 | 1691.90 | 3100.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 192 | Вентилятор | 1 | 1684.90 | 3105.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 193 | Вентилятор | 1 | 1688.90 | 3103.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 194 | Вентилятор | 1 | 1692.90 | 3101.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 195 | Вентилятор | 1 | 1695.90 | 3097.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 196 | Вентилятор | 1 | 1698.90 | 3095.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 197 | Вентилятор | 1 | 1701.90 | 3093.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 198 | Вентилятор | 1 | 1696.90 | 3097.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 199 | Вентилятор | 1 | 1699.90 | 3096.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 200 | Вентилятор | 1 | 1702.90 | 3094.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 201 | Вентилятор | 1 | 1705.90 | 3091.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 202 | Вентилятор | 1 | 1709.90 | 3089.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 203 | Вентилятор | 1 | 1709.90 | 3085.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 204 | Вентилятор | 1 | 1706.90 | 3078.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 205 | Вентилятор | 1 | 1499.90 | 2895.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 206 | Вентилятор | 1 | 1498.90 | 2920.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 207 | Вентилятор | 1 | 1517.90 | 2931.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 208 | Вентилятор | 1 | 1515.90 | 2951.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 209 | Вентилятор | 1 | 1530.90 | 2964.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 210 | Вентилятор | 1 | 1530.90 | 2984.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 211 | Вентилятор | 1 | 1544.90 | 2994.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 212 | Вентилятор | 1 | 1544.90 | 3015.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 213 | Вентилятор | 1 | 1563.90 | 3031.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 214 | Вентилятор | 1 | 1557.90 | 3048.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 215 | Вентилятор | 1 | 1578.90 | 3059.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 216 | Вентилятор | 1 | 1576.90 | 3082.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 217 | Вентилятор | 1 | 1597.90 | 3101.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 218 | Вентилятор | 1 | 1590.90 | 3124.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 219 | Вентилятор | 1 | 1567.90 | 3115.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 220 | Вентилятор | 1 | 1577.90 | 3138.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 221 | Вентилятор | 1 | 1589.90 | 3152.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 222 | Вентилятор | 1 | 1591.90 | 3150.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 223 | Вентилятор | 1 | 1594.90 | 3148.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 224 | Вентилятор | 1 | 1597.90 | 3147.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 225 | Вентилятор | 1 | 1600.90 | 3145.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 226 | Вентилятор | 1 | 1595.90 | 3149.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 227 | Вентилятор | 1 | 1598.90 | 3148.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 228 | Вентилятор | 1 | 1601.90 | 3146.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 229 | Вентилятор | 1 | 1609.90 | 3141.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 230 | Вентилятор | 1 | 1612.90 | 3139.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 231 | Вентилятор | 1 | 1616.90 | 3137.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 232 | Вентилятор | 1 | 1610.90 | 3142.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 233 | Вентилятор | 1 | 1613.90 | 3140.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 234 | Вентилятор | 1 | 1617.90 | 3138.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 235 | Вентилятор | 1 | 1621.90 | 3135.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 236 | Вентилятор | 1 | 1625.90 | 3134.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 237 | Вентилятор | 1 | 1623.90 | 3125.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 238 | Вентилятор | 1 | 1612.90 | 3104.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 239 | Вентилятор | 1 | 1411.90 | 2940.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 240 | Вентилятор | 1 | 1412.90 | 2968.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 241 | Вентилятор | 1 | 1433.90 | 2978.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 242 | Вентилятор | 1 | 1433.90 | 3002.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 243 | Вентилятор | 1 | 1451.90 | 3015.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 244 | Вентилятор | 1 | 1450.90 | 3036.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 245 | Вентилятор | 1 | 1467.90 | 3051.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 246 | Вентилятор | 1 | 1464.90 | 3070.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 247 | Вентилятор | 1 | 1486.90 | 3083.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 248 | Вентилятор | 1 | 1481.90 | 3103.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 249 | Вентилятор | 1 | 1503.90 | 3121.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 250 | Вентилятор | 1 | 1498.90 | 3140.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 251 | Вентилятор | 1 | 1518.90 | 3153.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 252 | Вентилятор | 1 | 1510.90 | 3169.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 253 | Вентилятор | 1 | 1484.90 | 3170.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 254 | Вентилятор | 1 | 1492.90 | 3188.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 255 | Вентилятор | 1 | 1503.90 | 3193.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 256 | Вентилятор | 1 | 1507.90 | 3191.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 257 | Вентилятор | 1 | 1510.90 | 3189.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 258 | Вентилятор | 1 | 1512.90 | 3188.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 259 | Вентилятор | 1 | 1515.90 | 3186.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 260 | Вентилятор | 1 | 1511.90 | 3190.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 261 | Вентилятор | 1 | 1513.90 | 3189.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 262 | Вентилятор | 1 | 1516.90 | 3187.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 263 | Вентилятор | 1 | 1526.90 | 3181.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 264 | Вентилятор | 1 | 1528.90 | 3180.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 265 | Вентилятор | 1 | 1530.90 | 3179.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 266 | Вентилятор | 1 | 1527.90 | 3183.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 267 | Вентилятор | 1 | 1529.90 | 3181.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 268 | Вентилятор | 1 | 1531.90 | 3180.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 269 | Вентилятор | 1 | 1534.90 | 3177.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 270 | Вентилятор | 1 | 1537.90 | 3176.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 271 | Вентилятор | 1 | 1538.90 | 3171.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 272 | Вентилятор | 1 | 1533.90 | 3160.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 273 | Вентилятор | 1 | 1334.90 | 2974.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 274 | Вентилятор | 1 | 1336.90 | 2999.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 275 | Вентилятор | 1 | 1362.00 | 3023.40 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 276 | Вентилятор | 1 | 1356.90 | 3039.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 277 | Вентилятор | 1 | 1378.90 | 3064.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 278 | Вентилятор | 1 | 1378.90 | 3087.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 279 | Вентилятор | 1 | 1402.90 | 3110.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 280 | Вентилятор | 1 | 1396.90 | 3129.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 281 | Вентилятор | 1 | 1421.90 | 3150.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 282 | Вентилятор | 1 | 1417.90 | 3170.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 283 | Вентилятор | 1 | 1438.90 | 3176.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 284 | Вентилятор | 1 | 1427.90 | 3190.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 285 | Вентилятор | 1 | 1446.90 | 3201.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 286 | Вентилятор | 1 | 1440.90 | 3213.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 287 | Вентилятор | 1 | 1406.90 | 3206.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 288 | Вентилятор | 1 | 1416.90 | 3226.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 289 | Вентилятор | 1 | 1425.90 | 3232.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 290 | Вентилятор | 1 | 1427.90 | 3230.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 291 | Вентилятор | 1 | 1430.90 | 3229.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 292 | Вентилятор | 1 | 1433.90 | 3228.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 293 | Вентилятор | 1 | 1436.90 | 3226.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 294 | Вентилятор | 1 | 1431.90 | 3230.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 295 | Вентилятор | 1 | 1434.90 | 3229.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 296 | Вентилятор | 1 | 1437.90 | 3227.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 297 | Вентилятор | 1 | 1449.90 | 3220.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 298 | Вентилятор | 1 | 1451.90 | 3219.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 299 | Вентилятор | 1 | 1454.90 | 3218.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 300 | Вентилятор | 1 | 1450.90 | 3221.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 301 | Вентилятор | 1 | 1452.90 | 3220.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 302 | Вентилятор | 1 | 1455.90 | 3219.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 303 | Вентилятор | 1 | 1457.90 | 3215.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 304 | Вентилятор | 1 | 1461.90 | 3214.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 305 | Вентилятор | 1 | 1462.90 | 3209.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 306 | Вентилятор | 1 | 1458.90 | 3200.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 307 | Вентилятор | 1 | 1258.90 | 3015.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 308 | Вентилятор | 1 | 1258.90 | 3040.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 309 | Вентилятор | 1 | 1276.90 | 3051.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 310 | Вентилятор | 1 | 1275.90 | 3070.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 311 | Вентилятор | 1 | 1292.90 | 3082.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 312 | Вентилятор | 1 | 1290.90 | 3098.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 313 | Вентилятор | 1 | 1307.90 | 3112.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 314 | Вентилятор | 1 | 1303.90 | 3126.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 315 | Вентилятор | 1 | 1320.90 | 3141.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 316 | Вентилятор | 1 | 1316.90 | 3157.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 317 | Вентилятор | 1 | 1332.90 | 3168.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 318 | Вентилятор | 1 | 1332.90 | 3184.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 319 | Вентилятор | 1 | 1351.90 | 3202.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 320 | Вентилятор | 1 | 1345.90 | 3218.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 321 | Вентилятор | 1 | 1330.90 | 3254.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 322 | Вентилятор | 1 | 1339.90 | 3269.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 323 | Вентилятор | 1 | 1347.90 | 3273.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 324 | Вентилятор | 1 | 1349.90 | 3272.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 325 | Вентилятор | 1 | 1351.90 | 3271.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 326 | Вентилятор | 1 | 1353.90 | 3270.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 327 | Вентилятор | 1 | 1356.90 | 3269.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 328 | Вентилятор | 1 | 1352.90 | 3272.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 329 | Вентилятор | 1 | 1354.90 | 3271.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 330 | Вентилятор | 1 | 1357.90 | 3270.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 331 | Вентилятор | 1 | 1370.90 | 3262.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 332 | Вентилятор | 1 | 1373.90 | 3261.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 333 | Вентилятор | 1 | 1376.90 | 3259.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 334 | Вентилятор | 1 | 1371.90 | 3263.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 335 | Вентилятор | 1 | 1374.90 | 3262.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 336 | Вентилятор | 1 | 1377.90 | 3260.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 337 | Вентилятор | 1 | 1380.90 | 3257.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 338 | Вентилятор | 1 | 1383.90 | 3256.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 339 | Вентилятор | 1 | 1384.90 | 3252.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 340 | Вентилятор | 1 | 1379.90 | 3242.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 341 | Вентилятор | 1 | 1171.90 | 3065.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 342 | Вентилятор | 1 | 1169.90 | 3087.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 343 | Вентилятор | 1 | 1189.90 | 3095.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 344 | Вентилятор | 1 | 1186.90 | 3117.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 345 | Вентилятор | 1 | 1205.90 | 3129.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 346 | Вентилятор | 1 | 1199.90 | 3146.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 347 | Вентилятор | 1 | 1221.90 | 3159.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 348 | Вентилятор | 1 | 1213.90 | 3179.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 349 | Вентилятор | 1 | 1233.90 | 3187.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 350 | Вентилятор | 1 | 1228.90 | 3209.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 351 | Вентилятор | 1 | 1251.90 | 3220.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 352 | Вентилятор | 1 | 1244.90 | 3238.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 353 | Вентилятор | 1 | 1266.90 | 3254.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 354 | Вентилятор | 1 | 1261.90 | 3273.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 355 | Вентилятор | 1 | 1245.90 | 3296.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 356 | Вентилятор | 1 | 1253.90 | 3313.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 357 | Вентилятор | 1 | 1260.90 | 3317.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 358 | Вентилятор | 1 | 1263.90 | 3316.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 359 | Вентилятор | 1 | 1266.90 | 3314.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 360 | Вентилятор | 1 | 1268.90 | 3313.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 361 | Вентилятор | 1 | 1271.90 | 3312.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 362 | Вентилятор | 1 | 1267.90 | 3315.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 363 | Вентилятор | 1 | 1269.90 | 3314.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 364 | Вентилятор | 1 | 1272.90 | 3313.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 365 | Вентилятор | 1 | 1285.90 | 3305.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 366 | Вентилятор | 1 | 1288.90 | 3303.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 367 | Вентилятор | 1 | 1292.90 | 3302.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 368 | Вентилятор | 1 | 1286.90 | 3306.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 369 | Вентилятор | 1 | 1289.90 | 3304.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 370 | Вентилятор | 1 | 1293.90 | 3303.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 371 | Вентилятор | 1 | 1295.90 | 3300.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 372 | Вентилятор | 1 | 1297.90 | 3299.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 373 | Вентилятор | 1 | 1297.90 | 3295.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 374 | Вентилятор | 1 | 1292.90 | 3286.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 375 | Вентилятор | 1 | 1088.80 | 3105.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 376 | Вентилятор | 1 | 1091.80 | 3133.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 377 | Вентилятор | 1 | 1111.90 | 3146.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 378 | Вентилятор | 1 | 1107.90 | 3166.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 379 | Вентилятор | 1 | 1123.90 | 3178.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 380 | Вентилятор | 1 | 1123.90 | 3199.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 381 | Вентилятор | 1 | 1139.90 | 3214.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 382 | Вентилятор | 1 | 1138.90 | 3233.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 383 | Вентилятор | 1 | 1156.90 | 3248.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 384 | Вентилятор | 1 | 1154.90 | 3264.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 385 | Вентилятор | 1 | 1172.90 | 3278.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 386 | Вентилятор | 1 | 1171.90 | 3299.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 387 | Вентилятор | 1 | 1189.90 | 3312.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 388 | Вентилятор | 1 | 1188.90 | 3331.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 389 | Вентилятор | 1 | 1165.90 | 3341.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 390 | Вентилятор | 1 | 1173.90 | 3355.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 391 | Вентилятор | 1 | 1180.90 | 3358.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 392 | Вентилятор | 1 | 1181.90 | 3357.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 393 | Вентилятор | 1 | 1183.90 | 3355.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 394 | Вентилятор | 1 | 1185.90 | 3354.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 395 | Вентилятор | 1 | 1188.90 | 3353.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 396 | Вентилятор | 1 | 1184.90 | 3356.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 397 | Вентилятор | 1 | 1186.90 | 3355.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 398 | Вентилятор | 1 | 1189.90 | 3354.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 399 | Вентилятор | 1 | 1202.90 | 3346.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 400 | Вентилятор | 1 | 1204.90 | 3345.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 401 | Вентилятор | 1 | 1207.90 | 3343.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 402 | Вентилятор | 1 | 1203.90 | 3347.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 403 | Вентилятор | 1 | 1205.90 | 3346.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 404 | Вентилятор | 1 | 1208.90 | 3344.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 405 | Вентилятор | 1 | 1210.90 | 3342.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 406 | Вентилятор | 1 | 1213.90 | 3340.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 407 | Вентилятор | 1 | 1215.90 | 3336.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 408 | Вентилятор | 1 | 1211.90 | 3327.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 409 | Вентилятор | 1 | 1005.80 | 3147.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 410 | Вентилятор | 1 | 1004.80 | 3169.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 411 | Вентилятор | 1 | 1023.80 | 3175.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 412 | Вентилятор | 1 | 1019.80 | 3192.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 413 | Вентилятор | 1 | 1037.80 | 3206.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 414 | Вентилятор | 1 | 1030.80 | 3219.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 415 | Вентилятор | 1 | 1048.80 | 3229.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 416 | Вентилятор | 1 | 1042.80 | 3242.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 417 | Вентилятор | 1 | 1062.80 | 3255.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 418 | Вентилятор | 1 | 1054.80 | 3269.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 419 | Вентилятор | 1 | 1073.80 | 3288.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 420 | Вентилятор | 1 | 1073.80 | 3310.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 421 | Вентилятор | 1 | 1099.90 | 3327.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 422 | Вентилятор | 1 | 1095.90 | 3351.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 423 | Вентилятор | 1 | 1082.80 | 3387.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 424 | Вентилятор | 1 | 1088.80 | 3400.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 425 | Вентилятор | 1 | 1097.90 | 3403.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 426 | Вентилятор | 1 | 1101.90 | 3401.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 427 | Вентилятор | 1 | 1105.90 | 3399.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 428 | Вентилятор | 1 | 1109.90 | 3397.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 429 | Вентилятор | 1 | 1113.90 | 3396.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 430 | Вентилятор | 1 | 1107.90 | 3402.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 431 | Вентилятор | 1 | 1111.90 | 3399.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 432 | Вентилятор | 1 | 1115.90 | 3397.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 433 | Вентилятор | 1 | 1120.90 | 3392.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 434 | Вентилятор | 1 | 1123.90 | 3390.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 435 | Вентилятор | 1 | 1127.90 | 3389.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 436 | Вентилятор | 1 | 1121.90 | 3393.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 437 | Вентилятор | 1 | 1124.90 | 3392.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 438 | Вентилятор | 1 | 1129.90 | 3391.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 439 | Вентилятор | 1 | 1129.90 | 3387.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 440 | Вентилятор | 1 | 1132.90 | 3385.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 441 | Вентилятор | 1 | 1132.90 | 3382.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 442 | Вентилятор | 1 | 1129.90 | 3376.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 443 | Вентилятор | 1 | 924.80 | 3190.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 444 | Вентилятор | 1 | 926.80 | 3209.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 445 | Вентилятор | 1 | 944.80 | 3218.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 446 | Вентилятор | 1 | 940.80 | 3233.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 447 | Вентилятор | 1 | 957.80 | 3246.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 448 | Вентилятор | 1 | 952.80 | 3259.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 449 | Вентилятор | 1 | 968.80 | 3272.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 450 | Вентилятор | 1 | 964.80 | 3291.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 451 | Вентилятор | 1 | 983.80 | 3301.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 452 | Вентилятор | 1 | 978.80 | 3320.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 453 | Вентилятор | 1 | 1000.80 | 3340.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 454 | Вентилятор | 1 | 996.80 | 3362.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 455 | Вентилятор | 1 | 1024.80 | 3385.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 456 | Вентилятор | 1 | 1021.80 | 3408.70 | 7.70 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 457 | Вентилятор | 1 | 1006.80 | 3427.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 458 | Вентилятор | 1 | 1011.80 | 3436.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 459 | Вентилятор | 1 | 1016.80 | 3441.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 460 | Вентилятор | 1 | 1018.80 | 3440.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 461 | Вентилятор | 1 | 1020.80 | 3439.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 462 | Вентилятор | 1 | 1023.80 | 3438.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 463 | Вентилятор | 1 | 1026.80 | 3436.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 464 | Вентилятор | 1 | 1021.80 | 3440.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 465 | Вентилятор | 1 | 1024.80 | 3439.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 466 | Вентилятор | 1 | 1027.80 | 3437.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 467 | Вентилятор | 1 | 1038.80 | 3430.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 468 | Вентилятор | 1 | 1041.80 | 3429.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 469 | Вентилятор | 1 | 1045.80 | 3427.70 | 0.95 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 470 | Вентилятор | 1 | 1039.80 | 3431.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 471 | Вентилятор | 1 | 1042.80 | 3430.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 472 | Вентилятор | 1 | 1046.80 | 3428.70 | 2.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 473 | Вентилятор | 1 | 1049.80 | 3425.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 474 | Вентилятор | 1 | 1053.80 | 3423.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 475 | Вентилятор | 1 | 1052.80 | 3419.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 476 | Вентилятор | 1 | 1050.80 | 3414.70 | 1.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 477 | Вентилятор котельной | 1 | 2094.00 | 2638.00 | 0.50 | * | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |

Ограждение предприятия –железобетонный  забор высотой 2 м.

Препятствия

Таблица 22

| N | Препятствие | Координаты точки 1 |  | Координаты точки 2 |  | Ширина (м) | Вертикальный размер (м) | Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | Ограждение | 1001.90 | 3487.90 | 2292.20 | 2842.30 | 0.30 | 2.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2 | Ограждение | 1001.50 | 3479.50 | 835.90 | 3171.10 | 0.30 | 2.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 3 | Ограждение | 2284.90 | 2835.10 | 2126.70 | 2508.70 | 0.30 | 2.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4 | Ограждение | 2112.00 | 2516.10 | 844.80 | 3165.70 | 0.30 | 2.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | Птичник | 2107.70 | 2890.50 | 1983.30 | 2637.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 6 | Птичник | 1858.70 | 3021.50 | 1734.30 | 2768.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 7 | Птичник | 2027.70 | 2937.50 | 1903.30 | 2684.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 8 | Птичник | 1946.70 | 2977.50 | 1822.30 | 2724.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 9 | Птичник | 1776.70 | 3062.50 | 1652.30 | 2809.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | Птичник | 1691.70 | 3098.50 | 1567.30 | 2845.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 11 | Птичник | 1606.70 | 3142.50 | 1482.30 | 2889.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 12 | Птичник | 1519.70 | 3184.50 | 1395.30 | 2931.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 13 | Птичник | 1443.70 | 3222.50 | 1319.30 | 2969.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | Птичник | 1365.70 | 3264.50 | 1241.30 | 3011.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 15 | Птичник | 1278.70 | 3308.50 | 1154.30 | 3055.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 16 | Птичник | 1196.70 | 3348.50 | 1072.30 | 3095.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 17 | Птичник | 1113.70 | 3394.50 | 989.30 | 3141.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | Птичник | 1034.70 | 3432.50 | 910.30 | 3179.50 | 42.92 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 19 | Санпропускник | 2097.00 | 2630.00 | 2062.00 | 2560.00 | 26.82 | 7.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Расчетные точки на  санитарно-защитной зоне (р.т.1-8), на границе населенного пункта (р.т.9-11).

Таблица 23 Расчетные точки

| N | Тип | Комментарий | Координаты точки |  | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) |  |
| 1 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №1 | -821.00 | 4346.00 | 1.50 |
| 2 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №2 | 370.00 | 5390.00 | 1.50 |
| 3 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №3 | 2635.00 | 4903.00 | 1.50 |
| 4 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №4 | 4169.00 | 3537.00 | 1.50 |
| 5 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №5 | 3959.00 | 1689.00 | 1.50 |
| 6 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №6 | 2550.00 | 558.00 | 1.50 |
| 7 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №7 | 665.00 | 995.00 | 1.50 |
| 8 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №8 | -1121.00 | 2761.00 | 1.50 |
| 9 | точка на границе жилой зоны | д.Рыбаки | 4187.00 | 1875.00 | 1.50 |
| 10 | точка на границе жилой зоны | д.Рыбаки | 4266.00 | 2446.00 | 1.50 |
| 11 | точка на границе жилой зоны | д.Курино | 877.00 | -525.00 | 1.50 |

4.2.2.  Воздействие вибрации

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила  «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г.

Источниками вибрации на производственной промплощадке является технологическое и вентиляционное оборудование.

Источники общей технологической вибрации: технологическое оборудование;  вентиляционное оборудование.

Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта): открытые стоянки автотранспорта;  проезды автотранспорта.

В проекте выполнен расчет физического воздействия вентиляционного и автомобильного транспорта в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц. Уровень воздействия в октавах 31,5; 63 Гц можно оценивать, как вибрационное воздействие.

По результатам расчета уровней шума в октавах 31,5; 63 Гц можно сделать вывод, что превышения уровня вибрации в жилой зоне и на границе СЗЗ не   наблюдается.

На рассматриваемой территории предусмотрены все необходимые мероприятия по виброизоляции шумного оборудования с целью предотвращения распространения вибрации и исключения вредного воздействия на человека в частности:

- все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся источниками распространения вибрации, установлено на виброизолирующих прокладках, предназначенных для погашения вибрационных волн;

- виброизоляция воздуховодов предусмотрена с помощью гибких вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам.

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что выполнение мероприятий по виброизоляции технологического и вентиляционного оборудования, постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном состоянии обеспечивают исключение вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на территории промплощадки, ни на границе санитарно-защитной зоны не превысят допустимых значений как для территории производственных предприятий, так и для всех компонентов окружающей среды.

Также учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны воздействие общей вибрации будет отсутствовать.

4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления.

На территории проектируемых птичников отсутствует оборудование, производящее инфразвуковые колебания.

4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений

Основанием для разработки данного раздела служат:

– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;

– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67.

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по следующим параметрам:

- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;

- по значениям интенсивности электромагнитных излучений;

- по электрической и магнитной составляющей;

- по плотности потока энергии.

На территории  рассматриваемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Однако их вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является незначительным.

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Артскважины (рабочая и резервная) будут сооружены с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемого бройлерного цеха №3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»  вблизи д.Лосвидо  Витебского района.

Согласно расчету (приложение № 4) дебит каждой из скважин 25 м3/час, суточное водопотребление – 479,17 м3.

Зона санитарной охраны

При оценке защищенности подземных вод следует, что важнейшим из природных факторов защищенности является наличие в разрезе слабопроницаемых отложений, коэффициенты фильтрации которых меньше 0,1 – 0,05 м/сут. Эти значения обычно присущи супесям, глинистым пескам, легким суглинкам. Приближенно можно считать, что супесям, глинистым пескам и легким суглинкам соответствует интервал значений

коэффициентов фильтрации  от 0,1 до 0,01 м/сут, тяжелым суглинкам и песчанистым глинам - значения коэффициента фильтрации 10-3 м/сут, глинам - 10-4 м/сут и менее (13).

Водоносный саргаевский и семилукский терригенно – карбонатный комплекс D3sr+sm, на который будут оборудованы артскважины, относится к надежно защищенному от поверхностных загрязнений, т.к. в верхней части перекрыт чехлом слабопроницаемых моренных отложений (глины) с низкими значениями коэффициента фильтрации (10-4 м/сут) суммарной мощностью 40 м.

В связи с этим радиус первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается равным  30 м вокруг каждой из скважин согласно СанПиН (16). Обе скважины будут находится в единой зоне строгого санитарного режима размером 60х75 м.

Территория будет благоустроена согласно разработанному генплану (см.раздел ГП).

Расчет второго и третьего поясов производим по формуле:

R2,3=Q⋅T1,2π⋅m⋅n(8,13), где

Q – дебит артскважины – 479,17 м3/сут

Т1 – время выживания бактерий в подземных водах - 200 суток

Т2 – амортизационный срок работы водозабора - 104 суток

m – активная мощность  водоносного горизонта – 40 м (40)

n – активная пористость – 0,1 (32)

R2=479,17⋅2003,14⋅0,1⋅40=87,35≈88м

R3=479,17⋅1043,14⋅0,1⋅40=617,66≈618м

Более подробное описание зон санитарной охраны приведено в разделе  «Проект зоны санитарной охраны».

- Земли объекта осушены закрытой дренажной сетью. Открытая проводящая сеть на объекте представлена каналами: Д-2 и Д-2-2.

- По результатам обследования и материалам изысканий установлено, что открытая проводящая, закрытая регулирующая и проводящая сеть находятся в удовлетворительном состоянии и может использоваться при восстановлении дренажных систем.

- Граница строительства бройлерного цеха проходит по осушенным землям сельскохозяйственного назначения.

- При строительстве бройлерного цеха дренажные системы будут повреждены и разрушены, в результате чего произойдет частичное заиление дренажных трубок, что приведет к нарушению нормальной работы дренажных систем и образованию вымокания посевов.

В целях высокоэффективного использования мелиорированных земель, сохранения осушительных систем, нарушаемых при прокладке коммуникаций, строительным проектом «Возведение бройлерного цеха № 3 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика". Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Витебского района»  (восстановление мелиоративных систем), разработанным «Витебскгипроводхоз»,  предусматривается: реконструкция мелиоративных систем, подключение нарушаемых коллекторов и дрен к новым коллекторам, промывка существующих коллекторов.

Канал Д-2-2 в существующем состоянии позволяет провести реконструкцию дренажных систем без дополнительных мероприятий по их регулированию.

Для соблюдения экологических требований при устройстве сбросной канализации, проектом предусмотрено реконструкция канала Д-2.

На площадке  строительства бройлерного цеха N3 ОАО “Витебская бройлерная птицефабрика” вблизи н.п.Лосвидо Витебского  района  сети водоснабжения и канализации отсутствуют.

Проектом предусматривается следующая схема водоснабжения:

артскважины (1 рабочая, 1 резервная) производительностью 25,0м³/час каждая, станция обезжелезивания производительностью 25,0м3/час,   водонапорная башня  H=36м, W=300м3,  сети  водопровода Ø160мм- Ø32мм.

Водопотребление проектируемого объекта складывается из расходов воды на хоз. питьевые, технологические  нужды.

Суммарное водопотребление сведено в таблицу 1.

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование системы | Расчетные расходы воды |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/сек |  |
| 1 | Птичник на 48000 бройлеров напольного содержания (поз. 1-3) | 266,04 (88,68х3) | 33,27 (11,09 х3) | 9,24 (3,08 х3) | Мойка и дезинфек- ция |
| 2 | Птичник на 48000 бройлеров напольного содержания (поз. 4-15) | 157,08 (14,28 х11) | 11,22 (1,02 х11) | 13,97 (1,27 х11) | Поение |
| 3 | Санпропускник (поз. 16) | 6,01 | 2,60* | 1,58* |  |
| 4 | Ветблок (поз. 17) | 0,33 | 0,20 | 0,27 |  |
| 5 | Станция обезжелезивания( поз. 25) | 3,4 |  |  |  |
| 6 | Станция биологической очистки (поз. 33) | 2,7 |  |  |  |
|  | Всего: | 435,56 | 44,69 | 23,48 |  |

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые, производственные  нужды приняты в соответствии с СНБ 4.01.01-03, противопожарные нужды по СН 2.02.02-2019, типовыми проектами и технологическими нормами и другими нормативными документами.

Расход воды на наружное пожаротушение фермы  составляет 10л/сек.

Артезианские скважины

Водоснабжение осуществляется от 2-х проектируемых артезианских  скважин,  одна  расположена  в  насосной станции  подземного типа, другая -в станции обезжелезивания.

Скважины  оборудуются  насосами ЭЦВ6-25-100КН (аналог), производительностью 25,0м³/час,  напором 100м,  мощностью 11,0 кВт.  Для учета потребляемой воды в павильоне  насосной станции предусматривается установка турбинного счетчика .   Погружные скважинные насосы работают по уровню в водонапорной башне. На водоподъемной трубе на уровне на 1м выше верхней отметки насоса установлен датчик сухого хода.

Изменения проектных решений, связанных с переходом на эксплуатацию другого водоносного горизонта, не предусмотренного проектом, производится в том же порядке, что проектирование новой водозаборной скважины.

По окончании буровых работ оставшийся буровой раствор вывозится подрядной организацией на производственную базу для хранения и повторного применения на последующих объектах по бурению новых скважин.

При деглинизации скважин и опытной откачке из них, сооружается временный водоотвод из полиэтиленовых труб d 110 мм длиной 425 м с отводом откачиваемых вод из скважин в мелиоративный канал.

Станция обезжелезивания

В связи с несоответствием  исходной воды  требованиям СанПина :  концентрация в исходной воде железо общее составляет 2,85 мг/л, а мутность-48 град., запроектирована станция обезжелезивания контейнерного типа полного заводского изготовления производительностью -25м3/ч . В качестве аналога проектируется контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК-Б» УП «Полимерконструкция». Выбор оборудования должен производится по результатам проведенного заказчиком тендера.

Очистка воды предусматривается по следующей схеме: исходная вода под напором от артезианских скважин через водомерный узел подается на напорные фильтры "Кристалл-Н". Удаление железа  производиться по методу упрощенной аэрации. Каждый фильтр оборудован смесителем для насыщения обрабатываемой воды кислородом воздуха. Насыщенная кислородом вода поступает в фильтр,  загруженный каталитической загрузкой. Работа фильтров осуществляется в автоматическом режиме. Очищенная вода после фильтров «Кристалл-Н» под остаточным напором отводится в водонапорную башню и далее к потребителю. Регенерация фильтрующей загрузки осуществляется обратной промывкой фильтров очищенной водой.  Промывка фильтров происходит автоматически из водонапорной башни  в час минимального водопотребления (ночное время). Расход на промывку фильтров  составляет 3,4м³/сут. В станции предусматривается учет исходной и  промывной  воды.

Промывные воды в объеме 3,4м3/сут сбрасываются в колодец для сбора промывных вод и  далее, после отстаивания в течение суток, отводятся  в герметичный мокрый колодец объемом 12,6м3, а затем машинами вывозится на городские  очистные сооружения.

Выпуск системы К3 монтируется из пластмассовых  канализационных труб ø110мм   ПВХ  по СТБ  ЕН 1401-01-2012.

Согласно п.9.1.2. СН 4.01.01-2019, основные методы и сооружения следует предварительно определять на основании оценки качества обрабатываемой воды и уточнять-на основании данных инженерных изысканий ,выполняемых на исходной воде непосредственно у источника водоснабжения. По результатам технологических исследований при необходимости метод водоподготовки корректируется.

Требуемый напор на вводе в станцию обезжелезивания -57,00м.

Водонапорная башня

Для регулирования водопотребления в часы максимальной нагрузки  запроектирована водонапорная башня  объемом  300м3 и высотой ствола 36м, типовой проект 901-5-44.87. На подводяще-отводящем трубопроводе устанавливается электрическая задвижка.

Сокращенный неприкосновенный пожарный запас  составляет -  137,85м3 , регулирующий запас-103,02м3.

Хозяйственно-питьевой водопровод

Наружные сети хоз-питьевого водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб Ø160-32мм по ГОСТ 18599-2001 на глубине 1.90 -2.00м от поверхности земли. В местах установки запорной арматуры установлены колодцы.

Колодцы на сети приняты из железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, СТБ 1077-97.

Системы и схемы канализации

В соответствии с количественным и качественным составом сточных вод проектируются следующие системы канализации:

хозяйственно- бытовая канализация - К1

сеть отвода очищенных вод-К13

сеть производственной канализации -К3

сеть  для опорожнения водонапорной башни - К20

сеть дождевой стоков – К2

сеть отвода избыточного ила на иловые площадки- К14

сеть отвода иловой воды с иловых площадок - К16

а) Хозяйственно-бытовая канализация (К1)

На площадке одновременно санируются 3 птичника , а 11 остальных работают в обычном режиме.

Сточные воды от санации совместно с бытовыми стоками от санпропускника, от бытовых помещений птичников , ветблока  самотеком отводятся в количестве 288.93м3/сут на станцию биологической очистки (поз.33 по г.п.). Станцию биологической очистки разработал ООО «Экосервиспроект»

Самотечная сеть бытовой канализации запроектирована  из  труб ПВХ Ø160 SN4  по СТБ ЕН 1401-1-2012.

Смотровые колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84 и СТБ 1077-97.

Расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод сведены в таблицу 2.

| №№ п/п | Наименование системы | Расчетные расходы стоков |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/сек |  |
| 1 | Птичник на 48000 бройлеров напольного содержания (поз. 1-3) | 266,04 (88,68х3) | 33,27 (11,09 х3) | 9,24 (3,08 х3) | На оч. сооруж. |
| 2 | Птичник на 48000 бройлеров напольного содержания (поз. 4-15) | 4,95 (0,45х11) | 4,95 (0,45х11) | 29,81 (2,71х11) | На оч. сооруж |
| 3 | Санпропускник (поз. 16) | 5,68 | 2,57* | 2,81* | На оч. сооруж |
| 4 | Ветблок (поз. 17) | 0.12 0.21 | 0.12 0.21 | 0.15 0.36 | На оч.соор выгреб |
|  | ИТОГО | 276,79 | 38,34 | 39,20 |  |
|  | 5% неучтенных | 0,39 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 288.93 | 38,34 | 39.20 |  |

Стоки от ветблока поступают в проектируемый  герметичный выгреб объемом 3м3, после вывозится на очистные сооружения цеха утилизации ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»

б) Сеть отвода очищенных вод (К13)

Очищенные сточные воды после станции биологической очистки двумя напорными линиями поступают в гаситель-напора , а затем самотеком сбрасываются  в  мелиоративный канал и через 1,01 км в реку Храповянка

Напорная сеть  проектируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26-110х4,2 по ГОСТ 18599-2001.

Самотечная сеть бытовой канализации запроектирована  из  труб ПВХ Ø160 SN4  по СТБ ЕН 1401-1-2012.

Смотровые колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84 и СТБ 1077-97.

в) Сеть производственной канализация  ( К3)

Стоки от промывки  фильтров обезжелезивания (в объеме 3,4м3/сут), установленных  в  станции обезжелезивания, поз.33,  самотечной сетью отводятся  в колодец для сбора промывных вод (поз.27)  и  далее, после отстаивания в течение суток, отводятся  в   герметичный мокрый колодец объемом 12,6м3 (поз.38). Осветленные стоки   после  отстойника-шламонакопителя  автоцистернами и ассенизационными автомобилями вывозятся на очистные сооружения УП «Витебскоблводоканал» г.Витебск.

Самотечная сеть бытовой канализации запроектирована  из  труб ПВХ Ø160 SN4  по СТБ ЕН 1401-1-2012.

Смотровые колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84 и СТБ 1077-97.

г) Сеть для опорожнения водонапорной башни  (К20)

Опорожнение и перелив от башни  предусмотрен  через колодец с гидрозатвором в герметичный мокрый колодец объемом 12,6м3 (поз.38). а затем машинами вывозится на городские  очистные сооружения.

Сеть запроектирована из труб ПВХ Ø 200 SN 4 по СТБ ЕN 1401-1-2012.

Смотровые колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84 и СТБ 1077-97.

г) Дождевая канализация (К2)

Дождевая канализация запроектирована для сбора  сточных вод с проезжей части и крыш птичников.  Дождевые стоки в количестве –515,74л/сек, самотечной сетью  отводятся в существующий мелиоративный канал и через 120м в реку Храповянка.

Наиболее загрязненная порция дождевых вод  с показателями по нефтепродуктам до 12мг/л и ВВ 650мг/л направляется на установки очистки дождевых стоков, максимальной производительность - 80л/сек -комбинированный пескобензомаслоотделител BelECOline К80, поставки фирмы “Белполипластик” (аналог).

После очистки, с показателями по нефтепродуктам 0,3мг/л и ВВ-20мг/л  стоки отводятся в существующий мелиоративный канал и через 120м в ручей №2.

Сеть дождевой канализации запроектирована из труб ПВХ Ø 200- Ø 450 SN 4 по СТБ ЕN 1401-1-2012 и из  полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой “КОРСИС” Ø 630мм  по ТУ BY 390353931.008-2011 (аналог).

Колодцы на сетях канализации приняты  из железобетонных элементов по тип. пр. 901-09.22-84 и СТБ 1077-97.

Расчет производительности очистных

сооружений дождевых стоков, поз,36 по г.п.

Производительность очистных сооружений рассчитана согласно СН 4.01.02-2019 «Канализация .Наружные сети и сооружения .»

Наиболее загрязненная порция дождевых вод с территории  цеха  направляются на установку очистки дождевых стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ.

Qоч=Коч х qr

где Коч –коэффициент, в зависимости от параметра n (см. таблицу А2) соответственно при n=0,69 , Коч=0,15

Q = 515,74х 0.15  =77,36л/сек

В проекте предусмотрено строительство очистных сооружений дождевых стоков  производительностью 80л/сек.

д) Очистные сооружения дождевых стоков поз.36 по гп

Комбинированный песко-бензомаслоотделитель  BelECOline K80 выполнен из полиэтиленовой спиральной трубы  DN/ID 2200/2470  из PE100 в исполнении класса жесткости SN8, L=11100мм.

Принята  следующая схема очистки. Очистка стоков от взвешенных веществ и  нефтепродуктов происходит  в два этапа. Дождевая  вода  попадает отстойную часть комбинированного песко-бензомаслоотделителя  BelECOline  K80, которая представляет собой  отстойник, подключение к которому выполнено  из трубы, имеющей отвод в 90° во внутренней части емкости, что позволяет   частично гасить скорость  потока в первичной стадии отделения нефтепродукта и осаждения минеральных взвесей.  Первая степень очистки – седиминтация -  очистка сточной воды методом гравитации.  Дальнейшее снижение скорости осуществляется при перетекании потока из пескоуловителя через специальную перегородку с тонкослойным модулем с помощью которого происходит дополнительная очистка от  мелкодисперсных взвешенных веществ. Далее условно чистые сточные воды проходят очистку на коалесцентном модуле, где    мельчайшие частицы нефтепродуктов соединяются в крупные капли и всплывают на поверхность. Происходит очищение до  требуемых показателей.   Далее стоки сбрасываются по самотечному коллектору.

Концентрация загрязнений в стоках, поступающих на очистные сооружения составляет: по нефтепродуктам-12мг/л, по взвешенным веществам- 650мл/л, по БПК-5-40мг/л.

Из очистных сооружений сточные воды выходят со следующими показателями: нефтепродукты -0,3мг/л, взвешенные вещества-20мг/л, БПК-5-25мг/л.

Диаметр подводящего и отводящего трубопровода Ø315мм.

д) Сеть отвода избыточного ила на иловые площадки (К14)

Избыточный ил напорной сетью (по заданию ООО «Экосервиспроект») отводится в колодец- гаситель напора , а затем самотеком на иловые площадки (поз.34.1-34.4).

Напорная сеть проектируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21-63х3,0 по ГОСТ 18599-2001.

Самотечная  сеть запроектирована из труб ПВХ Ø 200 SN 4 по СТБ ЕN 1401-1-2012.

Колодцы на сетях канализации приняты  из железобетонных элементов по тип. пр. 901-09.22-84 и СТБ 1077-97.

Проектом предусмотрены аварийные иловые площадки (при применении механического обезвоживания избыточного активного ила) на искуственном бетонном основании с дренажом, дренаж-уложенные дрены, для фильтрования, откосы площадок-земляные откосы , дренаж возвращается в голову очистных сооружений.

- Полезная площадь аварийных иловых площадок определена по формуле:

F = (Q х 365) / (n х k),

где n = 2,0 м3 – нагрузка осадка на 1 м2 иловых площадок ;

к = 0,90 – климатический коэффициент;

F = (10,8 х 365) / (2,0 х 0,9) = 2 190 м2;

Аварийные иловые площадки предусматриваются на 20% от требуемой площади, тогда требуемая площадь аварийный площадок составит

Fав=2 190*0,2 = 438 м2

Заполнение площадок осуществляется на высоту от 0,7 до 1м.

Объем площадок составляет 438м3.

В соответствии с п. 10.7.25 СН 4.01.02-2019 количество карт должно быто не менее четырех. Принимаем 4 карты размерами 10х11.

Объем иловой воды, отводимой с иловых площадок 0,30 * 10,8 м3/сут. = 3,24 м3/сут. Количество иловой воды принято 30 % от объема обезвоживаемого осадка.

Ил на поступающий на иловые площадки имеет влажность 97,5% после сушки 70%. Сушка осуществляется 9дней.

е)  Сеть отвода иловой воды с иловых площадок (К16)

Трубопровод отвода иловой воды с иловых площадок проектируется из труб ПВХ DN 160 SN 4 по СТБ ЕN 1401-1-2012. Дренаж  иловых площадок  предусматривается  из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26-160х6,2 перфорированного с обмоткой.

Колодцы на сетях канализации приняты  из железобетонных элементов по тип. пр. 901-09.22-84 и СТБ 1077-97.

Очистные сооружения хоз-бытовых стоков

От бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», площадка №3 вблизи д.Лосвидо Витебского района через выпуск сточных вод отводится смесь хозяйственно-бытовых и производственных  сточных вод,  очищенная на проектируемых очистных сооружениях в мелиоративный канал, который через 1,01 км впадает в реку Храповянка.

Доля производственных сточных вод составляет не более 92 % от общего объема сточных вод.

- Согласно Приложению к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 26.05.2017 N 16 сточные воды от проектируемых очистных сооружений определяется, как производственные сточные воды – сельское хозяйство.

Общее количество стоков по ферме составляет 288,93 м3/сут; 39,29м3/час, в том числе:

-хозфекальные 9,13 м3/сут; 6,02 м3/час.

- производственные 266,04 м3/сут; 33,27 м3/час.

(от мойки фермы)

-  5% неучтенные – 13,76 м3/сут.

Проектное решение предполагает устройство станции полной биологической очистки сточных вод с выпуском очищенных вод в мелиоративный канал с механическим обезвоживанием избыточного активного ила на фильтр-прессах и резервных иловых площадках (площадь аварийных иловых площадок принята 20% от расчетного значения). Ил на входе на фильтр-пресса имеет влажность 97,5% на выходе 70%.

Технологическую схему очистных сооружений можно разделись на несколько зон (технологических этапов), различных по технологическому назначению:

- усреднение сточных вод

- физико-химическая очистка в технологическом здании

- биологическая очистка сточных вод в биореакторе по схеме: предварительная денитрификация, активация, сепарация;

- реагентная дефосфоризация;

- обеззараживание

- микрофильтрация

- измеритель расхода сточных вод

- обезвоживание избыточного ила на фильтр-прессах

- устройство аварийных иловых площадок (20% от расчетного значения)

Вспомогательные помещения предусмотрены на общей площадке с проектируемыми очистными сооружениями.

Проектная документация разработана с учетом ст. 25 Водного кодекса РБ и п. 3.4 применение наилучших доступных технических методов для очистки сточных вод, ст. 26 с наличием сооружений и устройств, предотвращающих вредное воздействие на поверхностные водные объекты.

Технология очистки сточных вод рассчитана таким образом, чтобы исключить или минимизировать аварийные ситуации.

В настоящем проекте рассмотрены технологические решения очистных сооружений компактного типа с полной биологической очисткой с аэробной стабилизацией ила, производительностью 288,93 м3/сутки производства ООО "Экосервиспроект", г. Заславль, ул. Советская 118а. (ТУ BY 190937670.001-2015).

Очистные сооружения данного типа представляет собой интегрированный биореактор, объединяющий в единой емкости все основные процессы очистки сточных вод. Данное технологическое решение предусматривает очистку биологически загрязненных сточных вод коммунального и промышленного характера бройлерного цеха №2 «ОАО Витебская бройлерная птицефабрика».

Подробное описание технологии представлено в проекте ООО "Экосервиспроект".

Состав загрязнений хозяйственно-бытовых  и производственных сточных вод  до и после очистки

Таблица 12

|  | Наименование загрязняющего вещества (показатель качества) | Расчетные значения показателей и концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, поступающих на очистку | Допустимые значения показателей и концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель рН | 6,8-7 | 6,5-8,5 |
| 2 | БПК5 | 1326 | 20,0 |
| 3 | ХПК | 3720 | 100,0 |
| 4 | Взвешенные вещества | 2000 | 25,0 |
| 5 | Аммоний-ион | 90 | 15,0 |
| 6 | Азот общий | 233 | 25,0 |
| 7 | Фосфор общий | 37 | 4,5 |
| 8 | Минерализация |  | 1000 |
| 9 | Хлорид - ион | 129,7 | 300 |
| 10 | Сульфат - ион | 255 | 100 |
| 11 | СПАВ анионактивные | 0,441 | 0,1 |

Для контроля эффективности работы очистных сооружений на входе и выходе из очистных сооружений предусмотрены колодцы для отбора проб.

В проекте предусмотрена установка мусороулавливающих решеток на оголовках выпуска сточных вод в целях предотвращения загрязнения и засорения. А также предупреждения вредного воздействия на водные объекты в соответствии с п.3.3. ст.25 Водного кодекса Республики Беларусь в процессе строительства.

Проектная эффективность очистки составляет:

Эффективность очистки проектируемых очистных сооружений.

Таблица 13

| № | Наименование загрязняющего вещества (показатель качества) | Эффективность очистки,% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическая | проектная |
| 1 | Водородный показатель рН | - |  |
| 2 | БПК5 | - | 98,5 |
| 3 | ХПК | - | 97,3 |
| 4 | Взвешенные вещества | - | 98,75 |
| 5 | Аммоний-ион | - | 83,3 |
| 6 | Азот общий | - | 89,3 |
| 7 | Фосфор общий | - | 87,9 |
| 8 | Хлорид - ион | - | - |
| 9 | Сульфат - ион | - | 61,0 |
| 10 | СПАВ анионактивные | - | 77,3 |
| 11 | Минерализация | - | - |

Сточные воды после очистки с  показателями, не превышающими   ПДС,  отводятся в мелиоративный канал, который  впадает в ручей , и далее в р.Храповлянка, а затем в р.Западная Двина.

- В местах выпуска после хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод  предусматривается  устройство бетонного оголовка препятствующего размытию откосов канала и эрозии почвы в соответствии с ЭкоНиП.

#### Порядок расчета допустимой концентрации загрязняющих веществ подробно описан в проекте  нормативов  допустимых сбросов  и допустимых концентраций загрязняющих веществ  в составе сточных вод.

Эти мероприятия предотвращают загрязнение и засорение, а также предупреждают вредное воздействие на водный объект в соответствии с п.3.3. ст.25 Водного кодекса Республики Беларусь в процессе строительства.

Анализируя проектные материалы можно сделать вывод, что строительство площадки бройлерного цеха № 3 не окажет отрицательного влияния на подземные воды, поскольку планируется организация сбора поверхностного стока со всей территории объекта, с последующей очисткой на очистных сооружениях.

В рамках проекта были проведены  гидрологические и гидравлические расчеты .

Расчеты выполнены с помощью программы CREDO ГРИС 2.1 «Расчет пропускной способности труб и малых мостов» на существующий расход и с учетом дополнительного сброса хоз. бытовых расходов в точке 1 – 30 м3/ч. (0,00833 м3/с) и дождевых осадков в точке 2 в размере 515,74 л/с (0,515 м3/с).

На основании выполненных гидравлических расчетов установлено следующее:

- параметры существующего канала Д-2-2 и Д-2 обеспечивают пропуск дополнительного сброса хоз. бытовых стоков в объеме 0,00833 м3/с;

- параметры существующего Д-2 обеспечивают пропуск дополнительного сброса дождевого стока в объеме 0,516 м3/с.

- существующие трубы-переезды ТП №1 диаметром 0,8 м и ТП№2 диаметром 1,0 м пропускают расход ВП3% с учетом дополнительного сброса в полунапорном режиме. На момент обследования сооружений труба №1 заилена на 25-45 см – необходима подчистка эксплуатирующей организацией.

Дополнительный сброс не ухудшает существующие условия прохождения расходов и не требует проведения корректирующих мероприятий.

Сброс сточных вод в мелиоративные каналы осуществляется в соответствии с техусловиями выданными «Витебск мелиоводхоз».

В соответствии с проектом ВКУПИП «Витебскгипроводхоз» Канал Д-2-2 позволяет провести реконструкцию дренажных систем без дополнительных мероприятий по их регулированию. При устройстве выпуска канализации от проектируемого объекта в мелиоративный канал Д-2 предусмотрена реконструкция канала. (подчистка канала, удаление сводка древесно-кустарниковой растительности по откосам, укрепление откосов канала, восстановление устьев коллекторов)

Воздействие на подземные воды

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями их естественной защищенности.

Под  защищенностью  подземных  вод  от  загрязнения  понимается  перекрытость  водоносного  горизонта   отложениями,  прежде  всего,  слабопроницаемыми,  препятствующими   проникновению   загрязняющих  веществ  с  поверхности  земли  в  подземные  воды.   Защищенность  подземных  вод   зависит  от  многих  факторов,   которые  можно  разбить  на  три  группы – природные,  техногенные  и  физико – химические.

К  основным природным  факторам  относятся:  наличие  в  разрезе   пород  слабопроницаемых  отложений;  глубина  залегания  подземных  вод;  мощность, литология  и  фильтрационные  свойства  пород (в  первую  очередь  слабопроницаемых),  перекрывающих  подземные  воды;  поглощающие (сорбционные) свойства  пород;  соотношение  уровней  водоносных  горизонтов.

К  техногенным  факторам   относятся, прежде  всего,  условия  нахождения  загрязняющих  веществ  на  поверхности  земли (хранение отходов  в  накопителях,  шламохранителях  и  др.  промышленных  бассейнах,  сброс  сточных  вод  на  поля фильтрации,  орошение  сточными  водами  и  др.)   и  определяемый  этими  условиями  характер   проникновения  загрязняющих  веществ  в  подземные  воды.

К  физико – химическим  факторам   относятся  специфические  свойства  загрязняющих  веществ,  их   миграционная  способность,  сорбируемость,  химическая  стойкость  или  время  распада  загрязняющего  вещества,  взаимодействие  загрязняющих  веществ  с  породами  и  подземными  водами.

Очевидно,   что  чем   надежнее  перекрытость  подземных  вод  слабопроницаемыми  отложениями,    больше  их  мощность  и    ниже  их  фильтрационные  свойства,  больше  глубина  подземных  вод , т.е. чем  благоприятнее  природные  факторы  защищенности,  тем  выше  вероятность  защищенности  подземных  вод  по  отношению  к  любым  видам  загрязняющих  веществ  и  условиям их  проникновения  в  поверхностные  воды  с  поверхности  земли.   Следовательно,  при  оценке  защищенности  подземных  вод   следует  исходить  прежде  всего  из  природных  факторов  защищенности,    важнейший  из  которых  - наличие  в  разрезе слабопроницаемых   отложений.

Под  слабопроницаемыми  понимаются  отложения,   коэффициенты  фильтрации  которых  меньше  0,1 – 0,01  м / сут,   которыми   характеризуются   глинистые  пески,  супеси  и  легкие  суглинки,    еще  меньшие   значения  коэффициентов  фильтрации (0,001  и  меньше)  имеют  тяжелые  суглинки  и  песчанистые  глины,  а плотные  и тяжелые глины  -   0,0001  м / сут  и  менее.

Для качественной оценки защищенности поземных вод на качественном уровне широко используются методические рекомендации ВСЕГИНГЕО .

Так рекомендовано исходить из трех показателей:

- глубины залегания вод;

- строения и литологии пород зоны аэрации;

- мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений в разрезе зоны аэрации.

Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда зона аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в разрезе зоны аэрации отсутствуют слои слабопроницаемых пород.

Для качественной оценки защищенности грунтовых вод рекомендуется использовать понятие категории защищенности. Каждая категория защищенности отличается своей суммой баллов, которые рассчитываются по специальным таблицам, приведенным в  с учетом оцениваемых параметров. Всего выделено 6 категорий защищенности, характеризующихся суммой баллов от 5 до 25 и более. Более высоким категориям защищенности подземных вод соответствует большая сумма баллов.

Качественная оценка природных условий защищенности подземных вод выполнена для исследуемого участка размещения объекта строительству с использованием данных литологии пород по разрезам разведочных скважин, пробуренных в его пределах и на смежных территориях. Баллы для оценки защищенности подсчитывались в соответствии с градациями, представленными методикой .

По данным инженерно-геологических изысканий, водоносный горизонт, предлагаемый к эксплуатации,  относится к надежно защищенному.

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Изменение почвенного покрова и земель территории планируемого строительства, в первую очередь может быть связано:

- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- с эксплуатацией объектов обезвреживания, хранения, захоронения отходов;

- с водоотведением;

- c другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе с возможными аварийными ситуациями.

Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается:

а) на этапе строительства – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и механизмов;

б) в период функционирования предприятия – утечек  в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного складирования отходов.

Организация рельефа площадки решена с   учетом природных условий, строительных и технологических требований, условий организации стока поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и коммуникаций и типа покрытия.

Проезды выполнены из цементно-бетонного  покрытия.

Основное воздействие на земельные ресурсы будет происходить во время строительства. Для уменьшения этого воздействия  предусмотрен ряд мероприятий:

- материалы для строительства должны храниться в зданиях или на бетонированных площадках.

-  проектом предусмотрено перед началом строительства снятие плодородного слоя почвы (растительного грунта) бульдозером и перемещение его в бурт для временного хранения. По завершению строительства почвенный грунт будет использован для озеленения территории, а также для рекультивации малопродуктивных сельскохозяйственных земель. Нарушенные в результате строительства земли на территории предприятия будут рекультивированы.

- предусмотрено проведение озеленительных работ как вокруг площадок строительства объекта, так и на прилегающей к ним территории.

Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности по строительству проектируемого объекта для почвенного покрова и земель являются:

-	изменение структуры землепользования в результате отвода земель под промплощадку (планируемая общая площадь отводимых земель – 54,2га);

-	осушение и переувлажнение почв при изменении условий протекания грунтовых вод в результате выемок в условиях близкого залегания грунтовых вод или при проектировании глубоких выемок;

-	загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-строительных и строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд строительства, в местах выгрузки грунта, а также в местах стоянок дорожно-строительных машин и механизмов.

Организация рельефа площадок решена с учетом природных условий, строительных и технологических требований, условий организации стока поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и коммуникаций и типа покрытия. При назначении проектных отметок площадок, зданий и сооружений предусмотрено максимальное сохранение рельефа, минимальная разность между объемами выемок и насыпей. Вертикальная планировка запроектированного участка выполнена методом проектных горизонталей с шагом высоты сечения рельефа 0,1м.

По генплану проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объёме 39395м3. Снятый плодородный слой почвы храненится на площадке временного складирования в пределах выделенного земельного участка с учетом требований ЭкоНиП. Снятый плодородный слой почвы предусматривается использовать при благоустройстве и озеленении территории, откосов, канав проектируемого объекта в объеме 10811м3, избыток плодородного слоя почвы в объеме 28584м3 будет использоваться повышения плодородия малопродуктивных земель ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в соответствии с условиями предоставления земельного участка.

Вдоль  прокладки  сетей НВК предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме 1356м3 , который в дальнейшем используется для восстановления плодородного слоя почвы на площади 4520 м2.

Вдоль  прокладки  сетей ЭВК предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме 363м3 , который в дальнейшем используется для восстановления плодородного слоя почвы на площади 1209 м2.

Вдоль  прокладки  сетей НСС предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме 1199м3 , который в дальнейшем используется для восстановления плодородного слоя почвы на площади 3997м2.

Вдоль  прокладки  сетей ГСН предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме 19176м3 , который в дальнейшем используется для восстановления плодородного слоя почвы на площади 63920 м2.

Всего вдоль  прокладки  инженерных сетей предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме 4835м3 , который хранится вдоль траншеи и в дальнейшем используется для восстановления плодородного слоя почвы на площади 73646 м2.

На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв в зоне его влияния будет обусловлено выбросами вредных веществ, образующихся при жизнедеятельности животных, сопутствующих производственных процессах и движении транспорта.

При эксплуатации проектируемого объекта возможно косвенное воздействие на почвогрунты, обусловленное осаждением загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Как показал расчет  выбросов загрязняющих веществ, расширение производства не окажет существенного влияния на загрязнение почвенного покрова.

При механическом нарушении почвенного покрова возможно нарушение морфологического строения почв, а, следовательно, и трансформация физико-химических, биохимических, водно-физических свойств почв.

Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов на участках, примыкающих к сооружаемой промплощадке, будет выражаться в переуплотнении почвенных горизонтов.

При механическом нарушении почвенного покрова, сооружении тех-ногенных форм рельефа, вырубке древесно-кустарниковой растительности и изменении стока возможна трансформация водного режима почв, как на участке землеотвода, так и на прилегающей территории.

В случае вырубок на участке землеотвода при неглубоком уровне грунтовых вод в благоприятствующих для этого геоморфологических условиях могут активизироваться процессы заболачивания по причине исчезновения фактора биологической транспирации лесного фитоценоза.

Нарушение и сведение растительного покрова на участке отвода, снятие плодородного почвенного слоя, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и др.), а также перераспределение и концентрация снежного покрова, трансформация стока и влияние сопутствующих геологических процессов могут усилить опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов.

При организации рельефа проектируемой промплощадки значительные выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален.

Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемого объекта для почвенного покрова является загрязнение почвенного покрова.

Соблюдение природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на почвогрунты, как при реализации планируемой деятельности, так и при функционировании проектируемого объекта.

4.4.1 Обращение с отходами производства,  коммунальными и строительными отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 .07 2007 г.№273-З,   (ред.  от 10.05.2019 г. №186-З), а также следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

-приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Основными источниками образования отходов на этапе строительства птичников является: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и другие), обслуживания и ремонта строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с целью последующей передачи на использование или захоронение (при невозможности использования). Организация хранения отходов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 .07 2007 г.№273-З,  (ред.  от 10.05.2019 г. №186-З).

Функционирование планируемых объектов будет сопровождаться образованием отходов производства и потребления при выполнении технологических операций содержания и выращивания птиц; при эксплуатации и обслуживании технологического оборудования (в том числе оборудования по очистке сточных вод); при эксплуатации и обслуживании транспортных средств; при жизнедеятельности сотрудников.

Захоронение коммунальных отходов осуществляет на полигоне ТКО, городской полигон для захоронения отходов производства с выполнением особых условий лицензирования.

Места хранения отходов на территории предприятия (до образования объема необходимого для перевозки) определяются с учетом природоохранного, санитарного и противопожарного законодательства.

Места хранения отходов на территории предприятия должны быть обустроены и обозначены.

Отходы, которые не используются на предприятии по причине отсутствия технологий использования, которые после их сбора могут быть вовлечены в гражданский оборот в качестве вторичного сырья, а также, если для их переработки имеются специализированные объекты,  предприятие сдает на использование другим организациям.

Отходы, которые не могут быть использованы на предприятии или не могут быть использованными сторонними организациями передаются на обезвреживание.

Для раздельного сбора отходов, образующихся в период эксплуатации предусмотрено устройство контейнерных площадок с водонепроницаемым покрытием, огражденных с трех сторон, с набором контейнеров, обеспечивающих раздельный сбор отходов.

Перечень  коммунальных отходов

Таблица 24

| Наименование отхода | Код | Количество, т/год | Класс опасности | Утилизация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | 2,0 | Неопасные | Для захоронения на предприятие "Спецавтобаза г.Витебска" |
| Осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца) | 8420300 | 1,19 | 3 класс |  |
| Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций | 9120800 | 70,8 | Неопасные | Для использования на ООО «Экология города» г.Минск |
| Прочие отходы убоя животных и птицы, не вошедшие в группу 2 (Падеж,выбраковка) | 1323900 | 240,24 |  | транспортировка на обезвреживание (сжигание) в действующей установке ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» |
| Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых | 8440100 | 10,5 | 4-й класс | Производственное унитарное предприятие «ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ» |
| Нефтешламы механической очистки сточных вод | 5472000 | 1,4 | 3 класс | ООО "ЭкоУтилизацияСервис" Минский р-н |

Согласно пункту 5 статьи 2 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» отношения, возникающие в процессе захоронения, обезвреживания и (или) использования трупов животных, продуктов животного происхождения, регулируются законодательством в области ветеринарной деятельности.

Отходы, образующиеся в процессе работы станции биологической очистки

| Наименование отхода | Класс опасности | Код отхода | Количество в сут. | Метод утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадок из отстойников (сырой осадок с коагулянтом (флокулянтом), осадок после промывки фильтров) Флотошлам | 3 класс | 8420200 | 5,1т/сут 1861,5т/год | для захоронения на предприятие "Спецавтобаза г.Витебска, Для использования на предприятие Витебское областное коммунальное унитарное водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» |
| Избыточный активный ил | 4 класс | 8430300 | 0,9 т/сут по сух в-ву 328,5 т/год |  |
| Лом стальной несортированный (фильтр полотна) | неопасные | (3511008) | 0,012т/год | на переработку на предприятие ОАО «Белвторчермет». |

Перечень и количество строительных отходов .

| Наименование | Код | Класс опасности | Количество образования,т | Место утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | 3141004 | неопасные | 0,21 | для использования на ОАО «Демотажтрейдстрой» г.Витебск. |
| Отходы Бетона | 3142701 | неопасные | 76,5 |  |
| Бой железобетонных изделий | 3142708 | неопасные | 3,5 |  |
| отходы цемента в кусковой форме | 3143601 | неопасные | 2,29 |  |
| бой плитки керамической | 3140702 | неопасные | 0,48 |  |
| бой кирпича керамического | 3140705 | неопасные | 5,26 |  |
| Сучья, ветви, вершины | 1730200 | неопасные | 10,448 |  |
| отходы корчевания пней | 1730300 | неопасные | 8,35 |  |
| кусковые отходы натуральной чистой древесины | 1710700 | 4-ый класс | 50,87 |  |
| маты минераловатные | 3143001 | 4-ый класс | 1,13 | «Линия сноса» г. Орша |
| отходы рубероида | 1870500 | 4-ый класс | 0,03 | ООО «РесайклингТрейд» г.Витебск |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | 2,7 | Государственное предприятие «Спецавтобаза г.Витебск» |
| Земляные выемки, грунт, образовавшиеся при проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами | 3141101 | неопасные | 1705м3(3069т) | ОАО «Демотажтрейдстрой» г.Витебск. |

Отходы при строительстве артскважины:

Отходы производства, подобные отходам   жизнедеятельности населения  (9120400 - Неопасные) –0,22т (период строительства) Бумажные мешки из-под сырья (цемент) (1871707) – 0,046т, Бумажные мешки из-под сырья (органобентонит)(1871704) – 0,003т.

Песок, загрязненный маслами  (менее 15%) (3142405) – 0,7т, Лом стальной несортированный (3511008) – 0,04т.

Отходы производства, подобные отходам   жизнедеятельности населения Бумажные мешки из-под сырья (цемент), Бумажные мешки из-под сырья (органобентонит) вывозятся на захоронение на полигон ТКО г. Витебск.

Песок, загрязненный маслами  (менее 15%) передается на объект по использованию отходов ОАО «Экология города», Лом стальной несортированный передается на объект по использованию отходов ОАО «Белвторчермет».

Объекты по использованию отходов указаны в соответствии с Реестом Минприроды по использованию отходов от декабря 2021г. В процессе строительства и эксплуатации предприятия по использованию отходов подлежат уточнению в соответствии с актуальной версией Реестра по использованию отходов.

Отходы производства

При выращивании и откорме цыплят-бройлеров за период выращивания и откорма падеж птицы составляет до 5% от начального поголовья птицы.

Павшая птица будет собираться ежедневно в тележки-контейнеры из нержавеющей стали. Временное хранение павшей птицы будет осуществляться в помещении для сбора павшей птицы в здании птичника, собранные отходы будут транспортироваться в конце рабочей смены в запроектированный ветеринарный блок, где осуществляется вскрытие и временное хранение в холодильном ларе. Транспортировка павшей птицы на существующий участок утилизации, расположенный на головном предприятии, будет осуществляться в закрытых емкостях через выездной дезбарьер автомобилем ГАЗ 3309 по графику, утвержденному на предприятии (ежедневно).

При подозрении на заболевание или при выявлении заболевания у павшей птицы (по результатам анализа, проведенного ветеринарной лабораторией ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»), павшая птица подлежит сжиганию для предотвращения распространения патогенных микроорганизмов на территории бройлерного цеха №3. Утилизация биологических отходов (павшей птицы) осуществляется путем сжигания в специальном крематоре для термического уничтожения биологических отходов, установленном на действующем участке утилизации отходов ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

Подстилочный помет будет вывозиться из птичников на существующее пометохранилище для хранения, обеззараживания и подготовки к использованию. Мощность действующего пометохранилища ОАО «ВБПФ» обеспечит прием, хранение и обеззараживание подстилочного помета из проектируемого бройлерного цеха № 3 (площадка № 2) в полном объеме на основании письма заказчика.

Подстилочный помет подготавливают к использованию в качестве органического удобрения путем биотермической обработки в буртах длиной от 25 до 30 м, высотой до 2 метров, шириной 18 м, углом естественного откоса от 36˚ до 43˚. Влажность массы, обрабатываемой биотермическим путем, должна быть не более 60 %. В случае несоответствия подстилочного помета требуемой влажности к нему подмешивается компостирующий материал (торф, опилки и другие материалы с влажностью не более 45%). Время выдержки подстилочного помета в буртах в теплый период года в течение 1 месяца, в холодный период года в течение 2 месяцев. В период эпизоотии подстилочный помет, обсемененный неспорообразующей патогенной микрофлорой, необходимо обеззараживать биотермическим методом, а также выдерживать в буртах до 12 месяцев. Инфицированный подстилочный помет необходимо укрывать торфом, опилками или обеззараженным компостом слоем не менее 10 см.

Биотермически обработанный подстилочный помет будет вноситься под запашку в осенне-весенний период.

4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса

Согласно разработанным таксационным планам прямое воздействие на объекты растительного мира выражается при строительстве в удалении деревьев в количестве 430 шт., газона лугового  общей площадью 10714м2, газона обыкновенного  общей площадью 276м2.

Проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земельных участков после прокладки инженерных сетей, с посевом трав на площади 10605м2, согласно условиям предоставления земельных участков во временное занятие (без изъятия).

- Вырубка деревьев по сетям НСС поз. 1-15 осуществляется на землях общего пользования населенного пункта Лосвидо численностью населения  менее 5000 тыс человек , в соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003г №205-З  О растительном мире (ред. от 28.12.2018) компенсационные мероприятия не предусматриваются.

Вырубка деревьев по сетям Газа поз.16-28 осуществляется вне населенных пунктов , вне зон специальной охраны, для этих позиций применяем коэффициент 0,1.  поз.16-28 осуществляется вне населенных пунктов , поз.29-39 осуществляется вне населенных пунктов, в  третьем поясе зон ЗСО  артскважины № 25873/74 ,  поэтому компенсационные выплаты за удаляемые ОРМ поз. 16-39 предусматриваются с коэффициентом 0,1 и 2.

Вырубка деревьев по электрическим сетям поз.40-42 осуществляется вне населенных пунктов в  третьем поясе зон ЗСО  артскважины № 25873/74 поэтому компенсационные выплаты за удаляемые ОРМ предусматриваются с коэффициентом 0,1 и 2.

Согласно проекту, за удаляемые деревья по трассе прокладки сетей предусмотрены компенсационные выплаты в размере 240,87 базовых величин (7707,84 белорусских рублей).

На дату утверждения акта выбора председателем Витебского районного исполнительного комитета, базовая величина, учтенная при расчетах, составляла 32 белорусских рубля.

Компенсационные выплаты рассчитаны в соответствии с пунктом 11 Положения.

В соответствии с частью третьей статьи 38/2 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира осуществляются до удаления объектов растительного мира.

- Охрана животного мира.

Площадка для строительства бройлерного цеха №3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» Площадка № 3 размещается северо-восточнее деревни Храповичи Витебского района Мазоловского сельсовета, что соответствует сельскохозяйственной территориальной зоне. Вблизи объекта расположена автодорога М-8 гр.Украины-Гомель-Витебск-гр.РФ. Рельеф местности – с небольшим перепадом высот.

Проектируемая территория  свободна  для строительства, используется для выращивания пропашных культур. Так как испрашиваемый участок относится к сельскохозяйственным землям и ежегодно испытывает антропогенное воздействие сообщества почвенной мезофауны и обитающие здесь наземные насекомые характеризуются обедненным видовым составом. Большинство из них в малой степени чувствительны к планируемым и неизбежным при строительстве объекта работам, могут заселять разнообразные стации и покидать их при прямом воздействии. Расчет ущерба животному миру по основной площадке не проводился.

По трассе прокладки электрических сетей предусмотрена вырубка участка древесно-кустарниковой растительности на площади 1,2га.  Работы приведут к незначительной потере кормовой территории и гнездопригодных мест  для некоторых видов птиц, так как рядом останутся незатронутые строительством сети  участки прежней экосистемы.

Площадь нарушенных земель по сетям составляет  1,0990га. Нарушенные земли после прокладки сетей рекультвируются с посевом трав с последующим постепенным восстановлением экосистемы . Проводимые работы наибольшее  влияние будут оказывать на группы животных, имеющих малую пространственную подвижность и радиус репродуктивной активности, например, на почвенных и наземных беспозвоночных, млекопитающих.

Расчет размера компенсационных выплат производился по почвенным беспозвоночным , птицам и млекопитающим.

Выполнены расчеты объемов компенсационных выплат, опираясь на площади основных изымаемых наземных биотопов в соответствии с Постановлением Совета Министров «Об утверждении положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» 7 февраля 2008 г. N 168 (в ред. Постановления Совмина от 31.08.2011 N 1158).

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среде их обитания при осуществлении строительства объекта

| Объекты животного мира | Базовые величины | Белорусские рубли |
| --- | --- | --- |
| Беспозвоночные животные | 2,69 | 86,09 |
| Птицы | 0,526 | 16,82 |
| Животные | 1,106 | 35,39 |
| Сумма | 4,32 | 138,3 |

Общая сумма компенсационных выплат при строительстве объекта «Строительство бройлерного цеха №3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» Площадка № 3 вблизи д.Лосвидо Витебского района».  составит суммарную величину, равную 4,32 Базовых величин, что соответствует 138,3руб. на момент проведения расчета  (базовая величина -40руб.).

В период эксплуатации объекта влияние на животный мир отсутствует.

На выбранном участке не выявлены места обитания диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

В районе планируемой хозяйственной деятельности места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных, на территории Республики Беларусь, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» площадка под размещение рассматриваемого объекта не попадает в границы  миграционных коридоров копытных животных.

Строительство объекта не приведет к изменению гидрологического режима территории, потенциально влияющей на расселение земноводных.  Мероприятия по сохранению естественных и созданию искусственных мест размножения  не проводились.

Перечень районов, на территории которых необходимо предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности среды обитания земноводных это весь витебский район, за исключением южной части района и поймы р. Западная Двина, расположенной выше по течению от г. Витебска, где предполагается строительство. Следовательно, разработка мероприятий не требуется.

Основные миграционные коридоры водоплавающих птиц на данном участке отсутствуют.

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное, связанное преимущественно с механическим нарушением растительного покрова, в пределах площади землеотвода на стадии строительства объектов. В период эксплуатации птичников воздействие на растительность будет минимальным.

4.6 Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Согласно Специфическим санитарно-эпидемиологические требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря2019 № 847 (в ред.03.03.2020 №130).

Рассматриваемый объект не указан в приложении №1 Специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  11 декабря2019 № 847 (в ред.03.03.2020 №130)

Расстояние от организованных источников до ближайшего приусадебного участка в юго-восточном направлении составляет 1080м.

Согласно п. 8. Расчетные размеры СЗЗ устанавливаются для объектов, не указанных в приложении 1, и объектов, базовый размер СЗЗ которых изменяется.

п.9. Установление расчетного размера СЗЗ объекта выполняется на основании проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе), уровней физического воздействия и оценки риска для жизни и здоровья населения.

11. Базовый и расчетный размеры СЗЗ объектов устанавливаются от границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта составляет более 30 процентов от суммы валового выброса.

п.12. Граница СЗЗ объекта устанавливается до:

границ земельных участков усадебного типа застройки;

окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности жилой застройке;

границ территорий учреждений образования, за исключением учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации;

границ территорий санаторно-курортных и оздоровительных организаций, организаций здравоохранения, за исключением организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях отделения дневного пребывания;

границ территорий открытых и полуоткрытых физкультурно-спортивных сооружений, объектов туризма и отдыха, за исключением гостиниц, мотелей, хостелов, кемпингов;

границ территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

п.22. Расчетный размер СЗЗ объекта является установленным при:

наличии положительного санитарно-гигиенического заключения на проект СЗЗ объекта;

реализации всех мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ объекта (при их наличии);

наличии результатов аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, подтверждающих размеры СЗЗ объекта.

Расчетный размер СЗЗ составляет  1080 м и соответствует нормативной.

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допустимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  принят 1000м от организованных источников во всех направлениях.

5  Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

Исследованное влияние  объекта запланированной деятельности на  окружающую  среду,  природные  и  искусственные  компоненты  прилегающей  территории  показали,  что  воздействие,  оказываемое  им,  следует  оценивать  как  локальное  и  допустимое.

Место размещения объекта запланированной деятельности характеризуется хорошей экологической емкостью территории.

Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и здоровье населения при нормальной деятельности производства на объекте, можно считать минимальным.

На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты растительного и животного мира, подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам природы.

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Воздействие проектируемых объектов животноводческого комплекса на атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации данных объектов. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов загрязняющих веществ, поступающих от всех предполагаемых источников проектируемых объектов, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигаемых ими концентраций на границах санитарно-защитной зоны.

Расчет рассеивания производился с использованием программного средства – унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы "Эколог" (версия 3.00 Copyring © 1990-2006 Фирма «Интеграл») – являющегося приложением к «Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)», разработанной Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова.

Расчет рассеивания, выполненный с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе планируемого строительства, по 19 веществам и 5 группам суммации. В результате расчета рассеивания получены значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в жилой зоне, а также концентрации на границе санитарно-защитной зоны, которые представлены в таблице 25.

Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в долях ПДК.

| № | Код | Наименование загрязняющего вещества (код) | Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в долях ПДК. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На границе жилой зоны без учета фона (р.т.9-11) | На границе жилой зоны с учетом фона (р.т.9-11) | На границе СЗЗ без учета фона (р.т. 1-8) | На границе СЗЗ с учетом фона (р.т. 1-8) | На границе зоны воздействия без учета фона |
| 1 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,05 | 0,17 | 0,05 | 0,18 | 0,05 |
| 2 | 303 | Аммиак | 0,57 | 0,75 | 0,56 | 0,74 | 0,19 |
| 3 | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0049 |  | 0,0051 |  | 0,0051 |
| 4 | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00044 | 0,1 | 0,00023 | 0,1 | 0,00023 |
| 5 | 333 | Сероводород(Дигидросульфид) | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 6 | 337 | Углерод оксид | 0,0044 | 0,12 | 0,0044 | 0,12 | 0,0044 |
| 7 | 401 | Углеводороды пред.алифатические(алканы)С1-С10 | 0,000054 |  | 0,000074 |  | 0,000074 |
| 8 | 602 | Бензол | 0,00035 |  | 0,00048 |  | 0,00048 |
| 9 | 621 | Толуол | 0,000029 |  | 0,00004 |  | 0,00004 |
| 10 | 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,00015 |  | 0,00015 |  | 0,00015 |
| 11 | 1071 | Фенол | 0,006 | 0,35 | 0,0061 | 0,35 | 0,0061 |
| 12 | 1246 | Этилформиат | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 13 | 1314 | Пропиональдегид(Пропаналь) | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 14 | 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 15 | 1707 | Диметилсульфид | 0,00079 |  | 0,00081 |  | 0,00081 |
| 16 | 1849 | Метиламин(монометиламин) | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 17 | 2754 | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,00081 |  | 0,00083 |  | 0,00083 |
| 18 | 2902 | Твердые частицы | 0,0098 | 0,2 | 0,0099 | 0,2 | 0,0099 |
| 19 | 410 | Метан | 0,002 |  | 0,0022 |  | 0,00220 |
| 20 | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 21 | 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 8,90E-04 |  | 8,80E-04 |  | 8,80E-04 |
| Группа суммаци |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6003 | Аммиак, сероводород | 0,6 |  | 0,59 |  | 0,19 |
| 2 | 6009 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,05 | 0,27 | 0,05 | 0,27 | 0,05 |
| 3 | 6010 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 0,06 | 0,73 | 0,06 | 0,73 | 0,06 |
| 4 | 6038 | Серы диоксид и фенол | 0,0062 | 0,44 | 0,0062 | 0,44 | 0,0062 |
| 5 | 6304 | Серы диоксид, углерода оксид, фенол | 0,01 | 0,56 | 0,01 | 0,56 | 0,01 |
| 6 | 6305 | Серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, аммиак | 0,61 |  | 0,6 |  | 0,19 |

| Вещества, расчет для которых не целесообразен |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий целесообразности расчета E3=0,01 |  |  |
| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| 183 | Ртуть (Ртуть металлическая) | 0,000003 |
| 349 | Хлор | 7,71E-09 |
| 616 | Ксилол | 0,0033272 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0014542 |
| 2603 | Микроорганизмы | 0,0008441 |

Анализ полученных результатов показал, что на границе санитарно-защитной зоны проектируемых объектов и за ее пределами превышений ПДК не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации. Наибольшие концентрации относительно предельно допустимых на границе СЗЗ с учетом фона прогнозируются для аммиака - 0,74 ПДК, для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол – 0,73 ПДК; на границе жилой зоны с учетом фона прогнозируются для аммиака - 0,75 ПДК, для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол – 0,73 ПДК

Наибольшие концентрации относительно предельно допустимых на границе СЗЗ без учета фона прогнозируются для аммиака – 0,56, для группы суммации аммиак, сероводород-0,59 ПДК; на границе жилой зоны с учетом фона прогнозируются для аммиака - 0,57 ПДК, для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол – 0,6 ПДК.

- Согласно выполненному расчету рассеивания максимальные концентрации на границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны ни по одному из выбрасываемых веществ не превысят установленные нормы ПДК и составят с учетом фона от менее 0,1 до 0,75 (для аммиака).

Максимальные концентрации без учета фона менее 0,2 ПДК рассчитаны на расстоянии 1900 м от территории предприятия. Следовательно, зона воздействия – 1900 м.

В зоне воздействия находятся существующая усадебная застройка д.Лосвидо и д.Храповичи.

В границах зоны воздействия проектируемых источников отсутствуют особо охраняемые природные территории.

- Таким образом, при эксплуатации проектируемых объектов в предполагаемом районе размещения в составе планируемых производств и объектов, возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ на данной территории, увеличится концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

- Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. Необходимым условием при этом является организация и функционирование на объекте системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ.

#### Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий:

  - организация системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ;

  - организация санитарно-защитной зоны.

  - Прогноз и оценка уровня физического воздействия

При длительных акустических воздействиях непостоянного во времени шума оценка воздействия производится по критерию эквивалентного уровня шума.

Территория птичников ограждена сплошным забором высотой 1,5 м.

Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 26

Таблица №26 Результаты расчета шума день

Точки типа: "точка на границе СЗЗ"

| N | Координаты точки |  | Высота (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La | La макс |
| 1 | -821.0 | 4346.0 | 1.50 | 39.95 | 39.44 | 36.59 | 27.50 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.78 | 35.99 |
| 2 | 370.00 | 5390.0 | 1.50 | 37.57 | 36.83 | 33.61 | 23.97 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 32.13 |
| 3 | 2635.0 | 4903.0 | 1.50 | 39.33 | 38.73 | 35.90 | 26.76 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.05 | 35.25 |
| 4 | 4169.0 | 3537.0 | 1.50 | 38.20 | 37.60 | 34.66 | 25.39 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.72 | 33.72 |
| 5 | 3959.0 | 1689.0 | 1.50 | 39.59 | 38.80 | 35.77 | 26.56 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 34.98 |
| 6 | 2550.0 | 558.00 | 1.50 | 38.10 | 37.38 | 34.27 | 24.79 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 33.51 |
| 7 | 665.00 | 995.00 | 1.50 | 39.27 | 38.60 | 35.73 | 26.55 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 34.14 |
| 8 | -1121. | 2761.0 | 1.50 | 37.45 | 36.67 | 33.43 | 23.83 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 33.50 |

Точки типа: "точка на границе жилой зоны"

| N | Координаты точки |  | Высота (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La | La макс |
| 9 | 4187.0 | 1875.0 | 1.50 | 40.33 | 39.91 | 37.16 | 28.21 | 18.29 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.45 | 36.65 |
| 10 | 4266.0 | 2446.0 | 1.50 | 38.33 | 37.70 | 34.70 | 25.34 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.71 | 33.21 |
| 11 | 877.00 | -525.0 | 1.50 | 35.48 | 34.72 | 31.06 | 20.81 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.41 | 29.14 |

Результаты расчета шума (дневное время суток) предоставлены в таблице № 27

(из всех значений были выбраны максимальные)

Таблица №27

| Назначе ние террито рий | Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука La и эквивалентные уровни звука, La экв., дБА |  | Максимальные уровни звука La макс, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |
| Дневное время суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗЗ | 39.95 | 39.44 | 36.59 | 27.50 | 17.48 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 23.78 |  | 35.99 |  |
| Граница жилой зоны | 40.33 | 39.91 | 37.16 | 28.21 | 18.29 |  | 3.64 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 24.45 |  | 36.65 |  |

Таблица №28 Результаты расчета шума ночь

Точки типа: "точка на границе СЗЗ"

| N | Координаты точки |  | Высота (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La | La макс |
| 1 | -821.0 | 4346.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 370.00 | 5390.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2635.0 | 4903.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 4169.0 | 3537.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3959.0 | 1689.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2550.0 | 558.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 665.00 | 995.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | -1121. | 2761.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Точки типа: "точка на границе жилой зоны"

| N | Координаты точки |  | Высота (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La | La макс |
| 9 | 4187.0 | 1875.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 4266.0 | 2446.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 877.00 | -525.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Результаты расчета шума (ночное время суток)предоставлены в таблице № 29

Таблица №29

| Назначе ние террито рий | Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука La и эквивалентные уровни звука, La экв., дБА |  | Максимальные уровни звука La макс, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |
| СЗЗ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Граница жилой зоны | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |

Допустимый  уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельности  для  жилой зоны  населенных  мест  не должен  превышать  показателей  принятых  норм  (ТКП 45-2.04-154-2009).

| Эквивалентный уровень звука дБ | с 7 до 23 час | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | 55 дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 23 до 7 час |  | 45 дБА |

Из данных расчетов видно, что значительный вклад в уровень шумового воздействия на границе СЗЗ и на жилую застройку оказывает в дневное время суток.

Таким образом, проделанные расчеты для периода эксплуатации птичников свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

Допустимый уровень шума не будет способствовать возникновению негативных физиологических и психических  факторов.

Принимая во внимание характер шумов, интенсивность звуков и частот, можно  заключить, что шум от птицефермы практически не принесет вреда и дискомфорта жителям близлежащих домов, а  также окружающей  среде.

Изложенное дает основание считать, что при нормальной деятельности фермы  в  эксплуатационном  режиме,  она  не  будет  влиять на фоновую  обстановку  в  районе  его  места  размещения.

Расчет шумового воздействия  произведен по программе Эколог-Шум.

Организация дополнительных мероприятий по снижению шума не требуется.

На основании расчета  шумового воздействия, можно сделать вывод, что за пределами санитарно-защитной зоны, прогнозный уровень физического воздействия на население не превышает допустимого физического воздействия.

  - Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Основные потенциальные воздействия проектируемых птицеводческих объектов на поверхностные и подземные воды:

  - забор подземной воды;

  - возможное загрязнение поверхностных вод при недоочистке сточных вод и/или в случае возникновения аварийных ситуаций;

  - подтопление территорий пометохранилищ.

При соблюдении технологии внесения помета на поля под запашку и при исправной работе очистных сооружений в процессе эксплуатации птичников негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет сведено к минимуму.

Технологией производства исключается загрязнение поверхностных сточных вод.

На основании отчета о допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе смеси хозяйственно-бытовых  и производственных сточных вод были установлены допустимые концентрации загрязняющих веществ и установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ . При соблюдении которых загрязнения вод поверхностного водного объекта не произойдет.

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ установлены согласно Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» (в ред.05.09.2019 г. №28).

Дополнительный сброс не ухудшает существующие условия прохождения расходов и не требует проведения корректирующих мероприятий.

  - Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его использование для устройства газонов и улучшения качества малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Излишний плодородный  грунт предусмотрено использовать для повышения плодородия малопродуктивных земель.

Для обеспечения нормальных санитарно-технических условий предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве комплекса могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при строительстве. Во время строительства в почве возможно увеличение концентрации нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям состояния почвы это не приведет.

Основное воздействие на почвенный покров и земли при эксплуатации проектируемого объекта будет наблюдаться при использовании отходов жизнедеятельности птиц.  Во избежание загрязнения почвенного покрова отходами жизнедеятельности птиц необходимо соблюдения всех правил складирование,  хранения, карантинирования и использования помета.

Также, во время эксплуатации комплекса на почвы будет оказываться косвенное влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах СЗЗ.

Только при соблюдении технологического регламента использования  помета в качестве органических удобрений и при сбалансированном его внесении в почву, можно будет предупредить негативное воздействие на почвенный покров, так же при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет незначительным.

При эксплуатации птичников навозных стоков не образуется, что минимизирует воздействие на почвенный покров.

Доставка песчано-гравийной смеси будет осуществляться из карьера ПГС «Шалыги» ОАО находящегося на балансе предприятия ДСУ-45 г.Витебск.

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

При строительстве и эксплуатации планируемых объектов существенного негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет. Преобладающая в породном составе древесного яруса естественная растительность на территории, непосредственно прилегающей к площадке планируемого строительства, характеризуются достаточной газоустойчивостью.

После окончания строительных работ проектом предусмотрено озеленение участка территории в местах свободных от застройки.

Посадка деревьев: вяз мелколистый – 5 шт, рябина обыкновенная - 5 шт, ясень обыкновенный -  7 шт, береза бородавчатая – 16 шт, клен остролистый - 7 шт, рябина обыкновенная – 7шт.

Площадь озеленения – 4,4978га., в т.ч. посев трав – 29664м2, откосы – 2714м2, канавы -  1433м2 , пожарные проезды – 10034м2, существующее озеленение – 1133м2. Озеленение территории составит  32 %, что соответствует нормативу согласно Приложению Б (таблица Б4) ЭкоНиП.

Площадка на которой предусматривается строительство представлена сельскохозяйственными землями на которых отсутствует естественная растительности следовательно воздействие на объекты растительного и животного мира минимальное.

По сетям предусмотрено удаление  полосы растительности с не незначительной шириной, с последующей рекультивацией и посевом трав. Что приведет к быстрому и естественному восстановлению флоры и фауны.

5.6.Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

В соответствии с ситуационной схемой проектируемая площадка  расположена вне водоохранной зоны.

Проектом предусмотрен комплекс мер по защите поверхностных вод.

Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных экологических норм, как строительными организациями, так и предприятием в период   эксплуатации   объекта,   позволят   минимально   снизить   антропогенную нагрузку на водные объекты до уровня способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению.

В районе размещения проектируемого предприятия отсутствуют санатории, дома отдыха, детские, лечебные учреждения, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.

Отрицательное воздействие на  памятники природы республиканского значения, зоны отдыха, туристско-экскурсионные комплексы будет отсутствовать виду значительного  удаления от проектируемой  площадки.

5.7.Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

- Основная масса промышленных предприятий являются потенциальными источниками аварийных ситуаций.

- Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и противопожарной безопасности.

- При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера, грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера.

- Последствиями аварий являются:

- . разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров;

- . человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва, теплового излучения и загазованности;

- . загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и других жидкостей, истечения газов.

- К проектируемым потенциальным источникам аварийных ситуаций на проектируемых птичниках относятся проектируемый газопровод и газопотребляющее оборудование.

- Учитывая высокую взрывопожароопасность природного газа, на газопроводах предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций. На случай аварийной ситуации эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.

- Задачей персонала являются:

- . локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;

- . оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре;

- . принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;

- . предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов;

- . организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.

- Подземные газопроводы на прочность и герметичность испытывают воздухом. Поэтому выбросов природного газа через неплотности оборудования и  арматуры вследствие их негерметичности при испытаниях при вводе в эксплуатацию не образовывается. При выбросе в атмосферу поступает природный газ с содержанием метана– 98%, этана, диоксида углерода, азота и др. – 2% При правильной эксплуатации газопровода технологические условия исключают выбросы метана на линейной части газопровода.

- Однако, как показывает практика эксплуатации подобных объектов, возможно возникновение аварийных ситуаций в случае поставки некачественных труб и оборудования, несоблюдения требуемых условий строительства.

- При возникновении аварии на газопроводе поврежденный участок отключается с обеих сторон охранными кранами, затем, в случае наличия трещин или свищей, весь газ из участка, подлежащего ремонту, сбрасывается в атмосферу

- Газ, транспортируемый по газопроводу – сухой, он легче воздуха, не накапливается в пониженных местах, а рассеивается в атмосфере.

- При аварии паровое облако может образоваться:

- . при достаточно длительном истечении газа (час и более);

- . при мгновенном выбросе (в случае разрушения трубы), но метан взрывается достаточно редко, так как при утечке газа из сосуда, находящегося поддавлением при температуре окружающей среды, метан не образует облака вблизи поверхности земли, т.к. он легче воздуха.

- По сравнению с обычными горючими газами для поджигания метана требуется большая энергия, а для инициирования детонации в облаке метана требуется еще больший энергетический потенциал источника.

- С целью повышения эксплуатационной надежности газопровода и снижения вредного воздействия на окружающую среду предусматривается рациональное размещение монтажных узлов отключающей арматуры, применение

- толстостенных труб с увеличением запаса прочности, сварные соединения подлежат контролю физическими методами, проводятся пневмоиспытания газопровода.

- В качестве газового котельного оборудования на проектируемом объекте будут использоваться газовые котлы с закрытой камерой сгорания. Данный тип оснащен современной системой обеспечения безопасности, включающей в себя: систему антизамерзания; защиту от перегрева в системе отопления и горячего водоснабжения; контроль наличия тяги в дымоходе; контроль наличия пламени горелки; блокировку аппарата в случае возникновения предельно допустимых режимов в системе газоснабжения; систему защиты от гидроперегрузок; сохранение в памяти настроенных параметров аппарата в случае отключения электропитания и автоматический запуск и сохранение заданных параметров при его включении.

- Кроме этого, все проектируемые здания и сооружения проектируемого объекта оборудуются первичными средствами пожаротушения на случай возникновения пожара.

- Безопасная эксплуатация оборудования во многом зависит от квалификации обслуживающего персонала, от строгого соблюдения им требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, норм технологического режима.

- Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций.

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Реализация планируемой деятельности по строительству площадки №3 бройлерного цеха в н.п. Лосвидо Витебского района  в социальном плане позволит снизить уровень безработицы в данном районе. Так, для обеспечения птичников трудовыми ресурсами потребуется  20 человек, из которых около трети – специалисты с соответствующим уровнем образования.

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а именно:

-повышение результативности экономической деятельности в регионе.

-повышение экспортного потенциала региона.

-повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и уровня жизни.

5.9 Прогноз и оценка изменения состояния месторождения глинистых пород

Строительство объекта не приведет к истощению и загрязнению полезных ископаемых

6. Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду от планируемой деятельности

В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен принцип единовременности формирования качественных условий жизни населения и снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окружающую среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь.

#### Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух

С целью снижения неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух техпроцесс по выращиванию, откорму бройлеров, доставке кормов, уборке и санобработке помещений организован таким образом, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Уборка и транспортировка помета к местам утилизации проводится без применения воды с использованием герметичных контейнеров без щелей и открывающихся бортов.

Механизация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ по доставке кормов осуществляется автокормовозом - пневматическим загрузчиком сухих кормов. Из автокормовоза корм закрытым шнеком перегружается в герметично закрытый бункер, откуда далее он подается в птичник. Просыпание корма исключается.

Использование герметичных бункеров для хранения корма и загрузчиков корма уменьшает выбросы вредных веществ при транспортировке и загрузке корма.

В период санации птичников дезинфекционные средства перевозятся только в закрытых цистернах машин, из которых раствор по шлангам подается в обрабатываемый зал птичника. Микрофлора обеззараживается дезраствором. При входе и выходе из птичников дезинфицируется обувь обслуживающего персонала в специально устраиваемых для этой цели водонепроницаемых ковриках.

Вентиляция в птичниках рассчитывается из условий обеспечения в рабочей зоне необходимого температурно-влажностного режима. При этом концентрация вредностей  не превышает допустимых величин.

С целью обеспечения ветеринарно-санитарных требований проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- въезд транспорта на территорию птицефабрики через дезбарьер;

-после каждого периода выращивания птицы птичник полностью освобождается от птицы, подвергается мойке и дезинфекции. Процесс санации включает в себя: тщательную механическую и гидроочистку всех внутренних и наружных поверхностей помещений, оборудования и систем вентиляции от загрязнения; профилактическую дезинфекцию, дератизацию и «отдых» помещений; очистку и дезинфекцию прилегающих подсобных помещений, кормовых бункеров.

Помимо технологических мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обязательными являются и организационные мероприятия, одно из которых - создание системы локального мониторинга на предприятии. В рамках этой системы должен производиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границах жилой и санитарно-защитной зон по приоритетным загрязняющим веществам согласно разработанной документации.  Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали предельно допустимых значений.

На источнике № 563.  Вентиляционная система санпропускника В7 предусмотрена пылеулавливающая установка аналог 370.П16х0,4. Степень очистки не менее 95%.

Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» (в ред. от 18.12.2019г. №6-Т) Источники № 35-40, №75-80, №115-120, №155-160, №195-200, №235-240, №275-280, №315-320, №355-360, №395-400, №435-440, №475-480, №515-520, №555-560, №561, №563 оборудуются точкой отбора проб и  размещается площадка для производства мониторинга.

Таким образом, при эксплуатации проектируемых птичников по откорму цыплят-бройлеров в предполагаемой районе размещения в составе планируемых производств и объектов возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ в районе, увеличатся концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. Необходимым условием при этом является организация и работа на птицефабрике системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ.

Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали предельно допустимых значений.

План мероприятий по охране атмосферного воздуха и сокращения выбросов в атмосферный воздух на предприятии

- Рациональное ведение газового хозяйства, осуществление программ предупредительного ремонтно-технического обслуживания

- Использовать горелки с низким уровнем выбросов NOx

- Не допускать работу котлоагрегатов в форсированном режиме

- Проводить постоянный контроль автоматического отключения горелки

- Усилить контроль над регулировкой топливной аппаратуры автомобилей на бензине и дизельном топливе

- Доставка сырья для предприятия осуществляется автотранспортом. К строительно-монтажным работам допускаются автомобили и агрегаты, прошедшие технический осмотр с допустимыми нормами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Своевременно проводить проверки на соблюдение нормативов СО и СН в отработанных газах двигателей механических транспортных средств

- Проводить обследования вентиляционных систем цехов и участков на эффективность в работе.

- Ремонт вентоборудования и замена фильтров необходимо осуществлять в установленные сроки.

- Предусмотреть изоляцию технологических процессов, сопровождающихся пылеобразованием, выделением вредных химических веществ.

Источники выбросов максимально удалены от границы территории предприятия и локализуются в центре территории.

#### При эксплуатации объекта заказчик обязан получить разрешение на выбросы.

#### 6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на водную среду.

В соответствии с ситуационной схемой проектируемая площадка  расположена вне водоохранной зоны.

Территория предприятия имеет влагонепроницаемое покрытие и  при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и техническими процессами и механизмами при выполнении монтажных работ и эксплуатации, загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не произойдет.

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при дальнейшем освоении территорий, обязательным является соблюдение требований Законодательства Республики Беларусь в области охраны вод, в том числе предусматривается отвод и очистка сточных вод, соблюдение режимов водоохранных зон.

В границах водоохранных зон не допускаются:

1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;

2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);

3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;

4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);

6. мойка транспортных и других технических средств;

7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;

8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.

В третьем поясе ЗСО запрещается:

- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, скотомогильников, пометохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, полей орошения сточными водами, сооружений биологической очистки сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), земляных накопителей;

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные реагенты;

- закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением горных работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод.

Потенциальным источником загрязнения как грунтовых, так и поверхностных вод является нерегламентированное внесение помета на расположенные по соседству поля сельхозпользования.

Для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения необходимо выполнение следующих условий:

– оборудование пометохранилищ в соответствии с санитарными нормами и правилами и с соблюдением требований охраны окружающей среды: устройство по периметру кольцевого канала и кольцевого вала высотой не менее 2 метров, гидроизоляция дна ложа земляных чеков, устройство системы дождевой канализации и т.д.;

– выдерживание отходов птицефабрики в пометохранилищах в течении 8-12 месяцев, поскольку по истечению этих сроков хранения помет утрачивает свои опасные качества, превращается в удобрение, которое может вноситься на поля для повышения продуктивности почв;

– обустройство каналами-уловителями краевых участков полей сельхозпользования в районах формирования с них стоков в целях снижения водной эрозии.

- сбор и очистка до нормативных показателей всех  видов сточных вод на проектируемых очистных сооружениях

В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не произойдет при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и техническими процессами и выполнением указанных рекомендаций:

- установка приборов учета воды на скважине и лоток Томсона на очистных сооружениях хозбытового и производственного стока;

- контроль работы очистных сооружений;

- соблюдение технологических норм водопотребления и водоотведения;

- содержание в исправном состоянии все санитарно-техническое оборудование водоснабжения;

- организация производственного контроля поверхностных и подземных вод;

- применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред;

- для временного хранения строительных отходов  необходимо  предусмотреть  площадки в границах производства работ до их использования и передачи на объекты использования.

- Переходы через мелиоративные каналы, водные объекты и автодороги выполняются закрытым способом методом горизонтального направленного бурения.

В местах выпуска после хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод  предусматривается  устройство бетонного оголовка препятствующего размытию откосов канала и эрозии почвы в соответствии с ЭкоНиП.

При эксплуатации объекта заказчик обязан получить разрешение на спецводопользование и горный отвод на эксплуатацию скважины.

  - Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

В целях предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, проектом предусмотрено перед началом строительства снятие плодородного слоя почвы (растительного грунта) толщиной 0,3 м и перемещение его в бурт для временного хранения, по завершению строительства использование для озеленения территории, а также для рекультивации малопродуктивных сельскохозяйственных земель.

Растительный грунт в период производства строительных работ складируется на площадках, отведенных на плане организации рельефа, а излишний – используется для рекультивации. В виду того, что почва данной территории содержит повышение содержание азота аммонийного, хранение плодородного грунта необходимо осуществить  в условиях обеспечивающих разложение азот содержащих веществ, т.е. плодородный грунт необходимо укрыть черной пленкой для создания оптимального теплового режима в течение 6 месяцев.

Данные рекомендации относятся и к минеральному грунту вывозимому с площадки  (Земляные выемки, грунт, образовавшиеся при проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами).

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух и поверхностные и подземные воды, указанные в разделе 6.1. и 6.2, будут способствовать, в том числе, предотвращению и снижению потенциального загрязнения почв при эксплуатации птичников.

В проекте система удаления и биотермического обеззараживания помета выполнена в соответствии с требованиями ОНТП17-86 «Общесоюзные нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза».

Подстилочный помет будет вывозиться из птичников на существующее пометохранилище для хранения, обеззараживания и подготовки к использованию. Мощность действующего пометохранилища ОАО «ВБПФ» обеспечит прием, хранение и обеззараживание подстилочного помета из проектируемого бройлерного цеха № 3 (площадка № 3) в полном объеме на основании письма заказчика.

В	целях минимизации воздействия на земельные ресурсы предусмотрено:

- реконструкция и восстановление мелиоративных систем.

- материалы для строительства должны храниться в зданиях или на бетонированных площадках.

- предусмотрено проведение озеленительных работ как вокруг площадок строительства объекта, так и на прилегающей к ним территории.

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из водонепроницаемых материалов, препятствующих попаданию нефтепродуктов в грунт;

- герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в технологической исправности;

- организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопление взвешенных веществ;

- обустройство площадки для сбора отходов производства с водонепроницаемым покрытием;

- своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными организациями.

- обращение с отходами исключительно в соответствии с установленными требованиями.

- уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горюче-смазочных материалов;

В соответствии со статьей 66 Кодекса Республики Беларусь о  недрах от 14.07.2008 №406-3, застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается при условии обеспечения наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых.

4. Не допускаются:

4.1. застройка площадей залегания полезных ископаемых с нарушением требований настоящего Кодекса и иных актов законодательства;

4.2. размещение объектов строительства на земной поверхности над отработанным месторождением полезных ископаемых без заключения об окончании процесса сдвижения горных пород в зоне их возможных деформаций и справки об отсутствии непогашенных горных выработок и пустот, выданных недропользователем, осуществлявшим разработку этого месторождения.

5. Застройка площадей залегания полезных ископаемых осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, с соблюдением требований законодательства об охране и использовании земель, законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, законодательства об охране окружающей среды, настоящего Кодекса и иных актов законодательства о недрах.

6.3.1 Научно-обоснованные мероприятия по улучшению азотного режима в почве

В каждом годичном цикле часть органического азота в почве минерализуется, и часть минерального азота иммобилизуется, часть почвенного азота теряется, а часть вновь поступает в почву. Статьи прихода и расхода азота образуют его баланс в почве. Потери азота из почвы: вынос с урожаем; вымывание; превращение в газообразную форму; эрозия. Поступление азота в почву происходит за счет: не симбиотической фиксации – это процесс, в результате которого определённые свободноживущие организмы превращают элементарный азот в органические соединения; симбиотической фиксации – это процесс превращения элементарного азота в органические формы благодаря симбиозу или связи между двумя видами растений; поступления с осадками; внесения удобрений.

Основные приемы регулирования азотного режима заключаются в следующем:

- в увеличении органической части в твердой фазе почвы путем внесения органических удобрений, использовании органических остатков (стерни, соломы), возделывании сидеральных культур, совершенствовании севооборота - повышение в нем доли культур сплошного посева (многолетних трав);

- увеличение содержания в почве подвижных форм азота путем внесения минеральных удобрений;

- повышение эффективности использования азота почвы путем регулирования реакции почвенного раствора, уменьшении темпов минерализации органического вещества почвы за счет снижения интенсивности обработки почвы;

- использование кальцийсодержащих соединений (извести, доломитовой муки, мергеля);

- совершенствование способов внесения азотных удобрений (дробное внесение);

- совершенствование структуры посевных площадей и чередования культур в севооборотах;

- улучшение агрофизических свойств почвы и повышение общей культуры земледелия.

В виду того, что почва данной территории содержит повышеннное содержание азота аммонийного, хранение плодородного грунта необходимо осуществить  в условиях обеспечивающих разложение азот содержащих веществ, т.е. плодородный грунт необходимо укрыть черной пленкой для создания оптимального теплового режима.  Площадки для хранения грунта обозначены на стройгенплане.

6.4.   Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир

Для снижения негативного воздействия все работы вблизи деревьев, произрастающих за территорией предприятия, выполнять вручную, а сами деревья оградить сплошными инвентарными щитами с целью предотвращения их повреждения. Удаление ОРМ предусмотрено только в пределах отведенного участка. Работы по удалению деревьев проводить вне периода гнездования.

В целях улучшения комфортного проживания населения вдоль восточной границы предприятия и вдоль подъездной дороги, свободной от застройки рекомендована  посадка древесной растительности обладающей шумозащитными свойствами и исходя из степени устойчивости к выбросам в атмосферу по веществам аммиак, фенол, окислы азота.

За удаляемые объекты растительного мира предусмотрены компенсационные выплаты. За нанесенный ущерб животному миру предусмотрены компенсационные выплаты.

Проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земельных участков после прокладки инженерных сетей, с посевом трав , согласно условиям предоставления земельных участков во временное занятие (без изъятия).

6.5. Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия.

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду проектными решениями предусматривается:

по фактору шума и вибрации:

- применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками;

-  все технологическое и вентиляционное оборудование устанавливается на виброизоляторах;

-  виброизоляция воздуховодов предусматривается с помощью гибких вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам;

- эксплуатация автомобильного транспорта для нужд проектируемого объекта по территории предприятия организована с ограничением скорости движения;

- контроль уровней шума на рабочих местах.

- сплошное ограждение территории предприятия высотой 2 м.

по фактору электромагнитных излучений:

- токоведущие части установок проектируемых производств располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций;

-  металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются естественными стационарными экранами электромагнитных полей;

С целью обеспечения исключения негативного влияния производственного шума и вибрации на окружающую среду, на проектируемых производственных участках, должны выполняться следующие профилактические мероприятия:

- контроль уровней шума на рабочих местах;

-  своевременный ремонт механизмов вентиляционного и технологического оборудования;

-  ограничение скорости движения автомобильного транспорта по территории промплощадки.

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектируемого объекта не предусматривается.

  - Организационно-технологические и  профилактические мероприятия.

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов предусматриваются следующие мероприятия:

а) строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;

б) выполнение требований местных органов охраны природы;

в) обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических процессов;

г) обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

д) оснащение строительной площадки (в период строительства), территории промплощадки объектов (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, предназначенных для переработки на специализированные предприятия.

К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся:

-устройство точек отбора проб воздуха,

- возможность отбора проб для контроля очистных сооружений,

-установка приборов учета воды

-соблюдение технологических норм водопотребления и водоотведения

-содержание в исправном состоянии все санитарно-техническое оборудование водоснабжения.

-использование высокоэффективных установок предварительной очистки сточных вод, обеспечивающих их очистку до нормативного уровня, что позволит снизить нагрузку на водные объекты.

-организация производственного экологического мониторинга подземных вод в районе птичников.

– соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения отходов птичников;

– разработка схем и сроков внесения органических удобрений на основе куриного помета (в зависимости от культур);

– проработка возможности инновационного проекта по подготовке и переработке помета в концентрированное органическое удобрение с умеренными финансовыми затратами, что позволит предприятию иметь чистую прибыль и одновременно ликвидировать опасность загрязнения лесов, водоемов и пахотных земель;

– организация мониторинга природных комплексов в зоне воздействия птичников.

К профилактическим мероприятиям относятся:

– запрет допуска на территорию птичников бродячих животных и т.д.;

– повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды;

– оборудование уголков по охране окружающей среды в каждом цехе.

- утилизация всех отходов птичников сразу, не допуская хранения на открытой местности, транспортировка в закрытых контейнерах.

7. Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой деятельности

С целью охраны атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов, в местах отдыха населения, при определении мест для размещения новых объектов и строительству действующих, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ и (или) неблагоприятного воздействия вредных физических и иных факторов, устанавливаются СЗЗ.

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и вредные физические и иные воздействия на границе СЗЗ не должны превышать действующих в Республике Беларусь нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней вредных физических и иных воздействий на него;

«Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8.11.16 г. №113;

Устанавливает нормативы максимально разовых, среднесуточных и среднегодовых  предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе для 1500 веществ и групп веществ.

Соблюдением максимальных разовых ПДК обеспечивается предотвращение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций, а также острого влияния на здоровье населения.

Соблюдением среднесуточных ПДК обеспечивается предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм.

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ»;

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847(в ред.03.03.2020 №130).

Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проводится природопользователями в обязательном порядке на стационарных источниках выбросов от технологических процессов и установок, согласно инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды, а также на других стационарных источниках, определенных территориальными органами Минприроды.

Установившаяся практика нормирования: Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Постановление Минприроды от 23.06.2009 г. № 43 в ред. постановления Минприроды от 10.10.2019 N 33), Инструкция по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны», регистрационный номер №005-0314 от 25.03.2014 г.

Условием включения загрязняющих веществ или групп суммации при проведении локального мониторинга и /или производственного контроля является:

- Установление по данному загрязняющему веществу норматива временно допустимых выбросов;

- Концентрация загрязняющего вещества или группы суммации на границе СЗЗ, составляющая более 0,5 долей ПДК без учета фона;

- Систематическая фиксация на пунктах наблюдения мониторинга атмосферного воздуха НСМОС концентраций загрязняющих веществ, равных или превышающих ПДК или ОБУВ для данного вещества;

- Решение территориальных органов Минприроды для отдельных загрязняющих веществ.

Задачи производственного экологического контроля предусматривают:

- Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (контроль соответствия фактических выбросов от источников инструментальными и расчетными методами);

- Контроль шумового воздействия (контроль соответствия фактических шумовых воздействий источников инструментальными и расчетными методами);

- Контроль водопотребления и водоотведения;

- Контроль эксплуатации и эффективности очистных сооружений;

- Контроль образования и размещения отходов производства;

- Контроль состояния почв;

- Контроль сохранности объектов растительного мира.

- Порядок организации и проведения производственного экологического контроля

- Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на атмосферный воздух предусмотреть:

- ограничение работы оборудования на форсированном режиме;

- проведение внеочередных проверок автотранспорта на содержание вредных веществ в выхлопных газах;

- запрещение сжигания отходов производства и мусора;

Предлагается организовать  следующие виды контроля:

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ.

Точки мониторинга загрязнения атмосферного воздуха

Таблица №30

| № | Координаты точки (м) |  | Тип точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 4(ППК-1) | 1217,00 | 815,00 | на границе расчетной СЗЗ и 130 м от границы земельных участков усадебной застройки д.Рыбаки | Восток |
| 5(ППК-2) | 1524,00 | 0,00 | на границе расчетной СЗЗ и 130 м от границы земельных участков усадебной застройки д.Рыбаки | Юго-восток |
| 6(ППК-3) | 1217,00 | -660,00 | на границе расчетной СЗЗ и 180 м от границы земельных участков усадебной застройки д.Лосвидо | Юг |

Установления перечня загрязняющих веществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю (по величине максимальной (расчетной) концентрации) на основании результатов расчета рассеивания, представленного в таблице 10.

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю по величине максимальной (расчетной) концентрации

Таблица №24

| Количество загрязняющих веществ на границе СЗЗ и жилой застройке | Количество загрязняющих веществ, максимальные (расчетные) концентрации которых составляют 0,5 долей ПДКм.р. и более на границе СЗЗ и жилой застройке | Перечень загрязняющих веществ, максимальные (расчетные) концентрации которых составляют 0,5 долей ПДКм.р. и более на границе СЗЗ и жилой застройке |
| --- | --- | --- |
| 21 и 5 групп суммации | 2 | Аммиак, группа суммации аммиак, сероводород |

Рекомендуется организации системы наблюдения и контроля за состоянием атмосферного воздуха по загрязняющим веществам, выбросы которых составляют 0,5 долей ПДК: аммиак – 0,56 доли ПДК (граница СЗЗ), аммиак – 0,57 доли ПДК (граница жилой застройки),  группа суммации аммиак, сероводород – 0,59 доли ПДК (граница СЗЗ), аммиак – 0,6 доли ПДК (граница жилой застройки).

В соответствии с Методом аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны от 25.03.2014 г. необходимо:

- для обеспечения получения репрезентативных данных об уровне загрязнения атмосферного воздуха количество наблюдений (исследований) за одной примесью на границе СЗЗ и в жилой зоне должно составлять не менее 50 в год.

- периодичность отбора проб воздуха на границе СЗЗ и в жилой зоне должна обеспечивать возможность получения данных о качестве атмосферного воздуха с учетом сезонов года.

Следовательно, при измерении вещества в трех точках по 2 отбираемые пробы одновременно – на предприятии необходимо проводить замеры 8 раз в год.

Так как валовый выброс аммиака и метана превышает 15% от суммарного выброса предприятия, предлагается организовать контроль по фактическому загрязнению атмосферного воздуха  аммиаком и метаном на специально выбранных контрольных точках на границе СЗЗ.

Организация аналитического (лабораторного) контроля за химическими факторами на границе расчетной СЗЗ

Таблица №25

| Направление ветра | Номер контрольной точки (место отбора проб) | Месторасположение контрольной точки (адрес,объекты,жилые дома) | Наименование контролируемого вещества | Периодичность проведения исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Осенне-зимний период года (количество отбираемых проб устанавливается методикой исследования; при отсутствии специальных требований, количество отбираемых проб устанавливается не менее 2-х) |  |  |  |  |
| Восток | 4(ППК-1) | на границе расчетной СЗЗ и 130 м от границы земельных участков усадебной застройки д.Лосвидо | Аммиак, группа суммации аммиак, сероводород, метан | по 2 наблюдения за сезон |
| Юг | 6(ППК-3) | на границе расчетной СЗЗ и 180 м от границы земельных участков усадебной застройки д.Храповичи | Аммиак, группа суммации аммиак, сероводород, метан | по 2 наблюдения за сезон |
| Весенне-летний период года (количество отбираемых проб устанавливается методикой исследования; при отсутствии специальных требований, количество отбираемых проб устанавливается не менее 2-х) |  |  |  |  |
| Восток | 4(ППК-1) | на границе расчетной СЗЗ и 130 м от границы земельных участков усадебной застройки д.Лосвидо | Аммиак, группа суммации аммиак, сероводород, метан | по 2 наблюдения за сезон |
| Юг | 6(ППК-3) | на границе расчетной СЗЗ и 180 м от границы земельных участков усадебной застройки д.Храповичи | Аммиак, группа суммации аммиак, сероводород, метан | по 2 наблюдения за сезон |

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на акустическое состояние территории близлежащей жилой застройки предусмотреть:

- все работы связанные с шумом автотранспорта производить с 7 часов утра и до 23 часов вечера.

Предлагается организовать  следующие виды контроля:

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ.

В качестве предлагаемых контрольных точек измерения шума предложены 3 точки (наиболее приближенные к жилой зоне).

Таблица №26 Точки мониторинга:

| № | Координаты точки (м) |  | Тип точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 4(ППК-1) | 4169.00 | 3537.00 | на границе расчетной СЗЗ и 130 м от границы земельных участков усадебной застройки д.Лосвидо | Восток |
| 6(ППК-3) | 2550.00 | 558.00 | на границе расчетной СЗЗ и 180 м от границы земельных участков усадебной застройки д.Храповичи | Юг |

Согласно приложению. Схема размещения постов производственного контроля.

- Контроль шумового воздействия.

- Схема лабораторного контроля за физическими факторами

- Таблица 27

| Неблагоприятный фактор | Точки лабораторного контроля | Периодичность проведения исследований |
| --- | --- | --- |
| шум | ППК-4(восток) ПП3-6 (юг) | не реже 5 раз в год |

- Система локального мониторинга должна быть актуализирована в процессе проведения пуско-наладочных работ.

В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиеническими требованиями к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» (Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847(в ред.03.03.2020 №130).

п.14. Размер СЗЗ объекта подтверждается результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерений физических факторов в процессе эксплуатации объекта.

п.16. В границах СЗЗ (санитарных разрывов), в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ (санитарный разрыв), не допускается размещать:

жилую застройку;

места массового отдыха населения в составе озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах, объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площадки;

открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения;

территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов;

учреждения образования, за исключением учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации;

санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов;

объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения.

п.18. Размеры СЗЗ и (или) зоны ограничения застройки для объектов, являющихся источниками физических воздействий на здоровье населения, определяются в соответствии с нормативами допустимых уровней и (или) предельно допустимых уровней физических факторов на основании расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемых ими шума, вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука и других физических факторов.

п.20. Для действующих и проектируемых объектов основанием для уменьшения размера СЗЗ является:

соблюдение установленных гигиенических нормативов (предельно допустимых концентраций, ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, нормативов допустимых уровней, предельно допустимых уровней физических факторов) на границе расчетного размера СЗЗ объекта и за его пределами, подтвержденное результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерения физических факторов;

обеспечение приемлемого уровня риска для жизни и здоровья населения.

п.22. Расчетный размер СЗЗ объекта является установленным при:

наличии положительного санитарно-гигиенического заключения на проект СЗЗ объекта;

реализации всех мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ объекта (при их наличии);

наличии результатов аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, подтверждающих размеры СЗЗ объекта.

- Контроль водопотребления и водоотведения

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на водные объекты необходимо обеспечить визуальный мониторинг и контроль за:

- случайными переливами жидких продуктов, отходов;

- исправностью работы очистных сооружений.

- Контроль образования и размещения отходов

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта  в области отходов необходимо обеспечить  мониторинг и контроль за:

– учетом  в области обращения с отходами строительства;

–состоянием  окружающей природной среды на территории размещения отходов, вне водоохранных зон, и в пределах их воздействия на окружающую природную среду;

– организацией и участием в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения.

Образующиеся отходы в периоды их накопления для вывоза подлежат временному хранению в местах, оборудованных в соответствии с санитарными нормами.

Сбор бытовых отходов осуществляется в мусороконтейнеры, установленные на специальной контейнерной площадке, с последующим вывозом в места их утилизации.

- Контроль состояния почв.

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта в на состояние почв предусмотреть:

- техническое обслуживание и текущий ремонт строительной техники  на предназначенных для этой цели предприятиях, оснащённых необходимым технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом.

Осуществляется визуальный контроль за состоянием почвы, во избежание пролива нефтепродуктов строительной техникой и техникой, обслуживающей предприятие.

- Контроль сохранности объектов растительного мира.

-  все работы вблизи сохраняемых деревьев выполнять вручную, а сами деревья оградить сплошными инвентарными щитами с целью предотвращения их повреждения.

- работы по сносу и пересадке объектов растительного мира производить в благоприятный для посадок период;

- при размещении деревьев среди мощения устраивать лунки размером не менее 2х2м и устройство дренажных труб для индивидуального полива;

- в случае устройства тротуара или технического тротуара устанавливать повышенный бортик для сохранения газона;

- в случае наличия откосов с уклоном более 30 градусов предусмотреть мероприятия по их укреплению, в том числе укладку георешетки и одерновку.

Осуществляется визуальный контроль  в период эксплуатации объекта за состоянием объектов растительного мира, во избежание их повреждения.

- Оценка значимости планируемой деятельности на окружающую среду.

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы.

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая деятельность относится к Ограниченное воздействие на окружающую среду в радиусе от  0,5  до 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности и имеет балл оценки - 3.

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность относится к многолетнему (постоянному) воздействию более 3-х лет и имеет балл оценки – 4.

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность относится к Умеренному: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению и имеет балл оценки - 3.

Расчёт общей оценки значимости:

3 х 4 х 3 = 36

Согласно расчёту общей оценки значимости 36 баллов характеризует воздействие высокой значимости планируемой деятельности на окружающую среду.

- Оценка возможного трансграничного воздействия

Трансграничное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, на земельные ресурсы и почвенный покров, на растительный и животный мир отсутствует в виду значительной удаленности границ соседних государств.

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также локальный характер воздействия, удаленность объекта от государственной границы и отсутствие трансграничных водотоков, при реализации планируемой хозяйственной деятельности трансграничного воздействия не прогнозируется.

- Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ проектных решений «Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Строительство бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Витебского района», а  также  анализ природных  условий  региона  предполагаемого  строительства  позволил  провести  оценку воздействия на окружающую среду.

Проектируемый объект: «Возведение бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Витебского района» характеризуется воздействием высокой значимости планируемой деятельности на окружающую среду.

Площадка строительств птичников со всех сторон окружена  землями  сельскохозяйственного назначения. С северо-западной стороны рассоложены земли лесфонда – леса первой категории. Ближайший водный объект р.Храповлянка расположена на расстоянии 1350м . Площадка  расположена  в 1080м от д.Храповичи Витебского района Витебской области, в 1240м от д.Лосвидо, в 12 км от областного центра г.Витебск. Вблизи объекта расположена автодорога М-8 гр.Украины-Гомель-Витебск-гр.РФ.

Памятники истории культуры и архитектуры отсутствуют.

Площадь озеленения – 4,4978га., в т.ч. посев трав – 29664м2, откосы – 2714м2, канавы -  1433м2 , пожарные проезды – 10034м2, существующее озеленение – 1133м2.

Согласно Специфическим санитарно-эпидемиологические требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря2019 № 847 (в ред.03.03.2020 №130).

Рассматриваемый объект не указан в приложении №1 Специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  11 декабря2019 № 847 (в ред.03.03.2020 №130)

Расстояние от организованных источников до ближайшего приусадебного участка в юго-восточном направлении составляет 1080м.

Воздействие на атмосферный воздух планируемой деятельности при эксплуатации предприятия приведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ.

Проектируемый выброс: 112,82 т/год,

в т.ч. организованный выброс – 95,62 т/год, неорганизованный выброс – 17,19 т/год.

Объем выбросов от неорганизованных стационарных источников составляет 15,2%  следовательно, размер расчетной санитарно-защитной зоны устанавливается от организованных источников выбросов.

- Согласно выполненному расчету рассеивания максимальные концентрации на границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны ни по одному из выбрасываемых веществ не превысят установленные нормы ПДК и составят с учетом фона от менее 0,1 до 0,75 (для аммиака).

Максимальные концентрации без учета фона менее 0,2 ПДК рассчитаны на расстоянии 1900 м от территории предприятия. Следовательно, зона воздействия – 1900 м.

В зоне воздействия находятся существующая усадебная застройка д.Храповичи и д.Лосвидо.

Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» (в ред. от 18.12.2019г. №6-Т) организованные источники оборудуется точками отбора проб и площадками для производства мониторинга.

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать.

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допустимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  принят от организованных источников объекта – 1000 м во всех направлениях.

Проектируемая схема водоснабжения: подача воды производиться из артскважин (1 рабочая-1 резервная) через станцию обезжелезивания в проектируемую водонапорную башню , из башни – в сеть.

Для обеспечения необходимого качества воды в сети водопровода предусмотрено устройство станции водоподготовки.

На площадке запроектированы следующие системы канализации :

- производственно-бытовая канализация К1;

- напорная производственно-бытовая канлизация К1Н;

- дождевая канализацияК2.

Дождевые сточные воды с  загрязненной территории и от мытья птичников отводятся на  очистные сооружения и далее в мелиоративный канал.

Для предотвращения влияния на поверхностные воды проектом предусмотрено благоустройство территории с организацией сбора и отведения поверхностных сточных вод на очистные сооружения, для исключения попадания загрязненных вод в подземные воды, все площадки и проезды выполняются с водонепроницаемым покрытием. Для контроля качества очистки сточных вод предусмотрен отбор проб в контрольных колодцах на входе и выходе из очистных сооружений.

В период эксплуатации предприятия изменение состояния поверхностных и подземных вод не прогнозируется.

В период эксплуатации сельскохозяйственного предприятия воздействие  на почвы будет оказываться косвенное, путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха.

В виду того, что почва данной территории содержит повышение содержание азота аммонийного, хранение плодородного грунта необходимо осуществить  в условиях обеспечивающих разложение азот содержащих веществ, т.е. плодородный грунт необходимо укрыть черной пленкой для создания оптимального теплового режима в течение 6 месяцев после чего грунты могут быть использованы при вертикальной планировке, озеленении и благоустройстве.

Доставка песчано-гравийной смеси будет осуществляться из карьера ПГС «Шалыги» ОАО находящегося на балансе предприятия ДСУ-45 г.Витебск.

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутствуют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, места гнездования птиц и пути миграции животных.

- Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации сведена к нулю, в связи с обязательным выполнением мероприятий по  минимизации вредного воздействия на окружающую среду, строгим соблюдением всех технологических процессов и содержанием всей техники в исправном состоянии.

Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь.

Строительство птичников соответствует  тенденции  устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  которой  повышение  качества  жизни  достигается  при  допустимом  воздействии  на  окружающую  среду.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона и реализации социальных программ.

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы на данной территории. Однако останется нереализованной возможность значительного экономического и социального эффекта сельскохозяйственного развития д.Лосвидо.

- Отказ от развития сельскохозяйственной отрасли в экономике области и района означает отказ от финансового наполнения бюджета за счет расширения экспортного потенциала региона, притока инвестиций; от обеспечения гарантированной продовольственной безопасности Республики путем производства  птицы  для снабжения населения региона; от содействия занятости населения в регионе и повышению качества его жизни.

Для населения вариант отказа от строительства бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Витебского района фактически лишает потенциальной возможности решения социально-экономических проблем, поддержания и повышения уровня жизни за счет создания новых рабочих мест.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение:

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

- Список использованных источников

- Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 18 июля 2016г.№399-З

- ТКП 17.02-08-2012 (01210) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847 (в ред.03.03.2020 №130).

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую  среду в трансграничном контексте, подписанная в г. Эспо 25 февраля 1991 года.

- Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, подписанная в г.Орхус 25 июня 1998 года.

- Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 N 1982-XII (ред. от 18.07.2016) "Об охране окружающей среды"

- Кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 N 149-З (ред. от 18.07.2016) "Водный кодекс Республики Беларусь"

- Кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 N 332-З "Лесной кодекс Республики Беларусь"

- Кодекс Республики Беларусь от 14.07.2008 N 406-З (ред. от 18.07.2016) "Кодекс Республики Беларусь о недрах"

- Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 N 425-З (ред. от 24.10.2016) "Кодекс Республики Беларусь о земле"

- Закон Республики Беларусь от 20.10.1994 N 3335-XII (ред. от 28.04.2015, с изм. от 18.10.2016) "Об особо охраняемых природных территориях"

- Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» в редакции от 18 декабря 2018 г. № 153-З;

- Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 N 257-З (ред. от 18.07.2016) "О животном мире"

- Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 N 271-З (ред. от 13.07.2016) "Об обращении с отходами"

- Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 N 2-З (ред. от 13.07.2016) "Об охране атмосферного воздуха"

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2006 N 1596 "Об утверждении Государственной программы обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы"

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).

- Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод. - М.: ВСЕГИНГЕО. 1980 г.

- Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии, ее картографирование, охрана и использование. – Мн.: «Наука и техника», 1979.

- Юркевич И.Д., Гельтман В.С. География, типология и районирование лесной растительности.– Мн.: Наука и техника, 1965. – 286 с.

- Плужников В.Н., Макаревич А.А., Петлицкий Е.Е. Оценка и прогноз ресурсов поверхностных вод и их изменений под влиянием хозяйственной деятельности (методическое руководство). - Мн., ЦНИИКИВР. 1994 г.

- Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод (за 2004-2007 гг.). Издание официальное. - Мн.. 2008 г.

- Рекомендации по прогнозу изменения агрессивности грунтовых вод на застроенных территориях. - М.. ВНИИВОДГЕО. 1986 г.

- Рекомендации по выбору гидрогеологических параметров для обоснования способа дренирования подтопленных городских территорий. - М.. ПИИИС Госстроя СССР, 1986 г.

- Бочевер Ф.М.. Орадовская А.Е. Гидрогеологическое обоснование защиты подземных вод и водозаборов от загрязнений. - М., Недра, 1972 г.

- Бочевер Ф.М., Гармонов И.В., Лебедев А.В., Шестаков В.М. Основы гидрогеологических расчетов. - М., Недра, 1969 г.

- Тютюнова Ф.И., Пантелеев И.Я., Пантелеева Т.И. и др. Прогноз качества подземных вод в связи с их охраной от загрязнения. - М., Наука, 1978 г.